- DANE WYJŚCIOWE DO PROJEKTOWANIA

- Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę i rozbudowę drogi wojewódzkiej nr 688 na odcinku Tarnopol - Siemianówka.

- Droga Nr 688 Tarnopol - Siemianówka posiada klasę techniczną G.

- Należy założyć:

- początek opracowania: skrzyżowanie z drogą wojewódzka Nr 687;

- koniec opracowania: ok. km 5+856;

- łączna długość odcinka wynosi ok. 5,9 km;

- Z uwagi na przyjęte rozwiązania techniczne zakresy kilometrażowe mogą ulec zmianie.

- Istniejące drogowe obiekty inżynierskie: przepusty – 9 szt.

- Kontakt w sprawie danych ewidencyjnych: Wydział Utrzymania Dróg i Mostów

- Podana lokalizacja i ilość obiektów inżynierskich stanowi wykaz ewidencyjny. Nie zwalnia to z obowiązku wykonania przez Wykonawcę szczegółowej inwentaryzacji w terenie celem zlokalizowania obiektów nie będących w ewidencji PZDW.

- Wskazane obiekty inżynierskie występują w ciągu istniejącej drogi wojewódzkiej. W przypadku planowanych obejść miejscowości niektóre z nich mogą znaleźć się poza zakresem opracowania dokumentacji. W takim przypadku może zajść jednak potrzeba zaprojektowania nowych obiektów inżynierskich, jeżeli warunki terenowe będą wskazywały na konieczność ich wykonania w celu prawidłowego funkcjonowania drogi.

- Przejazdy kolejowe: szt. 1 w m. Siemianówka, trzytorowy (w tym jeden o szerszym rozstawie szyn)

- Dokumentację projektową należy opracować zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, pisemnymi lub ustnymi ustaleniami z Zamawiającym, warunkami określonymi w umowie i SIWZ, warunkami określonymi w decyzjach i postanowieniach, opiniach, uzgodnieniach oraz warunkach gestorów sieci obcych uzyskiwanych w trakcie wykonywania zamówienia.

- Zakres projektowanych robót obejmuje m.in.:

- poszerzenie i wzmocnienie istniejącej nawierzchni oraz umocnienie poboczy dla klasy G i podniesienie nośności do 115kN,

- budowę obejść miejscowości w celu ominięcia terenów zabudowanych – w uzgodnieniu z Zamawiającym,

- rozbudowę, przebudowę, budowę drogowych obiektów inżynierskich (ilość według potrzeb).

- Zaprojektować ich budowę/przebudowę tak, aby przenosiły obciążenia klasy A 
wg PN-85/S-10030.

- Po dokonaniu powyższej analizy Wykonawca powinien złożyć stosowne oświadczenie, że wszystkie przepusty mają odpływy.

- W przypadku występowania na drogowym obiekcie inżynierskim urządzeń obcych, należy opracować dokumentację przełożenia ich poza obiekt.

- korektę nienormatywnych łuków poziomych i pionowych,

- budowę lub przebudowę zatok autobusowych,

- Przystanki komunikacji publicznej umieścić w zatokach z uwzględnieniem zasad bezpieczeństwa ruchu drogowego i innych uwarunkowań.

- Zgodnie z Art. 18 pkt 2 Ustawy o publicznym transporcie zbiorowym z dnia 16.12.2010r. budowa, przebudowa i remont wiat przystankowych lub innych budynków służących pasażerom, usytuowanych w pasie drogowym dróg publicznych bez względu na kategorię tych dróg należy do obowiązków gminy. Rozwiązanie zatok autobusowych uzgodnić z właściwą gminą.

- W celu ustalenia lokalizacji zatok autobusowych należy skonsultować się lub ewentualnie zorganizować spotkanie w terenie z osobami decyzyjnymi, w tym m.in. przedstawicielem Urzędu Marszałkowskiego, przedstawicielem Komendy Wojewódzkiej Policji, przedstawicielem władz danej gminy, przedstawicielami Zamawiającego. Na spotkaniu należy przedstawić istniejącą i projektowaną lokalizację zatok autobusowych spełniającą wymogi techniczne.

- budowę chodników jedno lub dwustronnych w terenie zabudowanym – w uzgodnieniu z Zamawiającym,

- Ciągi piesze zlokalizować w terenie zabudowanym w obrębie przystanków komunikacji publicznej oraz zgodnie z ustaleniami podjętymi na przewidzianych instrukcją dla oferentów spotkaniach. Ciągi piesze zlokalizować w miarę możliwości odsunięte od jezdni, o ile pozwalają na to warunki terenowe.

- rozbudowę istniejącego lub budowę nowego systemu odwodnienia korpusu drogowego (kanalizacja deszczowa) wraz z odprowadzeniem wody,

- przebudowę/ budowę miejsc dostępu do drogi publicznej, w oparciu o parametry właściwe dla funkcji zjazdu.

- Skorygować ich parametry zgodnie z warunkami technicznymi, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie.

- zjazdy publiczne – szerokość powinna być dostosowana do rodzaju pojazdów korzystających z nich, lecz nie powinna być większa niż szerokość jezdni głównej, konstrukcję nawierzchni dostosować do przenoszenia obciążeń ruchem KR3,

- zjazdy indywidualne pojedyncze (4,5m nawierzchnia + 2x1,5m pobocze) lub podwójne (6,0m nawierzchnia + 2x1,5m pobocze).

- rozbudowę/ przebudowę skrzyżowań z drogami innej kategorii zgodnie z obowiązującymi przepisami.

- Dokonać analizy natężenia ruchu i potoków ruchu.

- Wloty dróg publicznych niższej kategorii rozwiązać na długości minimum do końca łuków wyokrąglających wlot drogi bocznej lub do granicy pasa drogi wojewódzkiej, konstrukcję nawierzchni dostosować do przenoszenia obciążeń ruchem kat. KR3, o ile nie wynika to z dokonanych obliczeń i innych przepisów.

- budowę miejsc do kontroli i ważenia pojazdów – o ile zajdzie taka konieczność,

- Należy w uzgodnieniu z Inspekcją Transportu Drogowego przeanalizować i ewentualnie uwzględnić zaprojektowanie miejsc kontroli i ważenia pojazdów.

- budowę i przebudowę parkingów i zatok postojowych – o ile zajdzie taka konieczność,

- budowę przejść dla pieszych wraz z azylami – o ile zajdzie taka konieczność,

- budowę ciągu pieszo-rowerowego – o ile zajdzie taka konieczność,

- Ciągi rowerowe, pieszo-rowerowe zaprojektować zgodnie z ustaleniami podjętymi na przewidzianych instrukcją dla oferentów spotkaniach z przedstawicielami Zamawiającego, jednostkami samorządowymi i organem zarządzającym ruchem. Nawierzchnia na ciągach rowerowych bitumiczna. W terenie zabudowanym dopuszcza się zastosowanie kolorowej kostki betonowej. Zaprojektowana nawierzchnia i konstrukcja na ciągach rowerowych powinna być uzgodniona z Zamawiającym. Konstrukcja na ciągach pieszych i pieszo – rowerowych (szczególnie przyległych do jezdni) powinna posiadać warstwę podbudowy.

- budowę separatorów ruchu wraz z ich oświetleniem – o ile zajdzie taka konieczność,

- przebudowę lub zabezpieczenie, w niezbędnym zakresie, urządzeń obcych (branż: elektroenergetycznych, teletechnicznych, sanitarnych i innych) kolidujących z rozbudowywaną drogą i obiektami inżynierskimi,

- budowę kanału technologicznego (należy zaprojektować 2 rury HDPE o średnicy min. 110mm w terenie zabudowanym, 4 rury o średnicy 40mm w terenie niezabudowanym wraz ze studniami) – o ile zajdzie taka konieczność,

- uzupełnienie istniejącego lub budowę nowego oświetlenia – o ile zajdzie taka konieczność,

- zagospodarowanie zieleni w granicach projektowanego pasa drogowego,

- Uwzględnić niezbędną wycinkę drzew, krzaków (ująć wykarczowanie pni po usuniętych drzewach) oraz zaprojektować odpowiednie nasadzenia (jeżeli decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach narzuci obowiązek dokonania nasadzeń).

- uwzględnienie budowy stacji pogodowej min. 1 szt. - zgodnie z Wymaganiami do budowy stacji pogodowych.

- Dokumentację należy opracować zgodnie z załącznikiem – WYMAGANIA DOTYCZĄCE OPRACOWANIA DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ.

- data:

- opracował:                                                                                   zatwierdził: