- DANE WYJŚCIOWE DO PROJEKTOWANIA

Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę skrzyżowań 
ul. Grodzieńskiej (droga wojewódzka nr 693) z ulicami Świętojańską i Nadrzeczną w Siemiatyczach”

- Droga Nr wojewódzkiej Nr 693 (ul. Grodzieńska)  posiada klasę techniczną Z.

- Należy założyć:

- początek opracowania: od km ok. 36+321,50;

- koniec opracowania: do km ok. 36+880;

- łączna długość odcinka wynosi ok. ok. 559m;

- Z uwagi na przyjęte rozwiązania techniczne zakresy kilometrażowe mogą ulec zmianie.

- Przedmiotowe skrzyżowanie posiada nieczytelne rozwiązane geometryczne oraz niedostateczne odwodnienie. Mając na uwadze podniesienie bezpieczeństwa użytkowników ruchu drogowego i pieszego konieczna jest rozbudowa skrzyżowania drogi wojewódzkiej Nr 693 (ul. Grodzieńska) z  
ul. Świętojańską (w km ok. 36+656), ul. Nadrzeczną (w km ok. 36+376), w Siemiatyczach. 
Zakres opracowania obejmuje odcinek drogi wojewódzkiej Nr 693 (ul. Grodzieńska) od km ok. 36+321,50 do km ok. 36+880  (tj. ok. 559m) wraz z remontem nawierzchni jezdni i chodników na moście przez rzekę Kamionkę w km ok. 36+519 w msc. Siemiatycze.

- Dane ewidencyjne mostu na rzece Kamionka:

- -  km 36+519

- -  długość 13,10 m

- -  szerokość całkowita  14,90 m

- Dane ewidencyjne przedmiotowego zadania stanowią załącznik nr 1.

- Podana lokalizacja i ilość obiektów inżynierskich stanowi wykaz ewidencyjny. Zakres opracowania uszczegółowić zgodnie z kilometrażem ewidencyjnym uzgodnionym z RDW w Siemiatyczach, Wydziałem Utrzymania Dróg i Mostów PZDW w Białymstoku oraz Wydziałem Przygotowania i Realizacji Inwestycji PZDW w Białymstoku. Nie zwalnia to z obowiązku wykonania przez Wykonawcę szczegółowej inwentaryzacji w terenie celem zlokalizowania obiektów nie będących w ewidencji PZDW.

- W dokumentacji zaprojektować:

- właściwe elementy drogowe zgodnie z obowiązującymi przepisami odpowiednią analizę i uwzględniając zagospodarowanie terenów przyległych (dotyczy głównie funkcjonujących obiektów i zakładów produkcyjnych, usługowych, użyteczności publicznej i mieszkalnych),

- przebudowę mostu przez rzekę Kamionka,

- rozbudowę/budowę uzbrojenia technicznego (np. branża sanitarna, branża teletechniczna, branża energetyczna) tam, gdzie wymagane będzie spełnienie warunków technicznych wynikających z rozporządzenia w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie.

- Przystanki komunikacji publicznej umieścić w zatokach z uwzględnieniem zasad bezpieczeństwa ruchu drogowego i innych uwarunkowań. Nawierzchnia na zatokach zgodnie z ustaleniami podjętymi na przewidzianych instrukcją dla oferentów spotkaniach. Zgodnie z art. 18 pkt. 2 Ustawy o publicznym transporcie zbiorowym z dnia 16 grudnia 2010 r. budowa, przebudowa i remont wiat przystankowych lub innych budynków służących pasażerom, usytuowanych w pasie drogowym dróg publicznych bez względu na kategorię tych dróg należy do obowiązków gminy. Rozwiązanie zatok autobusowych uzgodnić z właściwą gminą.

- W celu ustalenia ewentualnej lokalizacji zatok autobusowych należy zorganizować spotkanie w terenie z osobami decyzyjnymi, w tym m.in. przedstawicielem Urzędu Marszałkowskiego, przedstawicielem Komendy Wojewódzkiej Policji, przedstawicielem władz danej gminy, przedstawicielami Zamawiającego. Na spotkaniu należy przedstawić istniejącą i projektowaną lokalizacje zatok autobusowych spełniającą wymogi techniczne.

- Skrzyżowania przebudować zgodnie z obowiązującymi przepisami, analizując natężenie ruchu, potoki  
  ruchu i jego strukturę.

- Przyjąć konstrukcję jezdni dla obciążeń  KR 5.

- Należy dokonać analizy ruchu kołowego i pieszego, biorąc pod uwagę istniejącą i przyszłą obsługę terenów przyległych i obciążenie komunikacyjne związane z działalnością zakładów, instytucji oraz innych obiektów turystycznych i sakralnych.

- Miejsca dostępu do drogi publicznej - zjazdy publiczne i indywidualne – skorygować ich parametry zgodnie z warunkami technicznymi, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie.

- zjazdy publiczne – szerokość powinna być dostosowana do rodzaju pojazdów korzystających z nich, lecz nie powinna być większa niż szerokość jezdni głównej, konstrukcję nawierzchni dostosować do przenoszenia obciążeń ruchem KR3,

- zjazdy indywidualne pojedyncze (4,5m nawierzchnia + 2x1,5m pobocze) lub podwójne (6,0m nawierzchnia + 2x1,5m pobocze).

- Ciągi rowerowe, pieszo-rowerowe zaprojektować zgodnie z ustaleniami z Zamawiającym i z jednostkami samorządowymi i organem zarządzającym ruchem. Nawierzchnia na ewentualnych ciągach rowerowych bitumiczna (przecina zjazdy). Zaprojektowana konstrukcja nawierzchnia na ciągach rowerowych powinna być uzgodniona z Zamawiającym.

- Uwzględnić w rozwiązaniach projektowych:

- dostępność obiektu dla niepełnosprawnych,

- potrzebę wyznaczenia przejść dla pieszych i przejazdów dla rowerzystów.

- W przedmiarze uwzględnić usunięcie karczy z pasa drogowego.

- Przyjąć rozwiązania projektowe zgodne z warunkami technicznymi, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie oraz zgodne z wytycznymi projektowania skrzyżowań drogowych.

- Pobocza zaprojektować (gdy zajdzie taka konieczność) z kruszywa naturalnego lub z wykorzystaniem (w uzgodnieniu z Zamawiającym) materiałów z rozbiórki nawierzchni.

- Materiały rozbiórkowe, nadające się do ponownego wbudowania i dopuszczone do stosowania zgodnie z odrębnymi przepisami, maksymalnie wykorzystać na budowie.

- Studnie zaprojektować w osi pasa, w osi jezdni lub poza jezdnią.

- Uzupełnić istniejące lub budowę nowego oświetlenia – o ile zajdzie taka konieczność,

- Zakres projektowanych robót obejmuje:

- - zagospodarowanie zieleni w granicach projektowanego pasa drogowego, w tym u

- - uwzględnienie niezbędnej wycinki drzew, krzaków (ująć wykarczowanie pni po usuniętych drzewach) oraz zaprojektowanie odpowiednich nasadzeń (jeżeli decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach narzuci ich obowiązek),

- Zakres projektowanych robót obejmuje m.in.. budowę kanału technologicznego (należy zaprojektować 2 rury HDPE o średnicy min. 110mm w terenie zabudowanym, 4 rury o średnicy 40mm w terenie niezabudowanym wraz ze studniami) – o ile zajdzie taka konieczność,

- Dokumentację należy opracować zgodnie z załącznikiem – WYMAGANIA DOTYCZĄCE OPRACOWANIA DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ.

- data:

- opracował:                                                                                   zatwierdził: