# DANE WYJŚCIOWE DO PROJEKTOWANIA

##### Opracowanie dokumentacji projektowej na

#### przebudowę mostu przez rz. Mogilna w m. Poryte wraz z rozbudową drogi wojewódzkiej Nr 648

#### JNI 01180008

STAN ISTNIEJĄCY:

Most drogowy jednoprzęsłowy, żelbetowy. Układ statyczny swobodnie podparty. Obiekt posiada następujące parametry: długość 7,70m, szerokość 9,15m. Aktualna nośność obiektu: 300kN.

Most zlokalizowany jest w km 30+888 drogi wojewódzkiej Nr 648.

Rok budowy - 1954.

Droga Nr 648 posiada klasę techniczną Z.

Należy założyć:

- początek opracowania w km ok. 30+500,

- koniec opracowania w km ok. 31+200,

- z uwagi na przyjęte rozwiązania techniczne zakresy kilometrażowe mogą ulec zmianie.

Dane ewidencyjne przedmiotowego zadania stanowią załącznik nr 1.

Kontakt w sprawie danych ewidencyjnych: Wydział Utrzymania Dróg i Mostów

Podana lokalizacja i ilość obiektów inżynierskich stanowi wykaz ewidencyjny. Nie zwalnia to z obowiązku wykonania przez Wykonawcę szczegółowej inwentaryzacji w terenie celem zlokalizowania obiektów nie będących w ewidencji PZDW.

Wskazane obiekty inżynierskie występują w ciągu istniejącej drogi wojewódzkiej.

Zamiarem Zamawiającego jest przebudowa mostu na przepust. Jeżeli w wyniku szczegółowej analizy warunków terenowych oraz obliczeń hydrologicznych okaże się, iż przebudowa mostu na przepust nie jest możliwa, wówczas należy opracować dokumentację na przebudowę mostu z podwyższeniem nośności min do kl. A (500kN) wg PN-85/S-10030.

DOKUMENTACJA PROJEKTOWA POWINNA UWZGLĘDNIAĆ:

- Przebudowę istniejącego mostu na przepust celem podwyższenia parametrów technicznych, eksploatacyjnych i użytkowych tj. budowę nowego obiektu o nośności – kl. A (500kN) 
wg PN-85/S-10030.

LUB

- Przebudowę istniejącego mostu celem podwyższenia parametrów technicznych, eksploatacyjnych i użytkowych tj. budowę nowego obiektu o nośności – kl. A (500kN) wg PN-85/S-10030.

Przebudowę dojazdów do mostu z uwzględnieniem w szczególności m.in.:

- korekty nienormatywnych łuków poziomych i pionowych,

- budowy / przebudowy chodników,

- rozwiązania problemu odwodnienia,

- wycinki drzew i krzaków (ująć wykarczowanie pni),

- przebudowy istniejących miejsc dostępu do drogi publicznej – zjazdy publiczne i indywidualne,

- ewentualnego zaprojektowania ciągu rowerowego, pieszo-rowerowego – zgodnie z ustaleniami podjętymi na spotkaniach z jednostkami samorządowymi i organem zarządzającym ruchem.

W dokumentacji uwzględnić budowę stacji pogodowej min. 1 szt. - zgodnie z Wymaganiami do budowy stacji pogodowych.

Dokumentację należy opracować zgodnie z załącznikiem – WYMAGANIA DOTYCZĄCE OPRACOWANIA DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ.