#### OPIS TECHNICZNY

Remont chodnika w m. Pułazie Świerże w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 659 Bielsk Podlaski- Wyszki- Topczewo- Hodyszewo- Nowe Piekuty- Droga 66 w km od 44+832 do km 45+460 strona prawa

- Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest wykonanie remontu chodnika w m. Pułazie Świerże w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 659 Bielsk Podlaski – Wyszki – Topczewo – Hodyszewo – Nowe Piekuty- droga 66 w km od 44+832 do km 45+460 strona prawa.

- Podstawa opracowania

Dokumentacja została opracowana na podstawie :

- Rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia

2 marca 1999 r  w sprawie warunków technicznych , jakim powinny

odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie,

- pomiarów własnych w terenie.

- Opis stanu istniejącego.

Istniejący chodnik jest w bardzo złym stanie technicznym, posiada nawierzchnię gruntową, miejscami jest przerośnięty darniną i zatrawiony nie zachowane są spadki poprzeczne i duże deformacje w postaci zadoleń, które zbierają wodę opadową.

- Projektowane roboty remontowe

W ramach niniejszego zadania remontowego przewidziano utwardzenie nawierzchni chodnika oraz zjazdów do posesji na odcinku 56 m warunki techniczne wymagają założenia rowu krytego co ujęte jest w przedmiarze robót.

- Projektowane parametry techniczne

| Lp. | Parametry | Dr. wojewódzka |
| --- | --- | --- |
| 1 | Klasa drogi | Z |
| 2 | Szerokość jezdni drogi wojewódzkiej [ m ] | ##### 6 |
| 3 | Szerokość poboczy w pasie drogi wojewódzkiej [ m ] | 1 – 2,0 |
| 4 | Szerokość projektowanego chodnika [m] | 2,0 |
| 5 | Typ nawierzchni(rodzaj) | Kostka bet. „polbruk” 6;8 |

- Oddziaływanie na środowisko

Inwestycja wpłynie pozytywnie na ład architektoniczny m. Pułazie Świerże, zwiększy komfort i bezpieczeństwo poruszania się mieszkańców nie jest też zlokalizowana na obszarze chronionym Natura 2000 i nie stwarza zagrożenia dla środowiska oraz higieny i zdrowia ludzi.

- Organizacja ruchu

Organizacja ruchu stała i na czas wykonania remontu jest przedmiotem odrębnych opracowań. Czasową organizację ruchu należy wykonać jedną dla remontowanego chodnika. Wszystkie prace związane z robotami drogowymi muszą być oznakowane i prowadzone zgodnie z zatwierdzonym projektem czasowej organizacji ruchu.

…………………………….