#### OPIS TECHNICZNY

Remont nawierzchni bitumicznej drogi wojewódzkiej Nr 673 Lipsk-Dąbrowa Białostocka-Sokółka na odc. Lipsk–Dąbrowa Białostocka  od km 4+800 do km 5+795.

- Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest wykonanie remontu nawierzchni bitumicznej drogi wojewódzkiej Nr 673 Lipsk-Dąbrowa Białostocka-Sokółka na odc. Lipsk–Dąbrowa Białostocka  od km 4+800 do km 5+795.

- Podstawa opracowania

Dokumentacja została opracowana na podstawie:

- Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie. (Dz. U. Nr 43, poz. 430 z późn. zm.)

- Inwentaryzacji sytuacyjno wysokościowej w terenie.

- Opis stanu istniejącego.

Istniejący odcinek drogi wojewódzkiej Nr 673 objęty remontem posiada nawierzchnię bitumiczną w złym stanie technicznym z licznymi deformacjami i spękaniami.  Istniejące pobocza gruntowe są w większości zawyżone. Rowy przydrożne częściowo zamulone.

- Projektowane roboty remontowe

W ramach niniejszego zadania remontowego przewidziano do wykonania dwie warstwy bitumiczne oraz jedną kruszywową na istniejącej nawierzchni. Warstwę ścieralną należy wykonać zgodnie z SST D-05.03.05a –„Nawierzchnia z betonu asfaltowego warstwa ścieralna wg. WT-1 i WT-2 z 2010 Warstwę wyrównawczą               z mieszanki mineralno – bitumicznej należy wykonać zgodnie z warunkami SST D 05.03.05b „Nawierzchnia z betonu asfaltowego warstwa wiążąca i wyrównawcza wg. WT-1 i WT-2 z 2010” Natomiast warstwę wyrównawczą z kruszywa łamanego zgodnie z SST 04.04.02. „Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie i SST-D04.08.01. Wyrównanie podbudowy kruszywem stabilizowanym mechanicznie

Dla potrzeb remontu opracowano tabele wyrównań oraz zaprojektowana została niweleta nawierzchni jezdni.

Lokalizacje przeznaczonych do remontu zjazdów przedstawiono w przedmiarze robót.

- Projektowane parametry techniczne

| Lp. | Parametry | Dr. wojewódzka |
| --- | --- | --- |
| 1 | Klasa drogi | G |
| 2 | Szerokość jezdni drogi wojewódzkiej [ m ] | ##### 6 |
| 3 | Szerokość poboczy drogi wojewódzkiej [ m ] | 1,5 |
| 4 | Szerokość dna rowów przydroznych | 0,5 |
| 5 | Nachylenie skarp | 1:1,5 |

- Oddziaływanie na środowisko

Inwestycja nie stwarza zagrożenia dla środowiska oraz higieny i zdrowia ludzi.

- Organizacja ruchu

Organizacja ruchu stała i na czas wykonania remontu jest przedmiotem odrębnych opracowań.

Czasową organizację ruchu opracowuje i zatwierdza wykonawca robót. Wszystkie prace związane z robotami drogowymi muszą być oznakowane i prowadzone zgodnie z zatwierdzonym projektem czasowej organizacji ruchu.

- Uwagi

Teren budowy powinien być zabezpieczony i zagospodarowany zgodnie z obowiązującymi przepisami budowlanymi i BHP.

Wykonywanie robót ziemnych w bezpośrednim sąsiedztwie sieci, takich jak: elektroenergetyczne, telekomunikacyjne, sanitarne itp. powinno być poprzedzone określeniem przez kierownika budowy bezpiecznej odległości, w jakiej mogą być one wykonywane od istniejącej sieci. Bezpieczna odległość wykonywania robót ustala kierownik budowy w porozumieniu z właściwą jednostką, w której zarządzie lub użytkowaniu znajdują się te sieci. Miejsce robót należy oznakować napisami ostrzegawczymi i ogrodzić. Roboty ziemne w pobliżu sieci należy prowadzić ręcznie pod nadzorem odpowiednich służb.

Punkty osnowy geodezyjnej należy chronić przed zniszczeniem. Natomiast te, które w trakcie realizacji inwestycji zostaną zniszczone, należy odtworzyć. Stabilizację i wyrównanie nowych punktów osnowy należy zlecić uprawnionej jednostce wykonawstwa geodezyjnego.

Wszystkie materiały użyte w czasie realizacji inwestycji oraz sposób ich wbudowania i odbioru powinny odpowiadać wymaganiom podanym w Szczegółowych Specyfikacjach Technicznych.

Odbiory robót ulegających zakryciu oraz odbiór ostateczny winny być dokonywane przy udziale Inspektora Nadzoru ze strony Inwestora oraz przedstawicieli gestorów poszczególnych sieci.