UPROSZCZONA

DOKUMENTACJA TECHNICZNA

- Zadanie A: Remont nawierzchni bitumicznej w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 693,              w km 36+523-36+880 na ul. Grodzieńskiej w m. Siemiatycze.

- Zadanie B: Remont chodnika z kostki brukowej strona prawa i lewa w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 693, w km 36+523-36+880 na ul. Grodzieńskiej w m. Siemiatycze.

Lokalizacja zadania: Rejon Dróg Wojewódzkich w Siemiatyczach

Siemiatycze 2018

#### OPIS TECHNICZNY

- Zadanie A: Remont nawierzchni bitumicznej w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 693,              w km 36+523-36+880 na ul. Grodzieńskiej w m. Siemiatycze.

- Zadanie B: Remont chodnika z kostki brukowej strona prawa i lewa w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 693, w km 36+523-36+880 na ul. Grodzieńskiej w m. Siemiatycze.

- Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest wykonanie remontu nawierzchni bitumicznej                    i chodnika z kostki brukowej strona prawa i lewa w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 693, w km 36+523 - 36+880 na ul. Grodzieńskiej w m. Siemiatycze.

- Podstawa opracowania

Dokumentacja została opracowana na podstawie:

- Rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia

2 marca 1999 r  w sprawie warunków technicznych, jakim powinny

odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie,

- mapy ewidencyjnej w skali 1:1000,

- pomiarów własnych w terenie.

- Opis stanu istniejącego.

Droga wojewódzkie Nr 693 na odcinku objętym remontem posiada przekrój uliczny, jezdnię bitumiczną ograniczoną krawężnikiem i chodnik obustronny z kostki betonowej. Nawierzchnia bitumiczna jest w złym stanie tj. posiada liczne spękania poprzeczne i siatkowe, jest zdeformowana a pokrywy studzienek zaniżone oraz nierówny chodnik.

- Projektowane roboty remontowe

W ramach niniejszego zadania remontowego przewidziano do wykonania frezowanie i ułożenie nawierzchni bitumicznej warstwa wiążąca grubości 4 cm, warstwa ścieralna grubości 4 cm wraz z regulacją studzienek kanalizacyjnych. Istniejący krawężnik i chodnik należy rozebrać i odpowiednio wbudować krawężnik granitowy i kostkę betonową grubości 6 cm oraz na zjazdach grubości 8 cm.

- Projektowane parametry techniczne

| Lp. | Parametry | Dr. wojewódzka |
| --- | --- | --- |
| 1 | Klasa drogi | Z |
| 2 | Szerokość jezdni [ m ] | ##### 7,5 – 9,5 |

- Oddziaływanie na środowisko

Inwestycja nie jest zlokalizowana na obszarze chronionym Natura 2000 i nie stwarza zagrożenia dla środowiska oraz higieny i zdrowia ludzi.

- Organizacja ruchu

Wszystkie prace związane z robotami drogowymi muszą być oznakowane i prowadzone zgodnie z zatwierdzonym projektem czasowej organizacji ruchu.

…………………………….