#### OPIS TECHNICZNY

| Zadanie 2: | Remont chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 647 Dęby - Kolno - Gromadzyn-Wykno - Stawiski w miejscowości Chmielewo od km 45+028 do km 45+329 SP. |
| --- | --- |

- Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest wykonanie remontu chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 647 Dęby – Kolno – Gromadzyn-Wykno – Stawiski na odcinku od km 45+028 do km 45+329 SP w m. Chmielewo

- Podstawa opracowania

Dokumentacja została opracowana na podstawie :

- Rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia

2 marca 1999 r  w sprawie warunków technicznych , jakim powinny

odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie,

- mapy ewidencyjnej w skali 1:1000,

- pomiarów własnych w terenie.

- Projektowane roboty remontowe

W ramach niniejszego zadania remontowego przewidziano wykonanie nowej nawierzchni chodników z kostki betonowej gr 6cm oraz nawierzchni zjazdu w km 45+114SP  z kostki brukowej 8cm. Obramowanie chodnika stanowić będzie: od strony jezdni nowy krawężnik 20x30 cm  o świetle 12cm, a od strony zewnętrznej obrzeże 8x30cm. Szerokość nawierzchni chodnika jest zmienna, dostosowana do szerokości pasa drogowego i sytuacji terenowej i wynosi od 1,5-1,8m.

Szczegółowe rozwiązania konstrukcyjne przedstawiono na rysunkach przekrojów poprzecznych.

- Oddziaływanie na środowisko

Inwestycja nie jest zlokalizowana na obszarze chronionym Natura 2000  i nie stwarza zagrożenia dla środowiska oraz higieny i zdrowia ludzi.

- Organizacja ruchu

Organizacja ruchu stała i na czas wykonania remontu jest przedmiotem odrębnych opracowań.

Opracowanie czasowej organizacji ruchu leży w gestii wykonawcy robót. Wszystkie prace związane z robotami drogowymi muszą być oznakowane i prowadzone zgodnie z zatwierdzonym projektem czasowej organizacji ruchu.

Po realizacji zadania zostanie wdrożona stała organizacja ruchu zgodnie z zatwierdzonym projektem SOR.