#### OPIS TECHNICZNY

| Zadanie 1: | Remont drogi wojewódzkiej Nr 647 Dęby – Kolno –Gromadzyn-Wykno – Stawiski na odcinkach: odc. I - od km 43+775 do km 44+450 dł. 0,675km odc. II - od km 44+570 do km 45+325 dł. 0,755km |
| --- | --- |

- Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest wykonanie remontu nawierzchni bitumicznej i zjazdów w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 647 Dęby – Kolno – Gromadzyn-Wykno – Stawiski na odcinkach:

- odc. I - od km 43+775 do km 44+450 dł. 0,675km

- odc. II - od km 44+570 do km 45+325 dł. 0,755km

- Podstawa opracowania

Dokumentacja została opracowana na podstawie :

- Rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia

2 marca 1999 r  w sprawie warunków technicznych , jakim powinny

odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie,

- mapy ewidencyjnej w skali 1:1000,

- pomiarów własnych w terenie.

- Opis stanu istniejącego.

Istniejący odcinek drogi wojewódzkiej Nr 647 objęty remontem posiada nawierzchnię bitumiczną o szerokości 5m, która jest w złym stanie technicznym z licznymi deformacjami, spękaniami i wybojami.  Istniejące pobocza gruntowe są w większości zawyżone bądź zaniżone.

- Projektowane roboty remontowe

W ramach niniejszego zadania remontowego przewidziano wykonanie symetrycznego poszerzenia istniejącej nawierzchni jezdni do szerokości 6m. W celu wzmocnienia konstrukcji na połączeniach podłużnych istniejącej i nowej nawierzchni na poszerzeniach, zaprojektowano ułożenie geosiatki 120/120 kN/m2 o szerokości 1m.

Ponadto zadanie zakłada wyrównanie istniejącej nawierzchni jezdni poprzez wykonanie warstwy wiążąco - wyrównawczej z AC16W                 o średniej grubości 5cm.

Na wyrównaną, poszerzoną nawierzchnię zostanie ułożona warstwa ścieralna z AC11S gr. 5cm.

Szczegółowe rozwiązania przyjętej konstrukcji przedstawiono na rysunkach przekrojów poprzecznych.

Zadanie zakłada, również remont nawierzchni zjazdów publicznych          i indywidualnych zlokalizowanych na przedmiotowych odcinkach drogi.

- Projektowane parametry techniczne

| Lp. | Parametry | Dr. wojewódzka |
| --- | --- | --- |
| 1 | Klasa drogi | Z |
| 2 | Szerokość jezdni drogi wojewódzkiej [m] | ##### 6 |
| 3 | Szerokość poboczy drogi wojewódzkiej [ m ] | 1,25 |

- Oddziaływanie na środowisko

Inwestycja nie jest zlokalizowana na obszarze chronionym Natura 2000  i nie stwarza zagrożenia dla środowiska oraz higieny i zdrowia ludzi.

- Organizacja ruchu

Organizacja ruchu stała i na czas wykonania remontu jest przedmiotem odrębnych opracowań.

Opracowanie czasowej organizacji ruchu leży w gestii wykonawcy robót. Wszystkie prace związane z robotami drogowymi muszą być oznakowane i prowadzone zgodnie z zatwierdzonym projektem czasowej organizacji ruchu.

Po realizacji zadania zostanie wdrożona stała organizacja ruchu zgodnie z zatwierdzonym projektem SOR.