#### OPIS TECHNICZNY

Remont nawierzchni bitumicznej i zjazdów w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 651 na odcinku Szypliszki – Sejny w km 86+990-87+730

- Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest wykonanie remontu nawierzchni bitumicznej w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 651 na odcinku Szypliszki – Sejny w km 86+990-87+730.

- Podstawa opracowania

Dokumentacja została opracowana na podstawie :

- Rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 
2 marca 1999 r  w sprawie warunków technicznych , jakim powinny

odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie,

- mapy ewidencyjnej w skali 1:5000,

- pomiarów własnych w terenie.

- Opis stanu istniejącego.

Istniejący odcinek drogi wojewódzkiej Nr 651 objęty remontem posiada nawierzchnię bitumiczną w złym stanie technicznym z licznymi deformacjami i spękaniami.  Istniejące pobocza gruntowe są w większości zawyżone bądź zaniżone.

- Projektowane roboty remontowe

W ramach niniejszego zadania remontowego przewidziano do wykonania dwie warstwy bitumiczne na istniejącej nawierzchni jezdni -warstwę wyrównawczą i ścieralną. Warstwę wyrównawczą z mieszanki mineralno-bitumicznej należy wykonać zgodnie z warunkami SST 
D-04.08.01 Wyrównanie podbudowy mieszankami mineralno-asfaltowymi. Wykonawca robót przed rozpoczęciem robót bitumicznych zobowiązany jest sporządzić profil podłużny drogi, przekroje poprzeczne oraz tabelę wyrównań masą mineralno-bitumiczną i przedłożyć do akceptacji Inspektorowi Nadzoru.

Szczegółowa lokalizacja poszczególnych elementów przedmiotu opracowania zawarta jest w przedmiarze robót.

- Projektowane parametry techniczne

| Lp. | Parametry | Dr. wojewódzka |
| --- | --- | --- |
| 1 | Klasa drogi | Z |
| 2 | Szerokość jezdni drogi wojewódzkiej [ m ] | ##### 6 |
| 3 | Szerokość poboczy drogi wojewódzkiej [ m ] | 1,25 |

- Organizacja ruchu

Stała organizacja ruchu jest przedmiotem odrębnych opracowań, natomiast opracowanie czasowej organizacji ruchu leży w gestii wykonawcy robót.

Wszystkie prace związane z robotami drogowymi muszą być oznakowane i prowadzone zgodnie z zatwierdzonym projektem czasowej organizacji ruchu.

…………………………….