#### OPIS TECHNICZNY

Remont nawierzchni drogi wojewódzkiej Nr 668

Piątnica Poduchowna - Przytuły - Osowiec w miejscowości Mścichy

na odcinku od km 40+550 do km 41+090 dł. 0,540km.

- Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest wykonanie remontu nawierzchni jezdni drogi wojewódzkiej Nr 668 Piątnica Poduchowna – Przytuły – Osowiec oraz nawierzchni zjazdów i chodników na odcinku                            od km 40+550 do km 41+090 dł. 0,540 km – m. Mścichy.

- Podstawa opracowania

Dokumentacja została opracowana na podstawie :

- Rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia

2 marca 1999 r  w sprawie warunków technicznych , jakim powinny

odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie,

- mapy ewidencyjnej w skali 1:1000,

- pomiarów własnych w terenie.

- Opis stanu istniejącego.

Istniejący odcinek jezdni drogi wojewódzkiej Nr 668 objęty remontem posiada nawierzchnię bitumiczną w złym stanie technicznym z licznymi deformacjami, spękaniami i wybojami.

Nawierzchnie przyległych chodników i zjazdów są mocno zdeformowane.

- Projektowane roboty remontowe

W ramach niniejszego zadania remontowego przewidziano wykonanie poszerzenia istniejącej nawierzchni jezdni do szerokości 7m. Poszerzenie jest zmiennej szerokości najczęściej prawostronne, lokalnie na odc. 40+550 – 40+620 obustronne. Konstrukcje poszerzenia należy wykonać zgodnie z rysunkiem przekroju dołączonego do niniejszej dokumentacji.

Ponadto zadanie zakłada wyrównanie istniejącej nawierzchni jezdni poprzez wykonanie warstwy wyrównawczej z AC16W na całej szerokości jezdni (wraz z poszerzeniem). Średnia grubość warstwy wyrównawczej z AC16W - 5cm.

Na wyrównaną nawierzchnię zostanie ułożona warstwa ścieralna                gr. 4cm z AC11S.

Zadanie zakłada, również remont nawierzchni zjazdów publicznych          i indywidualnych oraz chodników zlokalizowanych na przedmiotowym odcinku drogi.

- Projektowane parametry techniczne

| Lp. | Parametry | Dr. wojewódzka |
| --- | --- | --- |
| 1 | Klasa drogi | Z |
| 2 | Szerokość jezdni drogi wojewódzkiej [m] | ##### 7 |

- Oddziaływanie na środowisko

Inwestycja nie jest zlokalizowana na obszarze chronionym Natura 2000 i nie stwarza zagrożenia dla środowiska oraz higieny i zdrowia ludzi.

- Organizacja ruchu

Organizacja ruchu stała i na czas wykonania remontu jest przedmiotem odrębnych opracowań.

Opracowanie czasowej organizacji ruchu leży w gestii wykonawcy robót. Wszystkie prace związane z robotami drogowymi muszą być oznakowane i prowadzone zgodnie z zatwierdzonym projektem czasowej organizacji ruchu.

Po realizacji zadania zostanie wdrożona stała organizacja ruchu zgodnie z zatwierdzonym projektem SOR.