Załącznik do oferty – Zadanie 1

# Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest dostawa do siedziby Zamawiającego zestawów komputerowych.

Wymagania ogólne dla wszystkich elementów dostawy niniejszego zadania:

- Wszystkie elementy dostawy powinny być jednoznacznie opisane w ofercie.

- Wszystkie oferowane urządzenia muszą być fabrycznie nowe.

- Wszystkie oferowane urządzenia muszą być wyprodukowane zgodnie z normą jakości ISO 9001:2000 lub normą równoważną.

- Urządzenia i ich komponenty muszą być oznakowane przez producenta w taki sposób, aby możliwa była identyfikacja zarówno produktu jak i producenta.

- Urządzenia muszą być dostarczone Zamawiającemu w oryginalnych opakowaniach fabrycznych.

- Urządzenia muszą pochodzić z legalnego kanału sprzedaży na terenie Unii Europejskiej, a gwarancja musi pochodzić od producenta i być świadczona przez sieć serwisową producenta na terenie Polski.

- Do każdego urządzenia musi być dostarczony komplet standardowej dokumentacji w formie papierowej lub elektronicznej.

# Zadanie 1

## Zestaw komputerowy 1

Proponowane urządzenia:		Komputer……………………………………………..

Monitor……………………………………………..

UPS……………………………………………..

| L.p. | Parametr | Wymagane minimalne wartości parametru | Proponowane wartości parametru |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Komputer |  |  |
| ZK1 | Typ | Komputer stacjonarny |  |
| ZK2 | Procesor | Min. 4-rdzeniowy, min 3.60GHz, osiągający w teście PassMark CPU Mark wynik min. 8080 punktów. Do oferty należy dołączyć wydruk ze strony: http://www.cpubenchmark.net potwierdzający spełnienie wymogów SIWZ |  |
| ZK3 | Pamięć operacyjna | 8GB DDR4 2400MHz. możliwość rozbudowy do min 64GB, minimum dwa sloty wolne na dalszą rozbudowę |  |
| ZK4 | Pamięci masowa | 256 GB SSD m.2 PCIe |  |
| ZK5 | Karta graficzna | Zintegrowana w procesorze, ze wsparciem dla DirectX 12, Open GL 4.5 |  |
| ZK6 | Karta dźwiękowa | Zintegrowana z płytą główną; wbudowany głośnik 2W. |  |
| ZK7 | Karta sieciowa | Zintegrowana 10/100/1000 Ethernet RJ 45, z obsługą PXE, WoL, ACPI, |  |
| ZK8 | Wbudowane porty i złącza: | - Wbudowane porty: - porty wideo: min. 2 szt. Display Port + 1 szt. VGA - min. 10 x USB wyprowadzonych na zewnątrz obudowy: 4 porty USB z przodu w tym min.: 2 szt USB 3.1 gen.2, 1 szt. USB 2.0, 1 szt. USB 3.1 gen.2 Typ-C 6 portów USB z tyłu w tym min . 2 szt. USB 2.0, 2 szt USB 3.1 gen.1, 2 szt. USB 3.1 gen.2 - port sieciowy RJ-45, - porty audio: wyjście słuchawek i wejście mikrofonowe z tyłu obudowy, z przodu złącze audio typu COMBO. Wymagana ilość i rozmieszczenie (na zewnątrz obudowy komputera) portów USB nie może być osiągnięta w wyniku stosowania konwerterów, przejściówek itp.. - Płyta główna z chipsetem min Q370, wyposażona w złącza: - 4x DIMM z obsługą do 64GB pamięci RAM 2666 MHz - 1 x M.2 PCIe x1-2230 dla WiFi, 1 x M.2 PCIe x4-2280 dla dysku - sloty: 1 szt PCIe x16 Gen 3.0, 1 szt PCIe x16 (x4) Gen 3.0 + 2 szt. PCIe x1 Gen 3.0 - 4 x SATA |  |
| ZK9 | Obudowa | Obudowa typu Micro Tower, maksymalnej sumie wymiarów 79 cm, zaprojektowana i wykonana przez producenta komputera, opatrzona trwałym logo producenta, metalowa. Obudowa musi umożliwiać serwisowanie komputera bez użycia narzędzi. Obsługa kart rozszerzeń wyłącznie o pełnym profilu. Z przodu obudowy wymagany jest wbudowany fabrycznie wizualny system diagnostyczny, służący do sygnalizowania i diagnozowania problemów z komputerem i jego komponentami, który musi sygnalizować co najmniej: - awarię procesora - uszkodzenie lub brak pamięci RAM, - uszkodzenie płyty głównej - uszkodzenie zasilacza - uszkodzenie kontrolera grafiki. Obudowa musi umożliwiać zastosowanie zabezpieczenia fizycznego w postaci linki metalowej (złącze blokady Kensingtona) oraz kłódki (oczko na kłódkę) Zasilacz o mocy max 250W i sprawności min 90% przy 100% obciążeniu (80 Plus Platinum) |  |
| ZK10 | Wyposażenie dodatkowe | - Klawiatura USB w układzie polski programisty - Mysz optyczna USB z min dwoma klawiszami oraz rolką (scroll) - Nagrywarka SATA DVD +/-RW slim wbudowany w obudowę komputera - Czytnik kart SD wbudowany w obudowę komputera |  |
| ZK11 | System operacyjny | Zainstalowany system operacyjny Windows 10 Pro 64bit PL nie wymagający aktywacji za pomocą telefonu lub Internetu w firmie Microsoft lub system równoważny – przez równoważność rozumie się pełną funkcjonalność jaką oferuje wymagany w SIWZ system operacyjny Oferowane modele komputerów muszą posiadać certyfikat Microsoft, potwierdzający poprawną współpracę oferowanych modeli komputerów z oferowanym systemem operacyjnym |  |
| ZK12 | BIOS | Możliwość odczytania z BIOS: - Wersji BIOS wraz z datą wydania wersji - Modelu procesora, prędkości procesora, - Informacji o ilości pamięci RAM wraz z informacją o jej prędkości, pojemności i obsadzeniu na poszczególnych slotach - Informacji o MAC adresie karty sieciowej Możliwość wyłączenia/włączenia: zintegrowanej karty sieciowej, kontrolera audio, portów USB (przód, tył), poszczególnych slotów SATA, czytnika kart SD, wewnętrznego głośnika, z poziomu BIOS bez uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego komputera lub innych, podłączonych do niego, urządzeń zewnętrznych. Funkcja blokowania/odblokowania BOOT-owania stacji roboczej z dysku twardego, zewnętrznych urządzeń oraz sieci bez potrzeby uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego komputera lub innych, podłączonych do niego, urządzeń zewnętrznych. Możliwość bez potrzeby uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego komputera lub innych, podłączonych do niego urządzeń zewnętrznych – ustawienia hasła na poziomie administratora. BIOS musi posiadać funkcję update BIOS z opcją automatycznego update BIOS przez sieć włączaną na poziomie BIOS przez użytkownika bez potrzeby uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego komputera lub innych, podłączonych do niego, urządzeń zewnętrznych i aplikacji zewnetrznych. |  |
| ZK13 | Bezpieczeństwo | - BIOS musi posiadać możliwość - skonfigurowania hasła „Power On” oraz ustawienia hasła dostępu do BIOSu (administratora) w sposób gwarantujący utrzymanie zapisanego hasła nawet w przypadku odłączenia wszystkich źródeł zasilania i podtrzymania BIOS, - możliwość ustawienia hasła na dysku (drive lock) - blokady/wyłączenia portów USB, karty sieciowej, karty audio; - blokady/wyłączenia poszczególnych kart rozszerzeń/slotów PCIe - kontroli sekwencji boot-ącej; - startu systemu z urządzenia USB - funkcja blokowania BOOT-owania stacji roboczej z zewnętrznych urządzeń - Komputer musi posiadać zintegrowany w płycie głównej aktywny układ zgodny ze standardem Trusted Platform Module (TPM v 2.0) z obsługą z poziomu BIOS - Możliwość zapięcia linki typu Kensington i kłódki do dedykowanego oczka w obudowie komputera - Zaimplementowany i uruchamiany z poziomu BIOS system diagnostyczny z graficznym interfejsem użytkownika w języku polskim, umożliwiający przetestowanie w celu wykrycia usterki zainstalowanych komponentów w oferowanym komputerze bez konieczności uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego komputera lub innych, podłączonych do niego, urządzeń zewnętrznych. Minimalne funkcjonalności systemu diagnostycznego: - informacje o systemie, min.: - Procesor: typ procesora, jego obecna prędkość - Pamięć RAM: rozmiar pamięci RAM, osadzenie na poszczególnych slotach, szybkość pamieci, nr seryjny, typ pamieci, nr częsci, nazwa producenta - Dysk twardy: model, wersja firmware, nr seryjny, - Napęd optyczny: model, wersja firmware, nr seryjny - Data wydania i wersja BIOS - Nr seryjny komputera - możliwość przeprowadzenia szybkiego oraz szczegółowego testu kontrolującego komponenty komputera - możliwość przeprowadzenia testów poszczególnych komponentów a w szczególności: procesora, pamięci RAM, dysku twardego, karty dźwiekowej, klawiatury, myszy, sieci, napędu optycznego, płyty głównej, portów USB, karty graficznej, - rejestr przeprowadzonych testów zawierający min.: datę testu, wynik, identyfikator awarii |  |
| ZK14 | Zarządzanie | Wbudowana w płytę główną technologia zarządzania i monitorowania komputerem na poziomie sprzętowym działająca niezależnie od stanu czy obecności systemu operacyjnego oraz stanu włączenia komputera podczas pracy na zasilaczu sieciowym AC, posiadająca sprzętowe wsparcie technologii wirtualizacji, wbudowany sprzętowy firewall, zarządzany i konfigurowany z serwera zarządzania oraz niedostępny dla lokalnego systemu OS i lokalnych aplikacji, a także umożliwiająca: - monitorowanie konfiguracji komponentów komputera – CPU, pamięć, HDD, wersje BIOS płyty głównej; - zdalną konfigurację ustawień BIOS; - zdalne przejęcie konsoli tekstowej systemu, przekierowanie procesu ładowania systemu operacyjnego z wirtualnego CD ROM lub FDD z serwera zarządzającego; - zapis i przechowywanie dodatkowych informacji o wersji zainstalowanego oprogramowania i zdalny odczyt tych informacji (wersja, zainstalowane uaktualnienia, sygnatury wirusów, itp.) z wbudowanej pamięci nieulotnej; - nawiązywanie przez sprzętowy mechanizm zarządzania zdalnego szyfrowanego protokołem SSL/TLS połączenia z predefiniowanym serwerem zarządzającym, w definiowanych odstępach czasu, w przypadku wystąpienia predefiniowanego zdarzenia lub błędu systemowego (tzw. platform event) oraz na żądanie użytkownika z poziomu BIOS; - wbudowany sprzętowo log operacji zdalnego zarządzania, możliwy do kasowania tylko przez upoważnionego użytkownika systemu sprzętowego zarządzania zdalnego. |  |
| ZK15 | Certyfikaty | - Certyfikat ISO9001 dla producenta sprzętu - Deklaracja zgodności CE - Komputer musi spełniać wymogi normy Energy Star - Komputer musi spełniać wymogi normy EPEAT na poziomie min GOLD dla Polski Wymagany certyfikat lub wpis dotyczący oferowanego modelu komputera w internetowym katalogu http://www.epeat.net |  |
| ZK16 | Ergonomia | Maksymalnie 29dB z pozycji operatora w trybie IDLE, pomiar zgodny z normą ISO 9296 / ISO 7779; |  |
| ZK17 | Gwarancja | 3-letnia gwarancja producenta świadczona na miejscu u klienta Firma serwisująca musi posiadać ISO 9001:2000 na świadczenie usług serwisowych oraz posiadać autoryzacje producenta komputera Możliwość aktualizacji i pobrania sterowników do oferowanego modelu komputera w najnowszych certyfikowanych wersjach przy użyciu dedykowanego darmowego oprogramowania producenta lub bezpośrednio z sieci Internet za pośrednictwem strony www producenta komputera po podaniu numeru seryjnego komputera lub modelu komputera Możliwość weryfikacji czasu obowiązywania i reżimu gwarancji bezpośrednio z sieci Internet za pośrednictwem strony www producenta komputera |  |
|  | Monitor |  |  |
| M1 | Typ | LCD kolorowy 23,8” panoramiczny, matryca typu IPS z podświetleniem LED |  |
| M2 | Plamka | 0,2745 mm |  |
| M3 | Rozdzielczość | 1920x1080 @ 60Hz |  |
| M4 | Jasność | min. 250 cd/m2 |  |
| M5 | Kontrast | min. 1000:1 (dynamiczny 10 000 000:1) |  |
| M6 | Kąty widzenia | Poziom/Pion: 178°/178° |  |
| M7 | Częstotliwość odświeżania | Pozioma: od 30 do 80 kHz Pionowa: od 50 do 60 Hz |  |
| M8 | Pobór mocy | Typowo: max 21W, Max: 38W |  |
| M9 | Czas reakcji matrycy | max 5ms |  |
| M10 | Złącza | wejście VGA, HDMI 1.4 z obsługą HDCP, DisplayPort 1.2 z obsługą HDCP, wbudowany hub: USB 3.0 min 3 szt, |  |
| M11 | Inne | Regulacja pochylenia ekranu (tilt) -5° to +23°, Regulacja wysokości (min. 15cm), Regulacja obrotu monitora (swivel) -45°/+45°, Możliwość obracania ekranu (pivot), Zasilacz zintegrowany w monitorze System montażowy VESA 100mm Możliwość instalacji do monitora dedykowanych głośników |  |
| M12 | Normy | CE, TCO, Energy Star, EPEAT Gold |  |
| M13 | Gwarancja | Producenta - Min. 36 miesięcy, on-site |  |
| M14 | Typ | LCD kolorowy 23,8” panoramiczny, matryca typu IPS z podświetleniem LED |  |
|  | Zasilacz awaryjny UPS |  |  |
| UP1 | Moc wyjściowa | 300W / 500 VA |  |
| UP2 | Napięcie wyjściowe | 230V |  |
| UP3 | Częstotliwość na wyjściu | 47–63 Hz |  |
| UP4 | Nominalne napięcie wejściowe | 230V |  |
| UP5 | Częstotliwość na wejściu | 50/60 Hz +/-3 Hz (automatyczne wykrywanie) |  |
| UP6 | Zakres napięcia wejściowego w trybie podstawowym | 180 - 266V |  |
| UP7 | Zmienny zakres napięcia wejściowego w trybie podstawowym | 160 - 300V |  |
| UP8 | Maksymalny prąd wejściowy | 7A |  |
| UP9 | Obciążenie wyłącznika toru zasilającego | 7A |  |
| UP10 | Typ akumulatora | Bezobsługowy szczelny akumulator kwasowo-ołowiowy z elektrolitem w postaci żelu szczelny |  |
| UP11 | Zarządzanie | port komunikacyjny USB; wyświetlacz statusu LED ze wskaźnikiem pracy online: Zasilanie akumulatorowe: Wskaźniki Wymień baterię i Przeciążenie; Alarm dźwiękowy |  |
| UP12 | Certyfikaty i standardy | Znak C, CE, EN 50091-1, EN 50091-2, VDE |  |
| UP13 | Gwarancja | Producenta – min. 24 miesiące |  |

## Zestaw komputerowy 2

Proponowane urządzenia:		Komputer……………………………………………..

Monitor……………………………………………..

UPS……………………………………………..

| L.p. | Parametr | Wymagane minimalne wartości parametru | Proponowane wartości parametru |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Komputer |  |  |
| ZK1 | Typ | Komputer stacjonarny |  |
| ZK2 | Procesor | Min. 6-rdzeniowy, min 3.20GHz, osiągający w teście PassMark CPU Mark wynik min. 15200 punktów. Do oferty należy dołączyć wydruk ze strony: http://www.cpubenchmark.net potwierdzający spełnienie wymogów SIWZ |  |
| ZK3 | Pamięć operacyjna | 32GB DDR4 2666 MHz. możliwość rozbudowy do min 64GB |  |
| ZK4 | Pamięci masowa | 256 GB SSD m.2 PCIe |  |
| ZK5 | Karta graficzna | Zintegrowana w procesorze, ze wsparciem dla DirectX 12, Open GL 4.5 |  |
| ZK6 | Karta dźwiękowa | Zintegrowana z płytą główną; wbudowany głośnik 2W. |  |
| ZK7 | Karta sieciowa | Zintegrowana 10/100/1000 Ethernet RJ 45, z obsługą PXE, WoL, ACPI, |  |
| ZK8 | Wbudowane porty i złącza: | - Wbudowane porty: - porty wideo: min. 2 szt. Display Port + 1 szt. VGA - min. 10 x USB wyprowadzonych na zewnątrz obudowy: 4 porty USB z przodu w tym min.: 2 szt USB 3.1 gen.2, 1 szt. USB 2.0, 1 szt. USB 3.1 gen.2 Typ-C 6 portów USB z tyłu w tym min . 2 szt. USB 2.0, 2 szt USB 3.1 gen.1, 2 szt. USB 3.1 gen.2 - port sieciowy RJ-45, - porty audio: wyjście słuchawek i wejście mikrofonowe z tyłu obudowy, z przodu złącze audio typu COMBO. Wymagana ilość i rozmieszczenie (na zewnątrz obudowy komputera) portów USB nie może być osiągnięta w wyniku stosowania konwerterów, przejściówek itp.. - Płyta główna z chipsetem min Q370, wyposażona w złącza: - 4x DIMM z obsługą do 64GB pamięci RAM 2666 MHz - 1 x M.2 PCIe x1-2230 dla WiFi, 1 x M.2 PCIe x4-2280 dla dysku - sloty: 1 szt PCIe x16 Gen 3.0, 1 szt PCIe x16 (x4) Gen 3.0 + 2 szt. PCIe x1 Gen 3.0 - 4 x SATA |  |
| ZK9 | Obudowa | Obudowa typu Micro Tower, maksymalnej sumie wymiarów 79 cm, zaprojektowana i wykonana przez producenta komputera, opatrzona trwałym logo producenta, metalowa. Obudowa musi umożliwiać serwisowanie komputera bez użycia narzędzi. Obsługa kart rozszerzeń wyłącznie o pełnym profilu. Z przodu obudowy wymagany jest wbudowany fabrycznie wizualny system diagnostyczny, służący do sygnalizowania i diagnozowania problemów z komputerem i jego komponentami, który musi sygnalizować co najmniej: - awarię procesora - uszkodzenie lub brak pamięci RAM, - uszkodzenie płyty głównej - uszkodzenie zasilacza - uszkodzenie kontrolera grafiki. Obudowa musi umożliwiać zastosowanie zabezpieczenia fizycznego w postaci linki metalowej (złącze blokady Kensingtona) oraz kłódki (oczko na kłódkę) Zasilacz o mocy max 250W i sprawności min 90% przy 100% obciążeniu (80 Plus Platinum) |  |
| ZK10 | Wyposażenie dodatkowe | - Klawiatura USB w układzie polski programisty - Mysz optyczna USB z min dwoma klawiszami oraz rolką (scroll) - Nagrywarka SATA DVD +/-RW slim wbudowany w obudowę komputera - Czytnik kart SD wbudowany w obudowę komputera |  |
| ZK11 | System operacyjny | Zainstalowany system operacyjny Windows 10 Pro 64bit PL nie wymagający aktywacji za pomocą telefonu lub Internetu w firmie Microsoft lub system równoważny – przez równoważność rozumie się pełną funkcjonalność jaką oferuje wymagany w SIWZ system operacyjny Oferowane modele komputerów muszą posiadać certyfikat Microsoft, potwierdzający poprawną współpracę oferowanych modeli komputerów z oferowanym systemem operacyjnym |  |
| ZK12 | BIOS | Możliwość odczytania z BIOS: - Wersji BIOS wraz z datą wydania wersji - Modelu procesora, prędkości procesora, - Informacji o ilości pamięci RAM wraz z informacją o jej prędkości, pojemności i obsadzeniu na poszczególnych slotach - Informacji o MAC adresie karty sieciowej Możliwość wyłączenia/włączenia: zintegrowanej karty sieciowej, kontrolera audio, portów USB (przód, tył), poszczególnych slotów SATA, czytnika kart SD, wewnętrznego głośnika, z poziomu BIOS bez uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego komputera lub innych, podłączonych do niego, urządzeń zewnętrznych. Funkcja blokowania/odblokowania BOOT-owania stacji roboczej z dysku twardego, zewnętrznych urządzeń oraz sieci bez potrzeby uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego komputera lub innych, podłączonych do niego, urządzeń zewnętrznych. Możliwość bez potrzeby uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego komputera lub innych, podłączonych do niego urządzeń zewnętrznych – ustawienia hasła na poziomie administratora. BIOS musi posiadać funkcję update BIOS z opcją automatycznego update BIOS przez sieć włączaną na poziomie BIOS przez użytkownika bez potrzeby uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego komputera lub innych, podłączonych do niego, urządzeń zewnętrznych i aplikacji zewnetrznych. |  |
| ZK13 | Bezpieczeństwo | - BIOS musi posiadać możliwość - skonfigurowania hasła „Power On” oraz ustawienia hasła dostępu do BIOSu (administratora) w sposób gwarantujący utrzymanie zapisanego hasła nawet w przypadku odłączenia wszystkich źródeł zasilania i podtrzymania BIOS, - możliwość ustawienia hasła na dysku (drive lock) - blokady/wyłączenia portów USB, karty sieciowej, karty audio; - blokady/wyłączenia poszczególnych kart rozszerzeń/slotów PCIe - kontroli sekwencji boot-ącej; - startu systemu z urządzenia USB - funkcja blokowania BOOT-owania stacji roboczej z zewnętrznych urządzeń - Komputer musi posiadać zintegrowany w płycie głównej aktywny układ zgodny ze standardem Trusted Platform Module (TPM v 2.0) z obsługą z poziomu BIOS - Możliwość zapięcia linki typu Kensington i kłódki do dedykowanego oczka w obudowie komputera - Zaimplementowany i uruchamiany z poziomu BIOS system diagnostyczny z graficznym interfejsem użytkownika w języku polskim, umożliwiający przetestowanie w celu wykrycia usterki zainstalowanych komponentów w oferowanym komputerze bez konieczności uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego komputera lub innych, podłączonych do niego, urządzeń zewnętrznych. Minimalne funkcjonalności systemu diagnostycznego: - informacje o systemie, min.: - Procesor: typ procesora, jego obecna prędkość - Pamięć RAM: rozmiar pamięci RAM, osadzenie na poszczególnych slotach, szybkość pamieci, nr seryjny, typ pamieci, nr częsci, nazwa producenta - Dysk twardy: model, wersja firmware, nr seryjny, - Napęd optyczny: model, wersja firmware, nr seryjny - Data wydania i wersja BIOS - Nr seryjny komputera - możliwość przeprowadzenia szybkiego oraz szczegółowego testu kontrolującego komponenty komputera - możliwość przeprowadzenia testów poszczególnych komponentów a w szczególności: procesora, pamięci RAM, dysku twardego, karty dźwiekowej, klawiatury, myszy, sieci, napędu optycznego, płyty głównej, portów USB, karty graficznej, - rejestr przeprowadzonych testów zawierający min.: datę testu, wynik, identyfikator awarii |  |
| ZK14 | Zarządzanie | Wbudowana w płytę główną technologia zarządzania i monitorowania komputerem na poziomie sprzętowym działająca niezależnie od stanu czy obecności systemu operacyjnego oraz stanu włączenia komputera podczas pracy na zasilaczu sieciowym AC, posiadająca sprzętowe wsparcie technologii wirtualizacji, wbudowany sprzętowy firewall, zarządzany i konfigurowany z serwera zarządzania oraz niedostępny dla lokalnego systemu OS i lokalnych aplikacji, a także umożliwiająca: - monitorowanie konfiguracji komponentów komputera – CPU, pamięć, HDD, wersje BIOS płyty głównej; - zdalną konfigurację ustawień BIOS; - zdalne przejęcie konsoli tekstowej systemu, przekierowanie procesu ładowania systemu operacyjnego z wirtualnego CD ROM lub FDD z serwera zarządzającego; - zapis i przechowywanie dodatkowych informacji o wersji zainstalowanego oprogramowania i zdalny odczyt tych informacji (wersja, zainstalowane uaktualnienia, sygnatury wirusów, itp.) z wbudowanej pamięci nieulotnej; - nawiązywanie przez sprzętowy mechanizm zarządzania zdalnego szyfrowanego protokołem SSL/TLS połączenia z predefiniowanym serwerem zarządzającym, w definiowanych odstępach czasu, w przypadku wystąpienia predefiniowanego zdarzenia lub błędu systemowego (tzw. platform event) oraz na żądanie użytkownika z poziomu BIOS; - wbudowany sprzętowo log operacji zdalnego zarządzania, możliwy do kasowania tylko przez upoważnionego użytkownika systemu sprzętowego zarządzania zdalnego. |  |
| ZK15 | Certyfikaty | - Certyfikat ISO9001 dla producenta sprzętu - Deklaracja zgodności CE - Komputer musi spełniać wymogi normy Energy Star - Komputer musi spełniać wymogi normy EPEAT na poziomie min GOLD dla Polski Wymagany certyfikat lub wpis dotyczący oferowanego modelu komputera w internetowym katalogu http://www.epeat.net |  |
| ZK16 | Ergonomia | Maksymalnie 29dB z pozycji operatora w trybie IDLE, pomiar zgodny z normą ISO 9296 / ISO 7779; |  |
| ZK17 | Gwarancja | 3-letnia gwarancja producenta świadczona na miejscu u klienta Firma serwisująca musi posiadać ISO 9001:2000 na świadczenie usług serwisowych oraz posiadać autoryzacje producenta komputera Możliwość aktualizacji i pobrania sterowników do oferowanego modelu komputera w najnowszych certyfikowanych wersjach przy użyciu dedykowanego darmowego oprogramowania producenta lub bezpośrednio z sieci Internet za pośrednictwem strony www producenta komputera po podaniu numeru seryjnego komputera lub modelu komputera Możliwość weryfikacji czasu obowiązywania i reżimu gwarancji bezpośrednio z sieci Internet za pośrednictwem strony www producenta komputera |  |
|  | Monitor |  |  |
| M1 | Typ | LCD kolorowy 27” panoramiczny, matryca typu IPS z podświetleniem LED |  |
| M2 | Plamka | 0,2331 mm |  |
| M3 | Rozdzielczość | 2560 x 1440 @ 60Hz |  |
| M4 | Jasność | min. 350 cd/m2 |  |
| M5 | Kontrast | min. 1000:1 (dynamiczny 5 000 000:1) |  |
| M6 | Kąty widzenia | Poziom/Pion: 178°/178° |  |
| M7 | Częstotliwość odświeżania | Pozioma: od 30 do 90 kHz Pionowa: od 50 do 60 Hz |  |
| M8 | Pobór mocy | Typowo: max 47W, Max: 75W |  |
| M9 | Czas reakcji matrycy | max 5ms |  |
| M10 | Złącza | VGA, HDMI 1.4 z obsługą HDCP, DisplayPort 1.2 z obsługą HDCP , wbudowany hub: USB 3.0 min.2 szt, USB typ-C min.1 szt, |  |
| M11 | Inne | Regulacja pochylenia ekranu (tilt) -5° to +22°, Regulacja wysokości (min. 15cm), Regulacja obrotu monitora (swivel) ) -45°/+45°, Możliwość obracania ekranu (pivot), Zasilacz zintegrowany w monitorze System montażowy VESA 100mm Możliwość instalacji do monitora dedykowanych głośników |  |
| M12 | Normy | CE, TCO, Energy Star, EPEAT Gold |  |
| M13 | Gwarancja | Producenta - Min. 36 miesięcy on-site |  |
|  | Zasilacz awaryjny UPS |  |  |
| UP1 | Moc wyjściowa | 300W / 500 VA |  |
| UP2 | Napięcie wyjściowe | 230V |  |
| UP3 | Częstotliwość na wyjściu | 47–63 Hz |  |
| UP4 | Nominalne napięcie wejściowe | 230V |  |
| UP5 | Częstotliwość na wejściu | 50/60 Hz +/-3 Hz (automatyczne wykrywanie) |  |
| UP6 | Zakres napięcia wejściowego w trybie podstawowym | 180 - 266V |  |
| UP7 | Zmienny zakres napięcia wejściowego w trybie podstawowym | 160 - 300V |  |
| UP8 | Maksymalny prąd wejściowy | 7A |  |
| UP9 | Obciążenie wyłącznika toru zasilającego | 7A |  |
| UP10 | Typ akumulatora | Bezobsługowy szczelny akumulator kwasowo-ołowiowy z elektrolitem w postaci żelu szczelny |  |
| UP11 | Zarządzanie | port komunikacyjny USB; wyświetlacz statusu LED ze wskaźnikiem pracy online: Zasilanie akumulatorowe: Wskaźniki Wymień baterię i Przeciążenie; Alarm dźwiękowy |  |
| UP12 | Certyfikaty i standardy | Znak C, CE, EN 50091-1, EN 50091-2, VDE |  |
| UP13 | Gwarancja | Producenta – min. 24 miesiące |  |

## Notebook

Proponowane urządzenia:		Notebook……………………………………………..

| L.p. | Parametr | Wymagane minimalne wartości parametru | Proponowane wartości parametru |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Komputer |  |  |
| N1 | Typ | Komputer przenośny typu notebook z ekranem 15,6" o rozdzielczości Full HD (1920x1080) w technologii LED przeciwodblaskowy jasność min 220 nitów, kontrast 600:1 |  |
| N2 | Procesor | czterordzeniowy lub lepszy, o częstotliwości pracy co najmniej 3,4 GHz w trybie turbo. Osiągający w teście PassMark CPU Mark wynik min. 7660 punktów. (http://www.cpubenchmark.net) |  |
| N3 | Pamięć operacyjna | minimum 8 GB DDR4 2400 Mhz |  |
| N4 | Parametry pamięci masowej | 256GB m.2 PCIe, dodatkowo możliwość instalacji dysku 2,5” |  |
| N5 | Grafika | Zintegrowana z procesorem z możliwością dynamicznego przydzielenia pamięci systemowej, ze sprzętowym wsparciem dla DirectX 12, |  |
| N6 | Wyposażenie multimedialne | Karta dźwiękowa stereo, wbudowane 2 głośniki stereo. Wbudowana w obudowę matrycy kamera HD, o rozdzielczości co najmniej 720p, wraz z mikrofonem |  |
| N7 | Wymagania dotyczące baterii i zasilania | Akumulator litowo-jonowy 3 cell 48 Wh. Czas pracy na baterii wg dokumentacji producenta minimum osiem godzin. |  |
| N8 | System operacyjny | Zainstalowany system operacyjny Windows 10 Professional 64bit PL lub Windows 8.1 Professional 64bit PL, licencja Microsoft Windows 10 Pro, nie wymagający aktywacji za pomocą telefonu lub Internetu w firmie Microsoft + nośnik do systemu Windows 7/8/10 |  |
| N9 | Bezpieczeństwo | Komputer musi posiadać zintegrowany w płycie głównej aktywny układ zgodny ze standardem Trusted Platform Module (TPM v 2.0) oraz złącze typu Kensington Lock |  |
| N10 | Waga i wymiary | Waga max 2.1 kg z napędem optycznym i baterią Szerokość: max.378 mm Głębokość: max.264 mm Wysokość: max.210 mm |  |
| N11 | Certyfikaty i standardy | Certyfikat ISO9001:2000 dla producenta sprzętu Certyfikat ISO 14001 dla producenta sprzętu Deklaracja zgodności CE Certyfikat EnergyStar v.6.1 – komputer musi znajdować się na liście zgodności dostępnej na stronie www.energystar.gov Certyfikat EPEAT na poziomie GOLD dla Polski Wymagany wpis dotyczący w internetowym katalogu http://www.epeat.net |  |
| N12 | Warunki gwarancji | 3-letnia gwarancja producenta. Czas reakcji serwisu – do końca następnego dnia roboczego. |  |
| N13 | Wymagania dodatkowe | Wbudowane porty i złącza: 1 x VGA i 1 x HDMI 1.4 lub DisplayPort, 4 szt USB , w tym 2 szt. USB 3.0, 1 szt. USB 3.1 Typ-C, 1x RJ-45, 1 x złącze słuchawkowo/mikrofonowe (COMBO), Budowany czytnik kart multimedialnych SD/SDHC/SDXC Karta sieciowa LAN 10/100/1000 Ethernet RJ 45 zintegrowana z płytą główną oraz WLAN 802.11 a/b/g/n/ac wraz z Bluetooth 4.0 COMBO, zintegrowany z płytą główną lub w postaci wewnętrznego modułu mini-PCI Express. Klawiatura podświetlana, odporna na zalanie Touchpad/Clickpad Napęd optyczny 8x DVD +/- RW DL. Dołączony nośnik ze sterownikami. |  |

Monitor 1

Proponowane urządzenia:		Monitor……………………………………………..

| L.p. | Parametr | Wymagane minimalne wartości parametru | Proponowane wartości parametru |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Komputer |  |  |
| M1 | Typ | LCD kolorowy 32” panoramiczny, matryca typu IPS z podświetleniem LED |  |
| M2 | Plamka | 0,233 mm |  |
| M3 | Rozdzielczość | 3840x2160 |  |
| M4 | Jasność | min. 350 cd/m2 |  |
| M5 | Kontrast | Dynamiczny 100 000 000:1 |  |
| M6 | Kąty widzenia | Poziom/Pion: 178°/178° |  |
| M7 | Częstotliwość odświeżania | 60HZ przy rozdzielczości 3840 x 2160 przez DisplayPort 1.2 |  |
| M8 | Pobór mocy | Max 140W |  |
| M9 | Czas reakcji matrycy | max 6ms |  |
| M10 | Złącza | HDMI 1.4 z obsługą HDCP min 2 szt, HDMI/MHL, DisplayPort 1.2 z obsługą HDCP, mini DisplayPort 1.2, USB 3.0 min 4 szt |  |
| M11 | Inne | Regulacja pochylenia ekranu (tilt) -5° to +20°, Regulacja obrotu monitora (swivel) -60°/+60°, Możliwość obracania ekranu (pivot), |  |
| M12 | Gwarancja | Producenta - Min. 36 miesięcy |  |

Monitor 2

Proponowane urządzenia:	Monitor……………………………………………..

| L.p. | Parametr | Wymagane minimalne wartości parametru | Proponowane wartości parametru |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Komputer |  |  |
| M1 | Typ | LCD kolorowy 27” panoramiczny, matryca typu IPS z podświetleniem LED |  |
| M2 | Plamka | 0,2331 mm |  |
| M3 | Rozdzielczość | 2560 x 1440 @ 60Hz |  |
| M4 | Jasność | min. 350 cd/m2 |  |
| M5 | Kontrast | min. 1000:1 (dynamiczny 5 000 000:1) |  |
| M6 | Kąty widzenia | Poziom/Pion: 178°/178° |  |
| M7 | Częstotliwość odświeżania | Pozioma: od 30 do 90 kHz Pionowa: od 50 do 60 Hz |  |
| M8 | Pobór mocy | Typowo: max 47W, Max: 75W |  |
| M9 | Czas reakcji matrycy | max 5ms |  |
| M10 | Złącza | VGA, HDMI 1.4 z obsługą HDCP, DisplayPort 1.2 z obsługą HDCP , wbudowany hub: USB 3.0 min.2 szt, USB typ-C min.1 szt, |  |
| M11 | Inne | Regulacja pochylenia ekranu (tilt) -5° to +22°, Regulacja wysokości (min. 15cm), Regulacja obrotu monitora (swivel) ) -45°/+45°, Możliwość obracania ekranu (pivot), Zasilacz zintegrowany w monitorze System montażowy VESA 100mm Możliwość instalacji do monitora dedykowanych głośników |  |
| M12 | Normy | CE, TCO, Energy Star, EPEAT Gold |  |
| M13 | Gwarancja | Producenta - Min. 36 miesięcy on-site |  |

..............................................................

(podpis upełnomocnionego przedstawiciela Wykonawcy)