#### OPIS TECHNICZNY

- Przedmiot opracowania

Remont nawierzchni bitumicznej drogi wojewódzkiej  Nr 671 Korycin-Knyszyn Stare Jeżewo-Sokoły na odcinkach:									I	od km 45+400 do km 45+875

II	od km 47+538 do km 47+619,3

III	od km 47+697 do km 47+708

wraz z oczyszczeniem rowów przydrożnych od km 45+875 do km 46+060.

- Podstawa opracowania

Dokumentacja została opracowana na podstawie:

- Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie. (Dz. U. Nr 43, poz. 430).

- Inwentaryzacji sytuacyjno- wysokościowej w terenie.

- Opis stanu istniejącego.

Pierwszy odcinek drogi wojewódzkiej Nr 671 objęty remontem nawierzchnię bitumiczną w złym stanie technicznym z licznymi deformacjami i spękaniami.  Istniejące pobocza gruntowe są w większości zawyżone. Rowy przydrożne zamulone.

Drugi i trzeci odcinek zlokalizowany jest na obszarze zabudowanym miejscowości Knyszyn. Droga wojewódzka w tym miejscu posiada przekrój uliczny, Jezdnię obramowaną krawężnikami i obustronne chodniki z betonowej kostki brukowej.

- Projektowane roboty remontowe

Na odcinku pierwszym w ramach niniejszego zadania remontowego przewidziano do wykonania warstwy bitumiczne oraz jedną kruszywową na istniejącej nawierzchni. Konstrukcję nawierzchni należy wykonać zgodnie z przedmiarem robót i obowiązującymi SST. W ramach remontu wykonana zostanie korekta łuku poziomego drogi. Na odcinku tym zaprojektowano całkowicie nową konstrukcję jezdni przeznaczona do przenoszenia ruchu kategorii KR3.

Dla potrzeb remontu opracowano tabele wyrównań oraz zaprojektowana została niweleta nawierzchni jezdni.

Lokalizacje przeznaczonych do remontu zjazdów przedstawiono w przedmiarze robót.

Remont drugiego odcinka drogi polega na wyrównaniu istniejącej nawierzchni przez frezowanie i wykonie nakładki bitumicznej grubości 4 cm. Przy wykonaniu tej części inwestycji należy wyprofilować niweletę jezdni tak, by uzyskać minimalny spadek podłużny równy 0,3%, likwidując liczne zadolenia zlokalizowane wzdłuż istniejących krawężników. W ramach drugiego etapu inwestycji należy również wyregulować istniejące wpusty uliczne i tak ukształtować spadki nawierzchni, by zapewnić odprowadzenie wód opadowych.

Trzeci etap inwestycji polega na wykonaniu na długości 11,0 m „łaty” w nawierzchni ulicy. Na odcinku tym należy wyciąć istniejącą nawierzchnię jezdni. Rozebrać konstrukcję podbudowy i wykonać nowe warstwy konstrukcyjne. Rodzaj konstrukcji zgodnie z przedmiarem robót.

- Projektowane parametry techniczne

| Lp. | Parametry | Dr. wojewódzka |
| --- | --- | --- |
| 1 | Klasa drogi | G |
| 2 | Szerokość jezdni drogi wojewódzkiej [ m ] | ##### 6,0-8,0 |
| 3 | Szerokość poboczy drogi wojewódzkiej [ m ] | 1,5 |
| 4 | Szerokość dna rowów przydrożnych | 0,5 |
| 5 | Nachylenie skarp | 1:1,5 |

- Oddziaływanie na środowisko

Inwestycja nie jest zlokalizowana na obszarze chronionym Natura 2000 i nie stwarza zagrożenia dla środowiska oraz higieny i zdrowia ludzi.

- Organizacja ruchu

Organizacja ruchu stała i na czas wykonania remontu jest przedmiotem odrębnych opracowań.

Czasową organizację ruchu opracowuje i zatwierdza wykonawca robót. Wszystkie prace związane z robotami drogowymi muszą być oznakowane i prowadzone zgodnie z zatwierdzonym projektem czasowej organizacji ruchu.

- Uwagi

Teren budowy powinien być zabezpieczony i zagospodarowany zgodnie z obowiązującymi przepisami budowlanymi i BHP.

Wykonywanie robót ziemnych w bezpośrednim sąsiedztwie sieci, takich jak: elektroenergetyczne, telekomunikacyjne, sanitarne itp. powinno być poprzedzone określeniem przez kierownika budowy bezpiecznej odległości, w jakiej mogą być one wykonywane od istniejącej sieci. Bezpieczna odległość wykonywania robót ustala kierownik budowy w porozumieniu z właściwą jednostką, w której zarządzie lub użytkowaniu znajdują się te sieci. Miejsce robót należy oznakować napisami ostrzegawczymi i ogrodzić. Roboty ziemne w pobliżu sieci należy prowadzić ręcznie pod nadzorem odpowiednich służb.

Punkty osnowy geodezyjnej należy chronić przed zniszczeniem. Natomiast te, które w trakcie realizacji inwestycji zostaną zniszczone, należy odtworzyć. Stabilizację i wyrównanie nowych punktów osnowy należy zlecić uprawnionej jednostce wykonawstwa geodezyjnego koszty w tym związane ponosi wykonawca zadania.

Wszystkie materiały użyte w czasie realizacji inwestycji oraz sposób ich wbudowania i odbioru powinny odpowiadać wymaganiom podanym w Szczegółowych Specyfikacjach Technicznych.

Odbiory robót oraz odbiór końcowy winny być dokonywane przy udziale Inspektora Nadzoru ze strony Inwestora oraz przedstawicieli gestorów poszczególnych sieci.