#### OPIS TECHNICZNY

Remont zatok autobusowych, w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 674 Sokółka-Krynki                      w km 13+575-13+775 str. L i P w m. Słójka. III PRZETARG

- Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest wykonanie remontu zatok autobusowych, w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 674 Sokółka-Krynki w km 13+575-13+775 str. L i P                    w m. Słójka.

- Podstawa opracowania

Dokumentacja została opracowana na podstawie:

- Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie. (Dz. U. Nr 43, poz. 430).

- Inwentaryzacji sytuacyjno wysokościowej w terenie.

- Opis stanu istniejącego.

Remontowane zatoki autobusowe zlokalizowane są przy drodze wojewódzkiej Nr 674 Sokółka Krynki w miejscowości Słójka. Droga na przedmiotowym odcinku posiada nawierzchnię bitumiczną szerokości 6,0 m w dostatecznym stanie technicznym.

- Projektowane roboty remontowe

W ramach niniejszego zadania remontowego przewidziano do wykonania zatoki autobusowe z kostki kamiennej pochodzącej z rozbiórki (własność zamawiającego) wg. SST D-05.03.01. Zatoki zostaną wykonane na podbudowie betonowej wg. SST D-04.06.01. Nawierzchnia na projektowanych zjazdach zostanie wykonana z kostki brukowej betonowej na podbudowie z kruszyw naturalnych warstwa górna  wg. SST D-04.04.01 i kruszyw łamanych warstwa dolna wg. SST D-04.04.02. Chodnik                    w obrębie zatok zaprojektowano z płyt betonowych 35x35x5 wg SST D-08.02.01. Zatoki i chodnik zostaną obramowane obrzeżami wg SST D-08.03.01.                                    i krawężnikiem wg SST –D 08.01.01. Odwodnienie zatok zostało rozwiązane poprzez odprowadzenie wód przykanalikami do studzienki ściekowej i studni rewizyjnej.

Lokalizacja przeznaczonego do remontu zjazdu  przedstawiono w przedmiarze robót.

- Projektowane parametry techniczne

| Lp. | Parametry | Dr. wojewódzka |
| --- | --- | --- |
| 1 | Klasa drogi | Z |
| 2 | Szerokość jezdni drogi wojewódzkiej [ m ] | ##### 6 |
| 3 | Szerokość poboczy drogi wojewódzkiej [ m ] | 1,5 |
| 4 | Szerokość dna rowów przydroznych | 0,5 |
| 5 | Nachylenie skarp | 1:1,5 |
| 6 | Szerokość jezdni zatoki strona L | 3,0 |
| 7 | Szerokość jezdni zatoki strona P | 3,5 |

- Oddziaływanie na środowisko

Inwestycja nie jest zlokalizowana na obszarze chronionym Natura 2000 i nie stwarza zagrożenia dla środowiska oraz higieny i zdrowia ludzi.

- Organizacja ruchu

Organizacja ruchu stała i na czas wykonania remontu jest przedmiotem odrębnych opracowań.

Czasową organizację ruchu opracowuje i zatwierdza wykonawca robót. Wszystkie prace związane z robotami drogowymi muszą być oznakowane i prowadzone zgodnie z zatwierdzonym projektem czasowej organizacji ruchu.

- Uwagi

Teren w obrębie remontu powinien być zabezpieczony i zagospodarowany zgodnie z obowiązującymi przepisami budowlanymi i BHP.

Wykonywanie robót ziemnych w bezpośrednim sąsiedztwie sieci, takich jak: elektroenergetyczne, telekomunikacyjne, sanitarne itp. powinno być poprzedzone określeniem przez kierownika budowy bezpiecznej odległości, w jakiej mogą być one wykonywane od istniejącej sieci. Bezpieczna odległość wykonywania robót ustala kierownik budowy w porozumieniu z właściwą jednostką, w której zarządzie lub użytkowaniu znajdują się te sieci. Miejsce robót należy oznakować napisami ostrzegawczymi i ogrodzić. Roboty ziemne w pobliżu sieci należy prowadzić ręcznie pod nadzorem odpowiednich służb.

Wszystkie materiały użyte w czasie realizacji inwestycji oraz sposób ich wbudowania i odbioru powinny odpowiadać wymaganiom podanym w Szczegółowych Specyfikacjach Technicznych. Materiały przeznaczone do wbudowania i pochodzące z rozbiórki przed wbudowaniem należy oczyścić. Ponadto wykonawca zapewnia ich transport i załadunek z siedziby brygady patrolowej w Sokółce lub Dąbrowie Białostockiej (rodzaj, ilość i miejsce składowana poszczególnych materiałów z rozbiórek przedstawiono w przedmiarze robót)

Obsługa geodezyjna przedmiotowej inwestycji obejmuje opracowanie roboczej inwentaryzacji stanu istniejącego, wytyczenie projektowanych zatok autobusowych i ewentualna korekta tyczenia w przypadku konieczności naniesienia poprawek sytuacyjnych, opracowanie inwentaryzacji powykonawczej. Punkty osnowy geodezyjnej należy chronić przed zniszczeniem. Natomiast te, które w trakcie realizacji inwestycji zostaną zniszczone, należy odtworzyć. Stabilizację i wyrównanie nowych punktów osnowy należy zlecić uprawnionej jednostce wykonawstwa geodezyjnego.

Odbiory robót oraz odbiór końcowy winny być dokonywane przy udziale Inspektora Nadzoru ze strony Inwestora oraz przedstawicieli gestorów poszczególnych sieci.