- Zadanie 1

- DANE WYJŚCIOWE DO PROJEKTOWANIA

- (po zmianie 11.09.2018 r.)

- Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę ścieżki rowerowej w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 689 na odcinku Hajnówka – Białowieża – granica państwa

- Droga Nr 689 na odcinku Hajnówka – Białowieża – granica państwa posiada klasę techniczną Z.

- Należy założyć:

- początek opracowania: skrzyżowanie drogi wojewódzkiej z drogami gminnymi w 
km ok. 27+991;

- koniec opracowania: ok. km 49+070;

- łączna długość odcinka wynosi ok. 21,08 km;

- Z uwagi na przyjęte rozwiązania techniczne zakresy kilometrażowe mogą ulec zmianie.

- Istniejące drogowe obiekty inżynierskie:

- 3 obiekty mostowe: w km 30+068 nad linią PKP, w km 37+410 nad ciekiem bez nazwy, 
w km 45+902 nad ciekiem bez nazwy;

- 7 przepustów: w km 28+965 (wydłużony w 2017r.), w km 31+265, w km 32+655, w km 35+830, w km 40+713, w km 44+752 (wydłużony w 2017r.) oraz w km 47+923 (przebudowany w 2017r.);

- przejazd kolejowy kat. D jednotorowy normalny od km 46+377 do km 46+385;

- przejazd kolejowy kat. D jednotorowy wąski od km 31+007 do km 31+012.

- Lokalizacja i parametry obiektów zgodnie z ewidencją prowadzoną przez Wydział Utrzymania Dróg i Mostów (wyciąg z ewidencji w załączeniu). Podana lokalizacja i ilość obiektów inżynierskich stanowi wykaz ewidencyjny. Nie zwalnia to z obowiązku wykonania przez Wykonawcę szczegółowej inwentaryzacji w terenie celem zlokalizowania obiektów nie będących w ewidencji PZDW.

- Dokumentację projektową należy opracować zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, pisemnymi lub ustnymi ustaleniami z Zamawiającym, warunkami określonymi w umowie i SIWZ, warunkami określonymi w decyzjach i postanowieniach, opiniach, uzgodnieniach oraz warunkach gestorów sieci obcych uzyskiwanych w trakcie wykonywania zamówienia.

- Zakres projektowanych robót obejmuje m.in.:

- budowę ścieżki rowerowej z dopuszczeniem ruchu pieszego (preferowana szerokość ścieżki 3,0m; strona lewa).

- Zaprojektowana nawierzchnia i konstrukcja powinna być uzgodniona z Zamawiającym. Konstrukcja na ścieżce (szczególnie przyległej do jezdni) powinna posiadać warstwę podbudowy.

- rozbudowę/ przebudowę/ budowę drogowych obiektów inżynierskich (jeżeli zajdzie taka potrzeba); zaprojektować ich budowę/ przebudowę tak, aby przenosiły obciążenia klasy A 
wg PN-85/S-10030. Po dokonaniu powyższej analizy Wykonawca powinien złożyć stosowne oświadczenie, że wszystkie przepusty mają odpływy.

- W przypadku występowania na drogowym obiekcie inżynierskim urządzeń obcych, należy opracować dokumentację przełożenia ich poza obiekt.

- rozbudowę istniejącego lub budowę nowego systemu odwodnienia korpusu drogowego (kanalizacja deszczowa) wraz z odprowadzeniem wody (jeżeli zajdzie taka potrzeba).

- przebudowę/ budowę miejsc dostępu do drogi publicznej, w oparciu o parametry właściwe dla funkcji zjazdu.

- Skorygować ich parametry zgodnie z warunkami technicznymi, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie.

- zjazdy publiczne – szerokość powinna być dostosowana do rodzaju pojazdów korzystających z nich, lecz nie powinna być większa niż szerokość jezdni głównej, konstrukcję nawierzchni dostosować do przenoszenia obciążeń ruchem KR3.

- zjazdy indywidualne pojedyncze (4,5m nawierzchnia + 2x1,5m pobocze) lub podwójne (6,0m nawierzchnia + 2x1,5m pobocze).

- przebudowę lub zabezpieczenie w niezbędnym zakresie, urządzeń obcych (branż: elektroenergetycznych, teletechnicznych, sanitarnych i innych) kolidujących z projektowaną ścieżką (jeżeli zajdzie taka potrzeba).

- uzupełnienie istniejącego lub budowę nowego oświetlenia – o ile zajdzie taka konieczność.

- zagospodarowanie zieleni w granicach projektowanego pasa drogowego.

- Uwzględnić niezbędną wycinkę drzew, krzaków (ująć wykarczowanie pni po usuniętych drzewach) oraz zaprojektować odpowiednie nasadzenia (jeżeli decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach narzuci obowiązek dokonania nasadzeń).

- Szacunkowa ilość działek do podziału wynosi 50szt.

- Dokumentację należy opracować zgodnie z załącznikiem – WYMAGANIA DOTYCZĄCE OPRACOWANIA DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ.