#### OPIS TECHNICZNY

## Remont nawierzchni i chodnika drogi wojewódzkiej Nr 681 Roszki Wodźki - Łapy - Poświętne - Brańsk - Ciechanowiec  w km od 3+968 do km 4+372.

- Przedmiot opracowania

## Przedmiotem opracowania jest wykonanie remontu nawierzchni i chodnika drogi wojewódzkiej Nr 681 Roszki Wodźki - Łapy - Poświętne - Brańsk - Ciechanowiec  w km od 3+968 do km 4+372.

- Podstawa opracowania

Dokumentacja została opracowana na podstawie :

- Rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia

2 marca 1999 r  w sprawie warunków technicznych , jakim powinny

odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie,

- pomiarów własnych w terenie.

- Opis stanu istniejącego.

Istniejący odcinek drogi wojewódzkiej posiada nawierzchnię bitumiczną z licznymi spękaniami i nierównościami. Istniejący chodnik znajduje się w terenie zabudowanym. Posiada nawierzchnię z płyt betonowych, która ma liczne deformacje i ubytki. Odcinki nawierzchni i chodnika są w bardzo złym stanie technicznym. Nie zachowane są spadki poprzeczne które zbierają wodę opadową.

- Projektowane roboty remontowe

W ramach niniejszego zadania remontowego przewidziano remont nawierzchni na całej szerokości jezdni na odcinku 404 m. Długość chodnika po stronie lewej to 404 m, i 12 m po stronie prawej, który wykonany będzie z płytki betonowej o wym. 35x35 cm. Zjazdy będą wykonane z kostki brukowej betonowej o grubości 8 cm.

- Projektowane parametry techniczne

| Lp. | Parametry | Dr. wojewódzka |
| --- | --- | --- |
| 1 | Klasa drogi | G |
| 2 | Szerokość jezdni drogi wojewódzkiej [ m ] | ##### 9,0 |
| 3 | Szerokość chodników w pasie drogi wojewódzkiej [ m ] | 1,5 – 2,5 |
| 4 | Szerokość projektowanego chodnika [m] | 2,00 |
| 5 | Typ nawierzchni(rodzaj) | bitumiczna |

- Oddziaływanie na środowisko

Inwestycja wpłynie pozytywnie na ład architektoniczny m. Płonka Kościelna, zwiększy komfort i bezpieczeństwo poruszania się mieszkańców nie jest też zlokalizowana na obszarach chronionych i nie stwarza zagrożenia dla środowiska oraz higieny i zdrowia ludzi.

- Organizacja ruchu

Organizacja ruch na czas wykonania remontu jest ujęta przedmiarem robót. Wszystkie prace związane z robotami drogowymi muszą być oznakowane i prowadzone zgodnie z zatwierdzonym projektem czasowej organizacji ruchu.

…………………………….