#### OPIS TECHNICZNY

Remont nawierzchni drogi wojewódzkiej Nr 671 Sokolany- Korycin- Knyszyn- Jeżewo Stare- Sokoły w km od 78+755 do km 79+875

- Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest wykonanie Remontu nawierzchni drogi wojewódzkiej Nr 671 Sokolany- Korycin- Knyszyn- Jeżewo Stare- Sokoły w km od 78+755 do km 79+875

- Podstawa opracowania

Dokumentacja została opracowana na podstawie :

- Rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia

2 marca 1999 r  w sprawie warunków technicznych , jakim powinny

odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie,

- pomiarów własnych w terenie.

- Opis stanu istniejącego.

Istniejące odcinki drogi wojewódzkiej Nr 671 objęte remontem posiadają nawierzchnię bitumiczną w złym stanie technicznym z licznymi deformacjami i spękaniami.  Istniejące pobocza gruntowe są w większości zawyżone bądź zaniżone.

- Projektowane roboty remontowe

W ramach niniejszego zadania remontowego przewidziano do wykonania dwie warstwy bitumiczne na istniejącej nawierzchni jezdni. Warstwę wyrównawczą z mieszanki mineralno – bitumicznej należy wykonać zgodnie z warunkami SST D 04.08.01Wyrównanie podbudowy mieszankami mineralno – asfaltowymi. Dla odcinka opracowane zostały tabele ilości masy i mieszanki kruszywowej, zaprojektowana została niweleta nawierzchni jezdni oraz przekroje poprzeczne.

- Projektowane parametry techniczne

| Lp. | Parametry | Dr. krajowa |
| --- | --- | --- |
| 1 | Klasa drogi | Z |
| 2 | Szerokość jezdni drogi wojewódzkiej [ m ] | ##### 6 |
| 3 | Szerokość poboczy drogi wojewódzkiej [ m ] | 1 – 1,25 |

- Oddziaływanie na środowisko

Inwestycja nie jest zlokalizowana na obszarze chronionym Natura 2000 i nie stwarza zagrożenia dla środowiska oraz higieny i zdrowia ludzi.

- Organizacja ruchu

Organizacja ruchu stała i na czas wykonania remontu jest przedmiotem odrębnych opracowań. Czasową organizację ruchu należy wykonać jedną dla remontowanej drogi. Wszystkie prace związane z robotami drogowymi muszą być oznakowane i prowadzone zgodnie z zatwierdzonym projektem czasowej organizacji ruchu.