#### OPIS TECHNICZNY

Remont nawierzchni drogi wojewódzkiej Nr 668

Piątnica Poduchowna - Przytuły - Osowiec

w miejscowości Piątnica na odcinku od km 0+036 do km 0+153 dł. 0,117km

- Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest wykonanie remontu nawierzchni bitumicznej i zjazdów w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 668 Piątnica Poduchowna – Przytuły – Osowiec na odcinku od km 0+036 do km 0+153.

- Podstawa opracowania

Dokumentacja została opracowana na podstawie :

- Rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia

2 marca 1999 r  w sprawie warunków technicznych , jakim powinny

odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie,

- mapy ewidencyjnej w skali 1:1000,

- pomiarów własnych w terenie.

- Opis stanu istniejącego.

Istniejący odcinek drogi wojewódzkiej Nr 668 objęty remontem posiada nawierzchnię bitumiczną o szerokości:

- 5,00m od km 0+036 do km 0+101;

- 5,00m – 7,00m od km 0+101 do km 0+153.

Nawierzchnia jest w złym stanie technicznym z licznymi deformacjami, spękaniami i wybojami.  Istniejące pobocza gruntowe są w większości zawyżone bądź zaniżone.

- Projektowane roboty remontowe

W ramach niniejszego zadania remontowego przewidziano wykonanie symetrycznego poszerzenia istniejącej nawierzchni jezdni do szerokości 7m. W celu wzmocnienia konstrukcji na połączeniach podłużnych istniejącej i nowej nawierzchni na poszerzeniach, zaprojektowano ułożenie geosiatki 120/120 kN/m2 o szerokości 1m.

Na odcinku od km 0+036 do km 0+101 przewidziano wykonanie na poszerzeniu podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie grubości 20cm, na którym zostanie wykonana podbudowa bitumiczna z AP22P grubości 8cm. Następnie na całej powierzchni (istniejącej i poszerzeniu) zostanie ułożona warstwa wiążąca z AC16W grubości 4cm oraz warstwa ścieralna AC11S grubości 4cm.

Na odcinku od km 0+101 do km 0+153 z uwagi na zmienną szerokość przewidziano sfrezowanie krawędzi istniejącej nawierzchni o szerokości od 0,00m do 1,00m na głębokość 8cm. Następnie wykonanie poszerzenia warstwami podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie grubości 20cm, na którym zostanie wykonana podbudowa bitumiczna z AP22P grubości 8cm. Następnie na szerokości 1,00 zostanie ułożona warstwa wiążąca z AC16W grubości 4cm oraz warstwa ścieralna AC11S grubości 4cm.

Szczegółowe rozwiązania przyjętej konstrukcji przedstawiono na rysunkach przekrojów poprzecznych.

Zadanie zakłada, również remont nawierzchni zjazdów publicznych          i indywidualnych zlokalizowanych na przedmiotowych odcinkach drogi.

- Projektowane parametry techniczne

| Lp. | Parametry | Dr. wojewódzka |
| --- | --- | --- |
| 1 | Klasa drogi | Z |
| 2 | Szerokość jezdni drogi wojewódzkiej [m] | ##### 5,40 – 7,00 |
| 3 | Szerokość poboczy drogi wojewódzkiej [ m ] | 1,0-1,20 |

- Oddziaływanie na środowisko

Inwestycja nie jest zlokalizowana na obszarze chronionym Natura 2000  i nie stwarza zagrożenia dla środowiska oraz higieny i zdrowia ludzi.

- Organizacja ruchu

Organizacja ruchu stała i na czas wykonania remontu jest przedmiotem odrębnych opracowań.

Opracowanie czasowej organizacji ruchu leży w gestii wykonawcy robót. Wszystkie prace związane z robotami drogowymi muszą być oznakowane i prowadzone zgodnie z zatwierdzonym projektem czasowej organizacji ruchu.

Po realizacji zadania zostanie wdrożona stała organizacja ruchu zgodnie z zatwierdzonym projektem SOR.