# WYMAGANIA DOTYCZĄCE OPRACOWANIA

DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ

Opracowana dokumentacja powinna być kompletna i branżowo wzajemnie skoordynowana technicznie, 
z punktu widzenia celu, któremu ma służyć.

Dokumentacja projektowa winna być opracowana w zakresie niezbędnym do:

- przeprowadzenia postępowania przetargowego o udzielenie zamówienia publicznego,

- realizacji robót budowlanych, w tym między innymi uzyskanie wszelkich opinii, uzgodnień 
i decyzji umożliwiających uzyskanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej lub uzyskanie pozwolenia na budowę zgodnie z Prawem Budowlanym.

Dokumentację projektową należy opracować zgodnie z wymogami obowiązujących aktów prawnych, w tym m.in.:

- ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane,

- ustawy z dnia 10 kwietnia 2003r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji 
w zakresie dróg publicznych,

- ustawy z dnia 20 lipca 2017r. Prawo wodne,

- ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska,

- ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych,

- rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000r. w sprawie warunków, jakim powinny odpowiadać drogowe obiekty inżynierskie i ich usytuowania,

- rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 16 lutego 2005r. w sprawie sposobu numeracji 
i ewidencji dróg publicznych, obiektów mostowych, tuneli, przepustów i promów oraz rejestru numerów nadanych drogom, obiektom mostowym i tunelom,

- rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 02 marca 1999r. w sprawie warunków, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowania,

- rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadawiania obiektów budowlanych,

- standardów PZDW w Białymstoku opublikowanych na stronie www.pzdw.bialystok.pl 
(w porozumieniu z Zamawiającym).

Dokumentację należy wykonać w pikietażu obowiązującym na drodze wojewódzkiej z podaniem zmian jeśli występują. Początek i koniec opracowania należy uzgodnić z przedstawicielem Zamawiającego.

W ramach zadania do obowiązków Wykonawcy należy w szczególności m.in.:

- opracowanie inwentaryzacji stanu istniejącego,

- wykonanie opracowania ewidencyjnego

- opracowanie koncepcji w zakresie rozwiązań technicznych i technologicznych,

- uzyskanie pisemnego potwierdzenia właściwego organu braku konieczności uzyskania DŚU; opracowanie materiałów do decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach (jeżeli zajdzie potrzeba uzyskania decyzji o środowiskowych (stanowić to będzie podstawę do wydłużenia terminu),

- wykonanie i opracowanie badań geologiczno-inżynieryjnych, geotechnicznych,

- opracowanie operatów wodno-prawnych,

- opracowanie materiałów do wniosku o wydanie zezwolenia na realizację inwestycji drogowej (ZRID)/ pozwolenia na budowę,

- opracowanie kompleksowej dokumentacji projektowej w stadium projektu budowlanego,

- opracowanie kompleksowej dokumentacji projektowej w stadium projektu wykonawczego, w tym SST, przedmiarów i kosztorysów ofertowych,

- opracowanie przedmiarów oraz kosztorysów inwestorskich,

- wykonanie projektów rozbiórki obiektów budowlanych (jeżeli zajdzie taka konieczność),

- opracowanie map projektów podziału nieruchomości wraz z wykazami zmian danych ewidencyjnych (jeżeli zajdzie taka konieczność),

- wznowienie na gruncie punktów granicznych pasa drogowego znakami granicznymi według zasad określonych w przepisach dotyczących geodezji i kartografii, oraz przekazanie Zamawiającemu kopii protokołu z w/w czynności potwierdzonych przez Ośrodek Dokumentacji przed przekazaniem map do celów projektowych,

- wyznaczenie i utrwalenie na gruncie nowych granic pasa drogowego powstałych w wyniku podziałów zgodnie z prawomocną decyzją ZRID.

W skład dokumentacji projektowej, winny wchodzić następujące opracowania 
(w ilości egzemplarzy uzależnionej od ilości koniecznych uzgodnień, jednak nie mniejszej niż wskazane poniżej):

  - INWENTARYZACJA STANU ISTNIEJĄCEGO  – 2 egz. + wersja elektroniczna

    - Inwentaryzację stanu zerowego należy sporządzić w szczególności dla wszystkich nieruchomości, które przejdą w wyniku wydanej decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej na własność Województwa Podlaskiego oraz nieruchomości przewidzianych do czasowego zajęcia.

    - Ogólny opis, zobrazowany w części rysunkowej, zawierający m.in. informację o:

- zagospodarowaniu pasa drogowego dla wszystkich grup obiektów:

- nazwa, lokalizacja, kategoria, funkcja, klasa obiektu,

- określenie przekroju normalnego drogi wraz opisem istniejącej konstrukcji jezdni,

- określenie parametrów istniejących drogowych obiektów inżynierskich,

- podanie jaką funkcję pełnią drogowe obiekty inżynierskie (czy są na rejestrowanych ciekach, czy mają odpływy, czy są na rowach przydrożnych);

- zagospodarowaniu terenu przyległego:

    - konfiguracji i ukształtowaniu terenu,

    - ważniejszych elementach zainwestowania i zagospodarowania terenu w pasie wykonania i oddziaływania zadania inwestycyjnego (w tym: terenach mieszkaniowych i przemysłowych, obiektach chronionych oraz ich odległości od planowanego przedsięwzięcia),

    - istniejącej drogowej sieci komunikacyjnej, także dla obsługi ruchu lokalnego;

- istniejącej zieleni;

- istniejącym uzbrojeniu technicznym.

    - Część rysunkowa -  na mapach lotniczych (ortofotomapy) w skali min. 1:5000 obrazujących położenie drogi w stosunku do zabudowy oraz istniejącego zagospodarowania terenu i podział działek.

    - Dokumentacja fotograficzna (charakterystyczne miejsca) obrazująca stan techniczny m.in. drogi, skrzyżowania z drogami publicznymi, drogowe obiekty inżynierskie, przystanki komunikacji publicznej, krzyże i kapliczki przydrożne, urządzenia obce – uzbrojenie techniczne, zieleń i zagospodarowanie terenów przyległych wraz pokazaniem miejsc dostępu do drogi.

    - W ramach opracowania Wykonawca ma obowiązek przygotować zestawienie ogrodzeń, które 
w stanie istniejącym są wgrodzone w granice pasa drogowego oraz inwentaryzację działek, które 
z uwagi na zastosowane rozwiązania projektowe, konieczność dostosowania drogi do wymagań określonych w obowiązujących przepisach ulegną podziałowi i częściowo zostaną włączone 
w granice pasa drogowego (sposób użytkowania działki, ogrodzenia, budynki i inne elementy zagospodarowania).

    - W ramach opracowania Wykonawca ma obowiązek wykonać dokumentację fotograficzną działek graniczących z pasem drogowym, celem stwierdzenia istniejącego zagospodarowania na granicy pasa drogowego.

- WTÓRNIK GEODEZYJNY

Zamawiający przekazuje wtórnik Wykonawcy dokumentacji projektowej.

Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne różnice między przekazanym wtórnikiem, a stanem rzeczywistym. Do obowiązków projektanta należy sprawdzenie stanu faktycznego.

- OPRACOWANIE EWIDENCYJNE – 2 egz. + wersja elektroniczna

- Kopię mapy ewidencji gruntów potwierdzonej przez Ośrodek Dokumentacji Geodezyjno-Kartograficznej.

- Wypis z ewidencji gruntów działek, na których realizowana będzie inwestycja i na które przedsięwzięcie będzie oddziaływać (informacja winna zawierać informacje dotyczące właścicieli lub władających, przeznaczenia gruntu) wydane przez właściwy organ.

- W ramach opracowania należy uaktualnić dane ewidencyjne w oparciu o pozyskane materiały oraz w miarę możliwości o informacje uzyskane w urzędach gmin i skoordynować z zapisami na wtórniku i mapach zasadniczych.

- W sytuacji, gdy organ właściwy do wydania niezbędnej decyzji administracyjnej zażąda aktualizacji wypisów z rejestru gruntów, Wykonawca dokumentacji projektowej ma obowiązek, na wniosek Zamawiającego przygotować takie wypisy.

- OPRACOWANIE BADAŃ I POMIARÓW  – 3 egz. + wersja elektroniczna

- Badania należy wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami w szczególności m.in. Prawem geologicznym i górniczym z dnia 9.06.2011r., rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25.04.2012r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadawiania obiektów budowlanych oraz z Instrukcją badań podłoża gruntowego budowli drogowych i mostowych Generalnej Dyrekcji Dróg Publicznych.

- Lokalizację otworów badawczych należy uzgodnić z Zamawiającym.

- Opracowania winny zawierać:

    - niezbędne analizy i wyniki badań opartych na pracach terenowych (wierceniach) 
i laboratoryjnych w celu rozpoznania:

- warunków geologiczno-inżynierskich, hydrogeologicznych i geotechnicznych dla ścieżki
i drogowych obiektów inżynierskich,

- określenia przydatności podłoża pod budowę ścieżki i drogowych obiektów inżynierskich,

    - badania nośności podłoża,

    - metrykę odwiertu,

    - mapę z zaznaczoną lokalizacją odwiertów.

- Odwierty winny być wykonane w ilości co najmniej 1 odwiert na każde 100m w śladzie projektowanej ścieżki rowerowej oraz  po min. 2 odwierty na każdy przepust oraz podporę obiektu mostowego.

- Głębokość otworów winna być wykonana do warstw gruntów nośnych, lecz nie mniej niż 5m. Ilość 
i głębokość odwiertów powinna odzwierciedlać stan istniejący bez zastrzeżeń dając pełen obraz przebudowywanego odcinka drogi.

- Wykonawca winien:

- powiadomić Zamawiającego o terminie wykonania badań geologiczno-inżynierskich 
i geotechnicznych,

- zabezpieczyć ruch na czas wykonania badań (oznakowanie robót),

- po wykonaniu odwiertu, ubytek uzupełnić materiałem kamiennym i bitumicznym,

- opracować dokumentację fotograficzną z przeprowadzonych robót (dokumentacja fotograficzna ma obejmować miejsce odwiertu, wykonane prace itp.).

- Przyszłe roszczenia Wykonawcy robót związane z budową/ przebudową/ rozbudową drogi wynikające z niewłaściwego rozeznania geotechnicznego terenu zostaną scedowane na Wykonawcę dokumentacji projektowej.

- ROZWIĄZANIA WARIANTOWO-KONCEPCYJNE tj. min. 3 warianty w tym wariant preferowany /ilość egz. min. 1 szt., uzależniona od sytuacji terenowo-prawnej/ w postaci mapy sytuacyjno-wysokościowej z zaproponowaniem rozwiązań drogowych, rozwiązaniem geometrii obiektów inżynierskich i sposobem odwodnienia oraz szacowany koszt każdego wariantu.

Dla każdego obiektu również należy zaproponować min.3 warianty.

Ilość przygotowanych wariantów będzie wynikała z bieżących uzgodnień i ustaleń.

W formie tabelarycznej należy określić punktowo plusy i minusy każdego wariantu pod kątem:

          - technicznym,

          - technologicznym,

          - środowiskowym (przyroda, zabytki, zdrowie, odpady, ścieki, hałas, bezpieczeństwo),

          - społecznym,

          - dostępności do drogi,

          - finansowym.

- MATERIAŁY DO DECYZJI O ŚRODOWISKOWYCH  UWARUNKOWANIACH - 4 egz. + wersja elektroniczna w formacie pliku PDF oraz DOC + DWG, (2 x wersja elektroniczna).

    - Materiały do decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach winne być opracowane zgodnie z ustawą z dnia 3.10.2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa 
w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko.

    - Opracowanie powinno zawierać w szczególności:

- Kartę informacyjną o planowanym przedsięwzięciu (zgodnie z obowiązującymi przepisami),

- rozwiązania wariantowo-koncepcyjne tj. min. 3 warianty w tym wariant preferowany w postaci mapy sytuacyjno-wysokościowej z zaproponowaniem rozwiązań drogowych, rozwiązaniem geometrii obiektów inżynierskich i sposobem odwodnienia,

- mapę ewidencji gruntów poświadczoną przez właściwy organ obejmującą przewidywany teren, na którym będzie realizowane przedsięwzięcie oraz obszar, na który będzie oddziaływać przedsięwzięcie,

- załącznik graficzny przedstawiający zasięg oddziaływania przedsięwzięcia,

- wypis z rejestru gruntów działek, na których realizowane będzie przedsięwzięcie i na które przedsięwzięcie będzie oddziaływać,

- przekroje poprzeczne i podłużne drogowych obiektów inżynierskich,

- załączniki graficzne: plany, mapy, tabele, wyciągi, wypisy z innych dokumentów,

- protokoły/raporty z konsultacji społecznych (wraz z listami obecności), które winne zawierać w szczególności składane wnioski, podjęte ustalenia, uzgodnienia koncepcji,

- wnioski z analizy wariantowych rozwiązań przeprowadzonej pod kątem ich wpływu na środowisko, spełnienia wymogów o charakterze technicznym, społecznym i gospodarczym,

- plan orientacyjny z pokazanym przebiegiem wszystkich wariantów.

    - Wszelkie informacje zawarte w przedmiotowych materiałach muszą być poparte stosownymi wyliczeniami i odpowiednio udokumentowane.

    - W wycenie przedmiotowej pozycji należy uwzględnić:

- inwentaryzację zieleni (materiały niezbędne do wystąpienia o decyzję o pozwoleniu na wycinkę drzew i krzewów z podziałem na drzewa i krzewy znajdujące się w granicach projektowanego pasa drogowego oraz poza projektowanym pasem drogowym tj. na „czasowym zajęciu”) – 5 egz.

- opracowanie winno zawierać dane zgodne ze stanem rzeczywistym (w formie opisowej 
i rysunkowej) w szczególności:

          - inwentaryzację zieleni (drzewa, krzewy, pnie po ściętych drzewach)

          - plan usunięcia drzew i krzewów oraz pni po ściętych wcześniej drzewach,

          - plan nasadzeń z pokazaniem lokalizacji, gatunków drzew i krzewów,

- zestawienie wszystkich drzew i krzewów przewidzianych do wycinki przedstawić 
w zestawieniu tabelarycznym zawierającym w szczególności:

| Lp | Gatunek drzewa |  | Strona | Obwód pnia mierzony na wys. 1,30m [cm] | Objętość drewna z dłużyc [m3] | Powierzchnia krzewów [m2] | Uwagi | Zalecenia do gospodarki drzewostanem |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | nazwa polska | nazwa łacińska |  |  |  |  |  |  |

- w cenie należy uwzględnić oznaczenie drzew przewidzianych do wycinki w terenie oraz obecność Projektanta w oględzinach na etapie wydawania decyzji o pozwoleniu na wycinkę drzew.

- materiały do zgłoszenia zgodnie z art. 118 ustawy o ochronie przyrody – 3 egz.

- przeprowadzenie konsultacji społecznych.

KONSULTACJE SPOŁECZNE

Do obowiązków Wykonawcy będzie należeć:

- opracowanie tekstu ogłoszenia prasowego i jego zamieszczenie w tytułach uzgodnionych z Zamawiającym, zawierającego:

          - nazwę inwestora,

          - przedmiot konsultacji,

          - termin i miejsce, w którym zainteresowane strony mogą zapoznać się z projektowanymi rozwiązaniami (np. tablice ogłoszeń w Urzędach Gmin i Urzędów Miejskich przez okres 7 dni),

          - termin i adres, pod którym zainteresowane strony mogą składać uwagi, wnioski i zastrzeżenia (powinien to być min. 1 tydzień po zdjęciu z tablicy ogłoszeń projektowanych rozwiązań),

          - informację o trybie składania i rozpatrywania uwag tj., że przesłane, podpisane i zaopatrzone w adres wnioski i zastrzeżenia zostaną przeanalizowane, a w przypadkach uzasadnionych i możliwych do zastosowania w aspekcie technicznym, prawnym i finansowym – zostaną uwzględnione;

- opracowanie tekstu ogłoszenia internetowego zawierającego informacje jak w pkt.1) i dostarczenie go Zamawiającemu z odpowiednim wyprzedzeniem – zamieszczenie ogłoszenia w Internecie należeć będzie do Wykonawcy zamówienia;

- sporządzenie zwięzłego opisu planowanych robót na terenie poszczególnych gmin (jedna strona formatu A4);

- umieszczenie na tablicach ogłoszeń Urzędów Gmin i Urzędów Miejskich planów sytuacyjnych obejmujących trasę wariantów projektowych wraz z opisem jak w pkt.1);

- zorganizowanie w porozumieniu z jednostkami samorządu lokalnego oraz z Zamawiającym min. 2 spotkań konsultacyjnych otwartych dla społeczeństwa na koszt Wykonawcy (w uzasadnionych przypadkach, Zamawiający może odstąpić od przeprowadzenia ponownych spotkań konsultacyjnych);

- wykonanie raportu z przeprowadzonych konsultacji w formie pisemnej, zawierającego w szczególności:

- przedmiot przeprowadzonych konsultacji społecznych,

- kserokopie ogłoszenia jak w pkt.1),

- kserokopie ogłoszenia jak w pkt.2),

- datę i miejsce przeprowadzenia konsultacji,

- streszczenie w oddzielnych pozycjach zgłoszonych uwag, wniosków i zastrzeżeń,

- sposób uwzględnienia (w porozumieniu z Zamawiającym) zgłoszonych uwag, wniosków i zastrzeżeń, bądź w przypadku braku możliwości ich uwzględnienia – odpowiednie uzasadnienie,

- podsumowanie konsultacji,

- listę obecności z konsultacji,

- dokumentację fotograficzną z konsultacji,

- podpis przeprowadzającego konsultacje.

Do raportu należy dołączyć w sposób usystematyzowany, w oddzielnej oprawie, oryginały złożonych uwag, wniosków i zastrzeżeń;

Wykonawca jest zobowiązany do uwzględnienia w dalszych opracowaniach projektowych uwag, wniosków i zastrzeżeń, które po konsultacjach społecznych zostały uwzględnione (w porozumieniu 
z Zamawiającym).

- *) RAPORT ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO – 5 egz. + wersja elektroniczna (2 egz. 
w formacie pliku PDF oraz DOC + DWG)

- Raport oddziaływania na środowisko należy opracować zgodnie z obowiązującymi przepisami 
w przypadku, gdy zajdzie konieczność określona w postępowaniu o wydanie decyzji administracyjnych.

- Raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko powinien być opracowany przez zespół specjalistów z danych dziedzin, którzy szczegółowo odniosą się do danych dotyczących m.in.:

- ziemi,

- wód i ich jakości,

- jakości powietrza,

- emisji zanieczyszczeń (hałasu, spali, ścieków i innych odpadów),

- obszarów Natura 2000 i innych chronionych (wyznaczonych i planowanych),

- inwentaryzacji przyrodniczej chronionych gatunków, siedlisk, korytarzy migracji zwierząt (zakres inwentaryzacji wynosi min. 250m od osi poszczególnych wariantów).

- Szczegółowy zakres raportu jest określany przez organ nakładający obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.

- Dane umieszczone w raporcie winny być w maksymalnym stopniu zobrazowane graficznie na planach lub mapach.

- Ocena oddziaływania na środowisko wymaga porównania wszystkich wariantów w zakresie lokalizacji przebiegu, zastosowanych technologii i urządzeń ochrony środowiska. Wszystkie warianty winny być rozpoznane i ocenione na tym samym stopniu szczegółowości.

- *) MATERIAŁY DO DECYZJI USTALAJĄCEJ LOKALIZACJĘ INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO – 4 egz. + wersja elektroniczna (w formacie pliku PDF oraz  DOC + DWG)

- Materiały do decyzji ustalającej lokalizację inwestycji celu publicznego należy opracować zgodnie 
z obowiązującymi przepisami, tj. z ustawą o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27.03.2003r.

- Opracowanie winno zawierać w szczególności:

- określenie granic terenu na mapie sytuacyjno-wysokościowej do celów projektowych w skali 1:500 lub kopii mapy zasadniczej w skali 1:500 z zaznaczeniem w kolorach: linii rozgraniczających i nr działek terenu objętego projektowaniem, obszaru na którym inwestycja będzie realizowana,

- charakterystykę inwestycji określającą:

  - szczegółowo stan istniejący z podaniem niezbędnych parametrów,

  - planowane rozwiązanie projektowe,

- dane charakteryzujące wpływ inwestycji na środowisko,

- wypis z rejestru gruntów działek, na których realizowana będzie inwestycja i na które będzie oddziaływać.

- W przypadku, gdy gmina posiada aktualny plan zagospodarowania przestrzennego na terenie planowanej inwestycji, Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia wypisów i wyrysów z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

- *) MATERIAŁY DO ZRID:

- MATERIAŁY DO WYSTĄPIENIA O OPINIE DO DECYZJI O ZEZWOLENIU NA REALIZACJĘ INWESTYCJI DROGOWYCH – ilość egzemplarzy uzależniona od ilości koniecznych uzgodnień zgodnie z obowiązującymi przepisami + wersja elektroniczna 
(w formacie pliku PDF oraz DOC + DWG).

W/w materiały należy opracować zgodnie z obowiązującymi przepisami na dzień ich sporządzenia oraz winne zawierać w szczególności:

- charakterystykę inwestycji określającą w szczególności:

- informacje o istniejącym zagospodarowaniu terenu dotyczącym nieruchomości, na których realizowana będzie inwestycja oraz terenach przyległych (istniejące drogowe obiekty inżynierskie, uzbrojenie techniczne),

- informacja o podziałach nieruchomości,

- planowane rozwiązania projektowe,

- określenie zmian w dotychczasowej infrastrukturze zagospodarowania terenu,

- analizę powiązania drogi z innymi drogami publicznymi /w przypadku konieczności/,

- informacje na temat konieczności wykonania urządzeń wodnych,

- informacje o obszarach bezpośredniego zagrożenia powodzią,

- informacje o terenach objętych ochroną konserwatorską,

- informacje na temat obszarów uzdrowiskowych,

- informacje o gruntach stanowiących własność Skarbu Państwa w zarządzie Lasów Państwowych,

- informacje o zadrzewieniu i zakrzaczeniu,

- inne niezbędne informacje wymagane odrębnymi przepisami.

- mapy przyjęte do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego w skali co najmniej 1:1000 przedstawiające:

- proponowany przebieg inwestycji,

- teren niezbędny dla realizacji zadania inwestycyjnego (z naniesionym podziałem),

- zmiany w dotychczasowej infrastrukturze zagospodarowania terenu,

- istniejące i projektowane uzbrojenie terenu z zaznaczeniem w kolorach linii rozgraniczających i nr działek terenu objętego projektowaniem.

- MATERIAŁY DO WNIOSKU O DECYZJĘ O ZEZWOLENIU NA REALIZACJĘ INWESTYCJI DROGOWYCH – 5 egz. + wersja elektroniczna (w formacie pliku PDF oraz DOC + DWG).

W/w materiały należy opracować zgodnie z obowiązującymi przepisami na dzień ich sporządzenia oraz winne zawierać w szczególności:

- mapę w skali co najmniej 1:5000 przedstawiającą proponowany przebieg drogi, z zaznaczeniem terenu niezbędnego dla obiektów budowlanych oraz istniejące uzbrojenie terenu,

- analizę powiązania z innymi drogami publicznymi,

- określenie zmian w dotychczasowej infrastrukturze zagospodarowania terenu,

- mapę ewidencyjną z oznaczeniem działek:

    - będących pasem drogowym drogi wojewódzkiej,

    - przewidzianych do podziału (projektowany pas drogowy),

    - podlegających ograniczeniu w korzystaniu (nieodpłatne zajęcie w oparciu o art. 20a ustawy z dnia 10.04.2003r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych),

    - przewidzianych pod czasowe zajęcie,

    - powstałych po podziale, stanowiące pas drogowy,

    - powstałych po podziale, stanowiące własność dotychczasowego właściciela.

- PROJEKTY PODZIAŁU NIERUCHOMOŚCI - 5 kpl. + wersja elektroniczna (w formacie pliku PDF + DWG).

    - Projekty podziału nieruchomości powinny być sporządzone zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 07.12.2004r. w sprawie sposobu i trybu dokonywania podziałów nieruchomości 
i innymi właściwymi przepisami obowiązującymi na dzień ich sporządzenia.

    - Wykonawca powinien:

      - wykonać mapy projektów podziału nieruchomości wraz z wykazem zmian gruntowych,

      - wyznaczyć i utrwalić na gruncie nowe punkty graniczne znakami granicznymi według zasad określonych w przepisach dotyczących geodezji i kartografii. Punkty okazać w terenie i przekazać protokolarnie przedstawicielowi PZDW (w terminie 2 miesięcy od daty uzyskania ostatecznej decyzji ZRiD),

      - przekazać Zamawiającemu kopię protokołu ze stabilizacji oraz kopię wykazu współrzędnych nowych punktów granicznych,

      - przekazać Zamawiającemu kopię szkicu wyznaczenia projektu podziału.

    - W wycenie należy także uwzględnić opis stanu zagospodarowania i techniczno-użytkowego nieruchomości przejmowanych pod pas drogowy, a także innych składników trwale z gruntem związanych, w tym nasadzeń i naniesień.

- OPERAT WODNO-PRAWNY –  3 egz. + wersja elektroniczna (2 egz. w formacie pliku PDF oraz DOC + pliki typu wektorowego lub rastrowego)

Opracowany zgodnie z obowiązującą ustawą Prawo wodne z podziałem na:

      - drogowe obiekty inżynierskie wraz z uzbrojeniem technicznym,

      - wylot kanalizacji deszczowej,

      - odprowadzenie ścieków do wód powierzchniowych i ziemi,

      - rowy przydrożne, przepusty pod zjazdami i inne niezbędne do realizacji inwestycji.

Do każdego opracowania należy sporządzić opis inwestycji w języku nietechnicznym.

Wykonawca powinien uwzględnić w ofercie koszty związane z ponoszeniem opłat związanych z uzyskiwaniem zgód wodnoprawnych niezbędnych do realizacji zadania.

Ponadto, Wykonawca przedłoży Zamawiającemu wyliczoną powierzchnię gruntu pokrytego wodami stanowiącego własność Skarbu Państwa, który zajęty jest przez filary i przyczółki mostu, przepusty, urządzenia służące do odprowadzania wód lub ścieków, itp. wraz ze wskazaniem tych powierzchni na kopii mapy zasadniczej (dot. stanu istniejącego i projektowanego).

- PROJEKT BUDOWLANY – 5 egz. + wersja elektroniczna (w formacie pliku PDF oraz DOC + DWG)

- Projekt budowlany należy opracować zgodnie z ustawą Prawo Budowlane i rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 3.07.2003r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego.

- Projekt budowlany winien składać się w szczególności z:

- strony tytułowej zawierającej m.in. bardzo szczegółowo opisane działki, na których realizowana będzie inwestycja:

  - działki będące pasem drogi wojewódzkiej,

  - działki do pozyskania (projektowany pas drogowy),

  - działki podlegające ograniczeniu w korzystaniu (nieodpłatne zajęcie w oparciu o art. 20a ustawy z dnia 10.04.2003r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych),

  - działki do czasowego zajęcia - z określeniem robót jakie będą na tych działkach wykonywane,

- oświadczenia o kompletności i poprawności sporządzenia projektu oraz o sporządzeniu projektu zgodnie z obowiązującymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej podpisane przez Projektanta i Sprawdzającego,

- zaświadczenia o przynależności do Izby Inżynierów Budownictwa i posiadaniu ubezpieczenia OC Projektanta i Sprawdzającego /ksero z potwierdzeniem za zgodność z oryginałem/ ważne na dzień sporządzenia dokumentacji projektowej,

- decyzji, opinii, uzgodnień i innych opracowań w zakresie wynikającym z uzgodnień i obowiązujących przepisów (m.in. gestorów sieci, zarządców innych dróg publicznych, dróg kolejowych),

- informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia,

- Części opisowej zawierającej m.in.:

  - przedmiot inwestycji,

  - istniejący stan zagospodarowania terenu wraz z opisem parametrów technicznych,

  - opis przewidywanych zmian w zagospodarowaniu terenu,

  - projektowane zagospodarowanie terenu,

  - zestawienie powierzchni poszczególnych części zagospodarowania,

  - projektowane rozwiązania techniczno-budowlane opisać m.in.:

- założenia przyjęte do obliczeń (prognoza ruchu, kategoria obciążenia ruchem, kategoria nośności) np. konstrukcji jezdni, innych elementów drogowych,

- obliczenia statyczno-wytrzymałościowe konstrukcji dokumentujące uzyskanie żądanych parametrów obiektu mają być opracowane m.in. na podstawie badań betonu (zawartość chlorków, stopień karbonatyzacji, klasy betonu, wytrzymałość na zgniatanie, itp.) i stali zbrojeniowej, badań technicznych podłoża gruntowego itp., wytrzymałość na odrywania w min. 3 miejscach badanego elementu,

- parametry techniczne drogi, skrzyżowań z innymi drogami (geometrię, niweletę, konstrukcję),

- wyniki badań jakości betonu dla elementów betonowych konstrukcji podlegających wzmocnieniu i zabezpieczeniu powierzchniowemu (nie dotyczy obiektów przebudowywanych na przepusty),

- obliczenia statystyczno-wytrzymałościowe konstrukcji z podaniem klasy obciążenia ruchomego,

- dane projektowanego obiektu wymagane przez Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 16.02.2005r. w sprawie sposobu numeracji i ewidencji dróg publicznych, obiektów mostowych, tuneli, przepustów i promów oraz rejestru numerów nadanych drogom, obiektom mostowym i tunelom dotyczące „Książki obiektu Mostowego” część II „Parametry identyfikacyjne i techniczne obiektu” W nazwie obiektu podać również jego Jednolity Numer Inwentarzowy (JNI),

  - uzbrojenie techniczne drogi (np. kanalizacja deszczowa, oświetlenie),

  - rozwiązanie kolizji z istniejącym uzbrojeniem – należy uzgodnić z właściwymi użytkownikami bądź właścicielami tych urządzeń i w zależności od ich wymagań nie wykraczających poza obowiązujące przepisy (Ustawa o drogach publicznych) opracować dokumentację branżową (Wykonawca jest zobowiązany uzyskać od właścicieli lub użytkowników kolidującego uzbrojenia terenu, warunki przebudowy kolizji),

  - opis dostępności dla niepełnosprawnych,

  - opisać jaką funkcję pełnią przepusty - czy są położone na rejestrowanych ciekach, czy mają odpływy, czy są na rowach przydrożnych,

  - wyniki badań geologiczno-inżynierskich i warunki geotechniczne,

  - opisać wloty dróg bocznych publicznych (skrzyżowania),

  - określić zjazdy i odpowiednio określić ich funkcję (wlot drogi bocznej wewnętrznej, dostęp na przyległe posesje, gospodarstwa i pola),

  - informacja o terenach zamkniętych,

  - informacja o włączeniu innych dróg publicznych,

  - informacja o terenach objętych ochroną konserwatorską,

  - informacja o terenach objętych ochroną przyrody,

  - informacja o terenach objętych innymi formami ochrony,

  - informację o gospodarce odpadami powstałymi z budowy/ przebudowy/ rozbudowy, zgodnie z obowiązującymi przepisami o odpadach,

  - zestawienie zjazdów,

  - dane techniczne charakteryzujące wpływ na środowisko (odnieść się do zapisów karty informacyjnej/ raportu) oraz w jaki sposób zostały spełnione wymogi ustawy o środowiskowych uwarunkowaniach,

  - wykazanie, że przyjęte rozwiązania ograniczają lub eliminują ujemny wpływ na środowisko (odnieść się do zapisów karty informacyjnej/raportu i decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach).

- Części rysunkowej (każdy rysunek opatrzony metryką z oryginalnymi podpisami i legendą) zawierającej m.in.:

- plan orientacyjny w skali 1:25 000 lub 1:10 000 z:

- naniesionym początkiem i końcem odcinka drogi objętego projektem,

- opisanymi kolorem lokalizacją drogi oraz innym kolorem wlotami dróg publicznych z podaniem ich numeracji,

- projekt zagospodarowania terenu sporządzony na kopii aktualnej mapy zasadniczej przyjętej do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, z m.in.:

- wskazaniem granic istniejącego pasa drogowego drogi wojewódzkiej,

- wskazaniem granic projektowanego pasa drogowego drogi wojewódzkiej,

- wskazaniem granic terenu niezbędnego do czasowego zajęcia (wraz z opisem w jakim celu),

- wskazaniem granic terenu podlegającego ograniczeniu w korzystaniu (nieodpłatne zajęcie 
w oparciu o art. 20a ustawy z dnia 10.04.2003r. o szczególnych zasadach przygotowania 
i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych),

- lokalizacją punktów głównych trasy i podaniem ich współrzędnych,

- zaznaczonym stanem istniejącym i projektowanym,

- zaznaczonymi charakterystycznymi wymiarami,

- zaznaczonymi i opisanymi skrzyżowaniami z drogami publicznymi (numer drogi i kierunek),

- oznaczonymi i opisanymi drogowymi obiektami inżynierskimi,

- oznaczonymi kolorami i opisanymi sieciami uzbrojenia technicznego – istniejącego 
i projektowanego,

- oświadczeniem Projektanta o niedokonaniu modyfikacji wtórnika,

- profil podłużny jezdni głównej z:

- naniesionymi rzędnymi istniejącymi i projektowanymi,

- naniesionymi pikietami punktów charakterystycznych drogi, wpustów, wlotów dróg bocznych, zatok autobusowych itp.,

- naniesionymi rzędnymi rowów,

- zaznaczonymi drogowymi obiektami inżynierskimi,

- zaznaczonymi przekrojami konstrukcyjnymi danego przekroju normalnego,

- zaznaczonym przekrojem geologicznym i geotechnicznym,

- profil podłużny chodnika/ścieżki rowerowej w przypadku, gdy jej lokalizacja jest niezależna od jezdni głównej z odpowiednim uszczegółowieniem jak w pkt.c),

- profil podłużny wlotów dróg bocznych i charakterystycznych zjazdów z odpowiednim uszczegółowieniem jak w pkt.c),

- profil podłużny kanału deszczowego,

- przekroje normalne,

- szkic wytyczenia obiektów z wykazaniem osi i punktów głównych z podaniem współrzędnych geodezyjnych,

- przekroje poprzeczne, podłużne i widok z góry drogowych obiektów inżynierskich z naniesionymi rzędnymi i wymiarami - istniejących i projektowanych,

- projekt kanału technologicznego,

- profile cieków wodnych na wlotach i wylotach obiektów o długości pozwalającej na dostosowanie się do warunków spływu wody (jednak nie mniej niż po 100m w obie strony),

- inne rysunki w uzgodnieniu z Zamawiającym.

- W przypadku przyjęcia technologii wykonywania robót na obiektach inżynierskich, wymagających wykonania objazdu, Projektant jest zobowiązany wykonać niezbędną dokumentację, w tym m.in. projekt budowlany, wykonawczy, projekt czasowej organizacji ruchu wraz z niezbędnymi uzgodnieniami / opiniami itp.

- Na rysunkach obiektów wrysować przekroje geologiczne z parametrami gruntu oraz uwidocznić parametry dot. całego obiektu (normę i klasę obciążenia), parametry dla betonu: klasa betonu, stopień mrozoodporności, stopień wodoprzepuszczalności i parametry dla zbrojenia, itp., a także uwidocznić granice istniejącego i projektowanego pasa drogowego.

*) PROJEKTY BRANŻOWE - po 5 egz. + wersja elektroniczna (w formacie pliku PDF oraz DOC + DWG);

Należy wydzielić w przypadku znacznych zakresów przebudów na życzenie Zamawiającego, właściciela bądź eksploatatora danego urządzenia. Bezwzględnie należy w porozumieniu z Zamawiającym negocjować warunki przebudów i w miarę możliwości dążyć do zminimalizowania ich kosztów.

- PROJEKT WYKONAWCZY – 5 egz. + wersja elektroniczna (w formacie pliku PDF oraz DOC + DWG)

- Opracować zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004r. 
w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego.

- Projekt wykonawczy powinien zawierać uzupełnienia i uszczegółowienia projektu budowlanego, 
w szczególności:

      - Część opisową:

- oświadczenie o kompletności i poprawności sporządzenia projektu,

- parametry i opis szczegółowych rozwiązań projektowych,

- informacja na temat urządzeń obcych,

- obliczenia statyczno-wytrzymałościowe z podaniem klasy obciążenia ruchomego. Obliczenia statyczne dokumentujące uzyskanie żądanych parametrów obiektu mają być opracowane m.in. 
na podstawie badań betonu (zawartość chlorków, stopień karbonatyzacji, klasy betonu, wytrzymałość na zgniatanie, itp.) i stali zbrojeniowej, badań technicznych podłoża gruntowego itp., wytrzymałość na odrywania w min. 3 miejscach badanego elementu,

- oddzielnie opisać wloty dróg bocznych publicznych (skrzyżowania) z podaniem w formie tabelarycznej:

- lokalizacji (kilometraż),

- numer, kategorię drogi i kierunek (nazwę),

- stanu przepustów istniejących  (długość, średnica, konstrukcja)

- rodzaju i pow. nawierzchni istniejącej,

- zakres rozbiórek,

- stan przepustów projektowanych (długość, średnica, konstrukcja),

- roboty ziemne,

- rodzaju i pow. nawierzchni projektowanej;

- bardzo dokładnie określić zjazdy i odpowiednio określić ich funkcję (wlot drogi bocznej wewnętrznej, dostęp na przyległe posesje, gospodarstwa i pola z podaniem najlepiej w formie tabelarycznej:

- lokalizacji (kilometraż),

- rodzaj wlotu, dostępu,

- rzędnej istniejącej i projektowanej na wysokości bramy,

- rzędnych w odległości 5,0m za granicą pasa drogowego,

- stanu przepustów istniejących  (długość, średnica, konstrukcja),

- rodzaju i pow. nawierzchni istniejącej,

- zakres rozbiórek,

- stan przepustów projektowanych (długość, średnica, konstrukcja),

- roboty ziemne,

- rodzaju i pow. nawierzchni projektowanej,

- opis rozbiórek,

      - Część rysunkowa

  - rysunek inwentaryzacji stanu istniejącego,

  - rysunek szczegółów rozwiązań konstrukcyjnych, wykonawczych i elementów prefabrykowanych,

  - rysunki przekrojów poprzecznych i podłużnych obiektu,

  - w przypadku stosowania typowych prefabrykatów należy załączyć kserokopie rysunków technicznych,

  - rysunki przekrojów normalnych konstrukcji nawierzchni na dojazdach,

  - rysunek rusztowań i deskowań,

  - plan rozbiórek,

  - oraz każdy inny rysunek na wniosek Zamawiającego.

      - Opracowanie geodezyjne osi jezdni i drogowych obiektów inżynierskich, winno być wykonane i podpisane przez uprawnionego geodetę i zawierać między innymi:

- punkty charakterystyczne (początek i koniec trasy, punkty zwrotu), ich współrzędne geodezyjne,

- domiary punktów zastabilizowanych w terenie – dołączyć opisy topograficzne,

- opis punktów stałych osnowy geodezyjnej podlegających ochronie,

- opis lokalizacji i rzędnych wysokościowych reperów państwowych i roboczych (robocze założone w odstępach max. co 500 m),

- W przypadku przyjęcia technologii wykonywania robót na obiektach inżynierskich, wymagających wykonania objazdu Projektant jest zobowiązany wykonać niezbędną dokumentację, w tym m.in. projekt budowlany, wykonawczy, projekt czasowej organizacji ruchu wraz z niezbędnymi uzgodnieniami / opiniami itp.

*) PROJEKTY BRANŻOWE - po 5 egz. + wersja elektroniczna (w formacie pliku PDF oraz DOC + DWG);

Należy wydzielić w przypadku znacznych zakresów przebudów na życzenie Zamawiającego, właściciela bądź eksploatatora danego urządzenia. Bezwzględnie należy w porozumieniu z Zamawiającym negocjować warunki przebudów i w miarę możliwości dążyć do zminimalizowania ich kosztów.

Dodatkowe wymagania odnośnie projektów wykonawczych dotyczących branż:

- w przypadku, gdy nie będzie odrębnych projektów budowlanych na branże, w projektach wykonawczych załączyć kopie uzgodnień, opinii i pozwoleń,

- wykonać odrębny projekt wykonawczy na przebudowę przyłączy związanych z przebudową linii głównej,

- Wykonać projekt wykonawczy  na budowę kanału technologicznego zgodnie z art. 62 ustawy o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych (należy zaprojektować co najmniej 2 rury HDPE o średnicy min 110mm dla infrastruktury telekomunikacyjnej oaz innej jeżeli po umieszczeniu informacji o planowanej budowie zgłosi się podmiot zainteresowany udostępnieniem takiego kanału; niezbędne jest również zaprojektowanie i wybudowanie studzienek pozwalających na włożenie w rury kabli oraz ich serwis).

- CZĘŚĆ PRZEDMIAROWO-KOSZTORYSOWA – 5 egz. + wersja elektroniczna (w formacie pliku PDF + XLS)

- Sporządzona zgodnie z obowiązującymi przepisami i wytycznymi Inwestora w arkuszu kalkulacyjnym wraz z nośnikiem elektronicznym składająca się z:

- Strony tytułowej zawierającej:

- nazwę i lokalizację inwestycji, adres inwestycji,

- nazwę i adres inwestora,

- nazwę i adres jednostki projektującej,

- nazwy robót, kod robót wg CPV,

- imiona i nazwiska z określeniem funkcji osób opracowujących przedmiar,

- podpisy osób opracowujących przedmiar,

- data opracowania,

- Ogólnej charakterystyki robót tj. krótki opis techniczny oraz podstawowe parametry określające wielkość robót (np. rodzaj, długość, światło przepustu),

- Przedmiaru robót sporządzonego zgodnie z kolejnością wykonywania robót,

- Kosztorysu ofertowego zawierającego wszystkie pozycje mające swoje odzwierciedlenie w SST.

- Część przedmiarowa winna być wykonana zgodnie z obowiązującymi przepisami i wytycznymi Inwestora w arkuszu kalkulacyjnym wraz z nośnikiem elektronicznym składająca się z:

          - zbiorczego przedmiaru robót (spis wszystkich przedmiarów),

          - przedmiarów robót drogowych, mostowych, branżowych i na czas prowadzenia robót pogrupowanych według elementów rozliczeniowych SST,

          - załącznika do przedmiaru lub bezpośrednio w danej pozycji przedmiarowej winny być wszelkie wyliczenia ilości robót m.in.:

- tabele robót ziemnych,

- wykaz drzew do wycinki i do nasadzeń,

- wykaz robót rozbiórkowych, wykaz miejsc dostępu do drogi (tabela robót na zjazdach),

- wykaz skrzyżowań (tabela robót na wlotach dróg publicznych),

- wykaz obiektów inżynierskich z określeniem zakresu robót,

- wykaz znaków rozbieranych i nowych,

- wykaz oznakowania poziomego oraz innych elementów bezpieczeństwa (np. bariery),

- wykaz robót związanych z tymczasową przeprawą (o ile zajdzie taka potrzeba),

- szacowane ilości i rodzaj oznakowania i zabezpieczenia na czas prowadzenia robót.

Formę opracowania należy uzgodnić z Zamawiającym.

- Kosztorys ofertowy winien zawierać w szczególności nw. pozycje:

- koszty czasowej organizacji i zabezpieczenia robót drogowych i na drogowych obiektach inżynierskich (wartość ryczałtowa),

- koszty przeprawy tymczasowej (wartość ryczałtowa),

- koszty wykonania powykonawczej mapy inwentaryzacji geodezyjnej (wartość ryczałtowa)

- koszty robót drogowych,

- koszty robót na każdy drogowy obiekt inżynierski,

- koszty robót każdej innej branży.

Kosztorys ofertowy (drogowy, na każdy drogowy obiekt inżynierski, każdej branży uzbrojeniowej) winien składać z elementów rozliczeniowych, gdzie wszystkie pozycje mające swoje odzwierciedlenie w SST.

Formę opracowania należy uzgodnić z Zamawiającym.

- KOSZTORYS INWESTORSKI - 2 egz. + wersja elektroniczna (w formacie pliku PDF + XLS)

    - Sporządzony zgodnie z obowiązującymi przepisami w arkuszu kalkulacyjnym wraz z nośnikiem elektronicznym składający się z:

- strony tytułowej zawierającej:

- nazwę i lokalizację inwestycji adres inwestycji,

- nazwę i adres inwestora,

- nazwę i adres jednostki projektującej,

- nazwy robót, kod robót wg CPV,

- imiona i nazwiska z określeniem funkcji osób opracowujących kosztorys,

- podpisy osób opracowujących kosztorys,

- wartość kosztorysu inwestorskiego,

- data sporządzenia kosztorysu.

- ogólnej charakterystyki robót tj. opis techniczny oraz podstawowe parametry określające wielkość robót (np. dł. drogi, pow. warstwy ścieralnej, pow. poszerzeń, dł. i pow. chodników, wjazdów, ilość zatok autobusowych - rodz. nawierzchni i pow., ilość parkingów - rodz. nawierzchni i pow.,  ilość skrzyżowań z drogami publicznymi, ilość zjazdów na drogi boczne, pow. zjazdów, obiekty inżynierskie rodzaj długość, światło, budowane i przebudowywane branże),

- zbiorczego kosztorysu inwestorskiego, gdzie poszczególne pozycje to:

- koszty związane z wykonaniem, utrzymaniem i likwidacją oznakowania i zabezpieczenia robót na czas budowy,

- koszty wykonania, utrzymania i rozbiórki tymczasowej przeprawy,

- koszty wykonania powykonawczej inwentaryzacji geodezyjnej,

- koszty robót drogowych,

- koszty robót na każdy drogowy obiekt inżynierski,

- koszty robót każdej innej branży.

- kosztorysów scalonych jako tabelę robót pogrupowanych według elementów rozliczeniowych zgodnie z SST z podaniem ilości, ceny jednostkowej i wartości (kalkulacja uproszczona),

- kalkulacji szczegółowych na cenę jednostkową, gdy brak jest ceny jednostkowej w ogólnie dostępnych publikacjach,

- założeń wyjściowych do kosztorysowania, analiz indywidualnych i własnych, wskazanie źródeł pozyskania informacji co do wartości czynników cenotwórczych i cen jednostkowych.

    - Poziom cen i stawek narzutów przyjąć jako średnie z pozycji cenowych z wydawnictwa SEKOCENBUD aktualnych na dzień sporządzania kosztorysu.

    - Na życzenie Zamawiającego, co 6 miesięcy Wykonawca dokona uaktualnienia kosztorysów inwestorskich w okresie 3 lat od daty wykonania przedmiotu zamówienia.

- SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE – 5 egz. + wersja elektroniczna                          (w formacie pliku PDF + DOC)

## SST należy sporządzić zgodnie z obowiązującymi przepisami – z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z 02.09.2004r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego, według wytycznych i zaleceń opracowanych przez IBDiM oraz skoordynowane z kosztorysami ofertowymi i przedmiarami uwzględniające specyfikę robót.

- SST powinno odnosić się do konkretnej inwestycji. Wszelkie wymagania należy przywołać wprost - niedopuszczalne jest odsyłanie w tekście SST do zapisów norm i itp.

- SST powinno posiadać spis treści, wszystkie ponumerowane strony.

- SST powinno być rozdzielone na poszczególne branże.

- SST na poszczególne asortymenty robót ma odnosić się do przedmiotu zamówienia, aby móc jednoznacznie określić wszystkie potrzebne dane dla tegoż asortymentu.

- Podawane wymagania stawiane poszczególnym materiałom mają bezspornie i jednoznacznie wskazywać podstawę do dopuszczenia materiału do wbudowania jak również procedurę odbiorową wraz z podaniem ilości i częstotliwości wykonanych badań sprawdzających.

- W SST należy zamieścić wzory protokołów wymaganych przy wykonywaniu i odbiorach robót według zaleceń opracowanych przez IBDiM – m.in. (zabezpieczenie antykorozyjne betonu i stali, naprawy betonu, wzmocnienia itp.).

- W SST należy podać wymagania jakie powinien spełniać element w czasie odbioru     gwarancyjnego.

- W poszczególnych SST:

- w nagłówku należy wskazać numer i tytuł SST,

- należy określić gradację ważności dokumentów w przypadku nieścisłości wynikających z przedmiaru, SST, projektu budowlanego, projektu wykonawczego i umowy z wykonawcą,

- w pkt. 9 PODSTAWA PŁATNOŚCI należy podać jakie roboty wchodzą w skład jednostkowej ceny danego SST - bez podania ilości tych robót,

- w cenie jednostkowej robót nie należy ujmować oznakowania i zabezpieczenia robót, jest to odrębnie opłacana pozycja,

- nie wpisywać nazw materiałów firmowych, a jedynie używać pojęć i parametrów ogólnych jak np. izolacja zgrzewalna, dylatacja szczelna, zaprawa PCC, PCCI, PCCII, PCCIII itp.

- Oprócz SST dotyczących wykonania i odbioru robót poszczególnych branż, Wykonawca powinien opracować i dołączyć SST na wymianę gruntu, nawet w przypadku kiedy w projekcie nie założono wymiany gruntu.

- *) PROJEKTY BRANŻOWE – 5 egz. + wersja elektroniczna (PDF oraz DOC + DWG) tj.:

- PROJEKT KANALIZACJI DESZCZOWEJ

- PROJEKT PRZEBUDOWY WODOCIĄGU

- PROJEKT PRZEBUDOWY KANALIZACJI SANITARNEJ

- PROJEKT PRZEBUDOWY SIECI GAZOWEJ

- PROJEKT PRZEBUDOWY  URZĄDZEŃ TELEKOMUNIKACYJNYCH

- PROJEKT PRZEBUDOWY URZĄDZEŃ ENERGETYCZNYCH

- PROJEKT PRZEBUDOWY INFRASTRUKTURY PKP

W/w projekty należy opracować w przypadku konieczności opracowania dokumentacji na przebudowę urządzenia w obrębie terenu objętego przedmiotem zamówienia.

Opracowanie winno składać się z:

  - Części opisowej, uzgodnień, decyzji,

  - Części rysunkowej:

- odbitka z planu zagospodarowania projektu branżowego z zaznaczeniem na kolorowo granic działek, pasa drogowego i urządzenia. Wielkość terenu powinna wynosić po min. 100m z każdej strony od drogowego obiektu  inżynierskiego,

- profil podłużny i poprzeczny projektowanego urządzenia w obrębie po min. 100m z każdej strony od końca zakresu opracowania.

- PROJEKT ORGANIZACJI RUCHU:

- PROJEKT CZASOWEJ ORGANIZACJI RUCHU (opracować, zaopiniować i zatwierdzić ewentualne projekty tymczasowych obiektów) – 5 egz. + wersja elektroniczna (PDF oraz DOC + DWG).

Projekt czasowej organizacji ruchu przed uzyskaniem opinii i zatwierdzeniem należy uzgodnić z Wydziałem Przygotowania i Realizacji Inwestycji.

- *) PROJEKT STAŁEJ ORGANIZACJI RUCHU – 5 egz. + wersja elektroniczna (PDF oraz DOC + DWG).

W dokumentacji należy ująć odtworzenie oznakowania stałego oraz inne zmiany projektowe - należy opracować, zaopiniować i zatwierdzić projekt stałej organizacji ruchu.

Wstępne projekty czasowej i stałej organizacji ruchu, należy omówić podczas spotkania dotyczącego Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego, które Wykonawca zorganizuje na własny koszt, po uzyskaniu akceptacji wariantu przebudowy.

W spotkaniu winni uczestniczyć w szczególności przedstawiciele:

      - Wykonawcy,

      - Wydziału Przygotowania i Realizacji Inwestycji PZDW,

      - Wydziału Utrzymania Dróg i Mostów PZDW,

      - Rejonu Dróg Wojewódzkich,

      - Komendy Wojewódzkiej Policji,

      - UMWP - organu zarządzającego ruchem.

Wszystkie egzemplarze projektów organizacji ruchu (czasowej i stałej) stanowią składową część dokumentacji projektowej i powinny zawierać wszystkie uzgodnienia (podpisy i pieczątki) oryginalne - nie dopuszcza się skanów potwierdzonych za zgodność z oryginałem.

W projektach w formie tabelarycznej określić ilość, rodzaj, pow. znaków poziomych i pionowych w odniesieniu do kilometraża.

Pozostałe wymagania:

- Do zakresu obowiązków Wykonawcy należy w szczególności m.in.:

- na podstawie upoważnienia Zamawiającego pozyskanie wszelkich niezbędnych informacji, uzgodnień, opinii, warunków technicznych itd. zgodnie z obowiązującymi przepisami, (w tym także informacje o obowiązujących decyzjach wydanych przez Wydział Utrzymania Dróg i Mostów PZDW w Białymstoku na lokalizację urządzeń obcych w pasie drogowym oraz budowę zjazdów) i po uzgodnieniu z Zamawiającym uwzględni zapisy w/w informacji, uzgodnień, opinii, warunków technicznych itp. w opracowywanej dokumentacji potrzebne do realizacji zadania inwestycyjnego.

O wszystkich wystąpieniach w ramach danej inwestycji, Wykonawca jest zobowiązany informować Zamawiającego (wystąpienia należy kierować do wiadomości Zamawiającego). 
W przypadku niespełnienia powyższego wymogu, Zamawiający może naliczyć kary umowne.

Wystąpienie o wydanie decyzji administracyjnych dokona PZDW w Białymstoku na podstawie materiałów opracowanych przez Projektanta (oprócz wszelkich uzgodnień i opinii leżących po stronie Jednostki Projektującej). W przypadku wystąpienia braków lub konieczności uzupełnienia dokumentacji projektowej, Projektant zobowiązuje się do ich uzupełnienia w ciągu 2 dni od uzyskania informacji w przedmiotowej sprawie.

- opracowanie i przygotowanie wszystkich niezbędnych materiałów i załączników do wniosków 
o wydanie decyzji administracyjnych, zgodnie z obowiązującymi przepisami,

- udzielanie informacji i przygotowywanie odpowiedzi na wszelkie zapytania związane 
z prowadzonym przez właściwy organ postępowaniem,

- wspieranie Zamawiającego oraz czynny udział w prowadzonych przez właściwe organy postępowaniach administracyjnych,

- prezentacja proponowanych rozwiązań (dotyczy koncepcji i docelowego rozwiązania),

- organizacja spotkań i przygotowanie sprawozdań z postępu prac,

- uwzględnienie w dokumentacji projektowej uwag i wniosków, które zostały wniesione na etapie spotkań i uwzględnione w porozumieniu z Zamawiającym,

- uzyskanie wstępnych oświadczeń właścicieli / władających gruntami wyrażających zgodę na prowadzenie robót i ewentualną wycinkę drzew na gruntach, które będą wymagały wejścia – zajęcia terenu; wzór oświadczenia należy uzgodnić z Zamawiającym,

- uczestnictwo w Naradach koordynacyjnych zgodnych z ustawą z dnia 17.05.1989r. Prawo geodezyjne i kartograficzne,

- protokołowanie spraw omawianych na spotkaniach i przesłania kopii protokołu lub ustaleń wszystkim obecnym na spotkaniu (po uprzednim zaakceptowaniu przez Zamawiającego),

- bieżące przekazywania Zamawiającemu wszelkiej dokumentacji związanej z procesem uzyskiwania opinii, uzgodnień, pozwoleń, warunków technicznych i innych wystąpień związanych z opracowywaną dokumentacją projektową,

- wykonanie dokumentacji uzupełniającej i pokrycia w całości kosztów jej wykonania w przypadku stwierdzenia niekompletności dokumentacji,

- powiadomienie Zamawiającego o terminie wykonania badań geologiczno-inżynierskich i geotechnicznych co najmniej 7 dni przed planowanymi badaniami; do wykonywania badań można przystąpić po wykonaniu i zatwierdzeniu we właściwych instytucjach projektu czasowej organizacji ruchu oraz zabezpieczeniu ruchu na czas wykonywania przedmiotowych badań (oznakowanie robót); po wykonaniu odwiertu (badania geologiczno-inżynierskie) należy uzupełnić ubytek materiałem kamiennym i bitumicznym; obowiązkiem Wykonawcy jest uzyskanie w przypadku konieczności decyzji zatwierdzającej projekt robót geologicznych (na podstawie ustawy z dnia 9 czerwca 2011r. Prawo geologiczne i górnicze) w zakresie opracowywanej dokumentacji projektowej wykonany zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 20 grudnia 2011r. w sprawie szczegółowych wymagań dotyczących projektów robót geologicznych, w tym robót, których wykonanie wymaga uzyskania koncesji. Po uzyskaniu decyzji zatwierdzającej projekt robót geologicznych Wykonawca zobowiązany jest do uzyskania pisemnej zgody wszystkich właścicieli nieruchomości na wejście w teren niezbędnych działek w celu wykonania badań geologicznych.

- Opracowania objęte zamówieniem powinny być zgodne z obowiązującymi  przepisami i zasadami wiedzy technicznej obowiązującymi na dzień sporządzania dokumentacji.

- Gdziekolwiek w zapisach SIWZ przywołane są konkretne przepisy, normy, wytyczne i katalogi, będą obowiązywać postanowienia najnowszego ich wydania lub wydania poprawionego.

- Opracowania powinny być przekazane przez wykonawcę w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, któremu mają służyć.

- Wszystkie rozwiązanie projektowe i ich zakres należy ustalić z Zamawiającym. Zamawiający opiniuje wszelkie założenia projektowe przed przekazaniem ich do dalszych uzgodnień. Przyjęcie do dalszych uzgodnień założeń projektowych nieuzgodnionych z Zamawiającym stanowi ryzyko Wykonawcy i może zostać przez Zamawiającego zmienione.

- Dokumentacja powinna, w zakresie wynikającym z przepisów, zawierać wymagane potwierdzenia sprawdzeń rozwiązań projektowych, opinie, uzgodnienia, zgody i pozwolenia, a także spis opracowań i dokumentacji składających się na komplet przedmiotu zamówienia.

- Projekty dotyczące budowy / przebudowy urządzeń infrastruktury związanej i niezwiązanej z drogą (gazowych, energetycznych itd.) muszą bezwzględnie zawierać aktualne i zaktualizowane warunki techniczne budowy lub przebudowy (usunięcia kolizji).

- Należy unikać nazw własnych producentów lub wyrobów.

- Zamawiający dopuszcza wskazanie w dokumentacji na znak towarowy, patent z uzasadnionych względów technologicznych, ekonomicznych, organizacyjnych, jeżeli taki obowiązek wynika z odrębnych przepisów - w tym przypadku, przy takim wskazaniu powinien być dopisek, że dopuszcza się rozwiązanie równoważne.

- Jeden egzemplarz opracowań, oznaczony „Nr 1 Archiwum PZDW” powinien zawierać oryginalne uzgodnienia i opinie.

- Wszelkie kopie dokumentów zamieszczonych w dokumentacji projektowej winny być  poświadczone za zgodność z oryginałem przez autora projektu/opracowania.

- Wszystkie opracowania projektowe należy wykonać w szacie graficznej, która spełnia następujące wymagania:

- zapewnia czytelność, przejrzystość i jednoznaczność treści,

- jest zgodna z wymaganiami odpowiednich przepisów, norm i wytycznych,

- format arkuszy rysunkowych będzie ograniczony do niezbędnego minimum (maksymalnie w układzie poziomym 2xA3+A4) i złożony do formatu A-4 - zmiana jest możliwa po uzyskaniu zgody Zamawiającego,

- część rysunkowa będzie wykonana przejrzyście i czytelnie,

- rysunki będą wykonane wg zasad rysunku technicznego,

- każdy rysunek powinien być opatrzony metryką, podobnie jak strony tytułowe i okładki poszczególnych części składowych opracowania projektowego.

- Rysunki nie mogą być sklejane z arkuszy mniejszych formatów i nie mogą posiadać elementów naklejanych. Każdy rysunek w projekcie wykonawczym i budowlanym (oraz w innych opracowaniach) winien posiadać tabelkę z podaniem tytułu oraz nr rys., podpis projektanta i sprawdzającego (w oryginale) z podaniem numerów uprawnień.

- Wykonawca dokumentacji projektowej ponosi pełną odpowiedzialność za adaptację typowych rozwiązań elementów prefabrykowanych.

- Dokumentację należy przygotować również w formie elektronicznej (formaty plików DWG, DOC, XLS, PDF). Dodatkowo, po wykonaniu wszelkich poprawek i uzupełnień należy dostarczyć Zamawiającemu przenośny nośnik danych z wszystkimi opracowaniami wchodzącymi w skład dokumentacji projektowej.

- Podpisy projektanta i sprawdzającego w każdym opracowaniu powinny być oryginalne oraz opatrzone imienną pieczątką autora i sprawdzającego wraz z numerem uprawnień.

- Zamawiający zastrzega sobie prawo do używania i sporządzania kopii elementów dokumentacji dla celów procedury przetargowej i w celu realizacji inwestycji, bez uzyskiwania zezwolenia Jednostki Projektującej na sporządzenie kopii do takiego użytku, przy zachowaniu praw autorskich do opracowanego przez siebie projektu.

- W przypadku stwierdzenia w czasie realizacji robót, że elementy opracowanej dokumentacji są niezgodne ze stanem faktycznym lub nie dają się zrealizować według tej dokumentacji oraz wymaga to przyjazdu projektanta i dokonania korekty projektu, czynności te zostaną wykonane przez projektanta nie później niż w ciągu 2 dni od powiadomienia i na koszt Jednostki Projektującej.

- W przypadku wystąpienia robót dodatkowych podczas realizacji inwestycji, które będą wynikiem niezgodności opracowanej dokumentacji ze stanem faktycznym możliwym do stwierdzenia na etapie tworzenia dokumentacji i robót tych nie da się zrealizować zgodnie z wykonanym projektem, to koszty robót dodatkowych wynikłych ze zmian projektowych, technologicznych i wykonawczych pokryte zostaną przez Wykonawcę dokumentacji /Jednostkę Projektującą/.

- W przypadku posiadania przez Zamawiającego projektu technicznego istniejącego obiektu i przekazania go do wykorzystania Jednostce Projektującej, Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne różnice między tym PT, a stanem faktycznym obiektu. Do obowiązków projektanta należy sprawdzenie stanu faktycznego.

- Należy przewidzieć zabezpieczenie antykorozyjne powierzchni betonowych i stalowych zgodnie z obowiązującymi przepisami. Kolorystykę (RAL) należy uzgodnić z Zamawiającym.

- Niezbędne badania i oceny stanu technicznego np. podłoża gruntowego, betonu, stali zbrojeniowej, stali konstrukcyjnej itp. zleci osobie posiadającej odpowiednie uprawnienia i doświadczenie lub wykona Jednostka Projektująca w ramach kosztu opracowanej dokumentacji. Metoda sklerometryczna badań betonu może być stosowana jako uzupełniająca do badań na podstawie pobranych próbek. W przypadku wzmocnienia lub wykorzystania istniejącej konstrukcji konieczne jest wykonanie badań betonu i stali w zakresie niezbędnym do wykonania dokumentacji.

- Skuteczne przekazanie dokumentacji (PB, PW, SST, część przedmiarowo-kosztorysowa, czasowa i stała organizacja ruchu, itd.) następuje w siedzibie Zamawiającego.

- Wszystkie protokoły odbiorowe (przekazania dokumentacji, zdawczo-odbiorcze, końcowy) podpisują obie strony według wzorów przedstawionych przez Zamawiającego i w siedzibie Zamawiającego.

- Zamawiający może odmówić przyjęcia dokumentacji projektowej w przypadku stwierdzenia w czasie jej przekazywania, że występują niezgodności z obowiązującymi przepisami lub wymaganiami zawartymi w SIWZ oraz ustaleniami pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą dokumentacji.

- Wykonawca pełnić będzie nadzór autorski zgodnie z zapisami art. 20 ust 1 pkt 4 ustawy Prawo budowlane, według potrzeb wynikających z realizacji robót oraz na każde wezwanie zamawiającego dokonane telefonicznie lub pisemnie na 2 dni przed wymaganym spotkaniem. Obowiązki Wykonawcy w zakresie nadzoru autorskiego obejmować będą w szczególności:

- stwierdzanie w toku wykonywania robót budowlanych zgodności ich realizacji z dokumentacją projektową, decyzją o pozwoleniu na budowę/decyzją o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej oraz zasadami wiedzy technicznej,

- wyjaśnianie wątpliwości powstałych w toku realizacji robót budowlanych, dotyczących dokumentacji projektowej i zawartych w niej rozwiązań poprzez dodatkowe informacje i opracowania oraz ewentualne uszczegóławianie dokumentacji projektowej, uzupełnianie rysunków, detali bądź opisu technologii wykonania nie zawartych w dokumentacji projektowej,

- poprawianie błędnych rozwiązań projektowych,

- nanoszenie poprawek lub uzupełnień na wszystkich egzemplarzach projektu,

- uzgadnianie z Zamawiającym i Wykonawcą robót możliwości wprowadzenia rozwiązań zamiennych w stosunku do przewidzianych w dokumentacji projektowej,

- przedstawianie propozycji rozwiązań zamiennych w przypadku niemożności zastosowania rozwiązań występujących w dokumentacji projektowej lub gdy ich zastosowanie jest nieekonomiczne lub nieefektywne w świetle aktualnej wiedzy technicznej i zasad sztuki budowlanej, a koszt zastosowania nowych rozwiązań nie zwiększy kosztów zadania z zastrzeżeniem, że każde z rozwiązań musi być uprzednio zaakceptowane przez Zamawiającego. Jeżeli zastosowane rozwiązania powodować będą zwiększenie wartości robót, to różnicę zastosowanych rozwiązań pokrywa Projektant,

- czuwanie, by zakres wprowadzonych zmian nie spowodował istotnej zmiany w stosunku do zatwierdzonego projektu budowlanego w rozumieniu ustawy Prawo budowlane, a w przypadku konieczności wprowadzenia zmian istotnych, przygotowanie dokumentacji zamiennej w zakresie i formie umożliwiającej uzyskanie zamiennej decyzji o pozwoleniu na budowę/decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej wraz z uzyskaniem niezbędnych decyzji administracyjnych i uzgodnień,

- udział, po uprzednim pisemnym powiadomieniu przez Zamawiającego, w komisjach i naradach technicznych, Radach budowy, odbiorach robót,

- zapewnienie udziału przedstawicieli poszczególnych branż w sprawowaniu nadzoru autorskiego,

- czynny udział w procedurze przetargowej na realizację zadania (doradztwo przy sporządzaniu SIWZ oraz udzielenie odpowiedzi i wyjaśnień na pytania zadawane przez uczestników ubiegających się o zamówienie publiczne na realizację zadania w zakresie dotyczącym opracowanej dokumentacji).