- DANE WYJŚCIOWE DO PROJEKTOWANIA

- Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę ścieżki rowerowej w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 672 na odcinku Mikaszówka – Rudawka

- Droga Nr 672 na odcinku Mikaszówka – Rudawka posiada klasę techniczną Z.

- Należy założyć:

- początek opracowania: skrzyżowanie drogi wojewódzkiej z drogami gminnymi w
km ok. 22+826;

- koniec opracowania: ok. km 31+916;

- łączna długość odcinka wynosi ok. 9,09 km;

- Z uwagi na przyjęte rozwiązania techniczne zakresy kilometrażowe mogą ulec zmianie.

- Zaleca się wykonanie przez Wykonawcę szczegółowej inwentaryzacji w terenie celem zlokalizowania obiektów inżynierskich.

- Dokumentację projektową należy opracować zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, pisemnymi lub ustnymi ustaleniami z Zamawiającym, warunkami określonymi w umowie i SIWZ, warunkami określonymi w decyzjach i postanowieniach, opiniach, uzgodnieniach oraz warunkach gestorów sieci obcych uzyskiwanych w trakcie wykonywania zamówienia.

- Zakres projektowanych robót obejmuje m.in.:

- budowę ścieżki rowerowej z dopuszczeniem ruchu pieszego (preferowana szerokość ścieżki 3,0m w ternie zabudowanym; 2,5m poza terenem zabudowanym; strona lewa). Nawierzchnia ścieżki: 2 x w-wa bitumiczna.

- Zaprojektowana nawierzchnia i konstrukcja powinna być uzgodniona z Zamawiającym.

- rozbudowę, przebudowę, budowę drogowych obiektów inżynierskich (jeżeli zajdzie taka potrzeba); zaprojektować ich budowę/przebudowę tak, aby przenosiły obciążenia klasy A 
wg PN-85/S-10030. Po dokonaniu powyższej analizy Wykonawca powinien złożyć stosowne oświadczenie, że wszystkie przepusty mają odpływy. W przypadku występowania na drogowym obiekcie inżynierskim urządzeń obcych, należy opracować dokumentację przełożenia ich poza obiekt.

- rozbudowę istniejącego lub budowę nowego systemu odwodnienia korpusu drogowego (kanalizacja deszczowa) wraz z odprowadzeniem wody (jeżeli zajdzie taka potrzeba).

- przebudowę/ budowę miejsc dostępu do drogi publicznej, w oparciu o parametry właściwe dla funkcji zjazdu.

- Skorygować ich parametry zgodnie z warunkami technicznymi, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie.

- zjazdy publiczne – szerokość powinna być dostosowana do rodzaju pojazdów korzystających z nich, lecz nie powinna być większa niż szerokość jezdni głównej, konstrukcję nawierzchni dostosować do przenoszenia obciążeń ruchem KR3.

- zjazdy indywidualne pojedyncze (4,5m nawierzchnia + 2x1,5m pobocze) lub podwójne (6,0m nawierzchnia + 2x1,5m pobocze).

- przebudowę lub zabezpieczenie, w niezbędnym zakresie, urządzeń obcych                                    (branż: elektroenergetycznych, teletechnicznych, sanitarnych i innych) kolidujących z projektowaną ścieżką (jeżeli zajdzie taka potrzeba).

- uzupełnienie istniejącego lub budowę nowego oświetlenia – (jeżeli zajdzie taka potrzeba).

- zagospodarowanie zieleni w granicach projektowanego pasa drogowego. Uwzględnić niezbędną wycinkę drzew, krzaków (ująć wykarczowanie pni po usuniętych drzewach) oraz zaprojektować odpowiednie nasadzenia (jeżeli decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach narzuci obowiązek dokonania nasadzeń).

- budowę miejsca obsługi rowerzystów (jeżeli zajdzie taka potrzeba).

- Szacunkowa ilość działek do podziału wynosi 30 szt.

- Dokumentację należy opracować zgodnie z załącznikiem – WYMAGANIA DOTYCZĄCE OPRACOWANIA DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ.