#### OPIS TECHNICZNY

Remont chodnika w m. Łapy w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 682 Łapy- Turośń Dolna- Markowszczyzna w km od 2+667 do km 2+810 strona lewa.

- Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest wykonanie remontu chodnika                  w  m. Łapy w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 682 Łapy- Turośń Dolna- Markowszczyzna w km od 2+667 do km 2+810 strona lewa.

- Podstawa opracowania

Dokumentacja została opracowana na podstawie :

- Rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia

2 marca 1999 r  w sprawie warunków technicznych , jakim powinny

odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie,

- pomiarów własnych w terenie.

- Opis stanu istniejącego.

Istniejący chodnik znajduje się w terenie zabudowanym i jest w bardzo złym stanie technicznym, posiada nawierzchnię z płytki betonowej oraz częściowo gruntową, o licznych ubytkach i nierównościach nie zachowane są spadki poprzeczne i duże deformacje w postaci zadoleń, które zbierają wodę opadową.

- Projektowane roboty remontowe

W ramach niniejszego zadania remontowego przewidziano poszerzenie  chodnika na odcinku 143 m z utwardzeniem chodnika płytką betonową.

- Projektowane parametry techniczne

| Lp. | Parametry | Dr. wojewódzka |
| --- | --- | --- |
| 1 | Klasa drogi | G |
| 2 | Szerokość jezdni drogi wojewódzkiej [ m ] | ##### 6,0 |
| 3 | Szerokość chodników w pasie drogi wojewódzkiej [ m ] | 1,5 – 2,5 |
| 4 | Szerokość projektowanego chodnika [m] | 2,10 |
| 5 | Typ nawierzchni(rodzaj) | Płytka betonowa |

- Oddziaływanie na środowisko

Inwestycja wpłynie pozytywnie na ład architektoniczny m. Łapy, zwiększy komfort i bezpieczeństwo poruszania się mieszkańców nie jest też zlokalizowana na obszarach chronionych i nie stwarza zagrożenia dla środowiska oraz higieny i zdrowia ludzi.

- Organizacja ruchu

Organizacja ruch na czas wykonania remontu jest ujęta przedmiarem robót. Wszystkie prace związane z robotami drogowymi muszą być oznakowane i prowadzone zgodnie z zatwierdzonym projektem czasowej organizacji ruchu.