#### OPIS TECHNICZNY

Montaż barier łańcuchowych U-12 B od km 12+690 do km 12+770 wraz z wykonaniem przejścia dla pieszych w km 13+410 oraz naprawa chodnika w ciągu ul. Jasionówka, w Dąbrowie Białostockiej ok. km 14+360 na drodze wojewódzkiej 673 Lipsk – Dąbrowa Białostocka – Sokółka.

- Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest montaż barier łańcuchowych U-12 B od km 12+690 do km 12+770 wraz z wykonaniem przejścia dla pieszych w km 13+410 oraz naprawa chodnika w ciągu ul. Jasionówka, w Dąbrowie Białostockiej ok. km 14+360 na drodze wojewódzkiej 673 Lipsk – Dąbrowa Białostocka – Sokółka.

- Podstawa opracowania

Dokumentacja została opracowana na podstawie:

- Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r.  w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie. (Dz. U. Nr 43, poz. 430 z późn. zm.)

- pomiarów własnych w terenie.

- Opis stanu istniejącego.

Istniejący chodnik przewidziany do naprawy znajduje się w terenie zabudowanym
i jest w bardzo złym stanie technicznym, posiada nawierzchnię z płytki betonowej 
o licznych ubytkach i nierównościach, nie zachowane są spadki poprzeczne i duże deformacje w postaci zadoleń, które zbierają wodę opadową.

- Projektowane roboty remontowe

W ramach niniejszego zadania remontowego przewidziano do wykonania :

- ustawienie poręczy ochronnych łańcuchowych,

- obniżenie krawężnika betonowego na przejściu dla pieszych

- naprawa chodnika z płyt betonowych 35x35x5 cm,

- wykonanie studzienki ściekowej ulicznej,

- wykonanie wjazdu z kostki brukowej betonowej gr. 8cm;

W/w czynności należy wykonać zgodnie z obowiązującymi SST.

- Projektowane parametry techniczne

| Lp. | Parametry | Dr. wojewódzka |
| --- | --- | --- |
| 1 | Klasa drogi | G |
| 2 | Szerokość chodników w pasie drogi wojewódzkiej [ m ] | 1,40 |
| 3 | Szerokość projektowanego chodnika [m] | 1,40 |
| 4 | Typ nawierzchni (rodzaj) | Płytka betonowa |

- Oddziaływanie na środowisko

Inwestycja nie stwarza zagrożenia dla środowiska oraz higieny i zdrowia ludzi.

- Organizacja ruchu

Organizacja ruchu na czas wykonania remontu jest przedmiotem odrębnych opracowań.

Czasową organizację ruchu opracowuje i zatwierdza Wykonawca robót. Wszystkie prace związane z robotami drogowymi muszą być oznakowane i prowadzone zgodnie z zatwierdzonym projektem czasowej organizacji ruchu.

- Uwagi

Teren budowy powinien być zabezpieczony i zagospodarowany zgodnie z obowiązującymi przepisami budowlanymi i BHP.

Wykonywanie robót ziemnych w bezpośrednim sąsiedztwie sieci, takich jak: elektroenergetyczne, telekomunikacyjne, sanitarne itp. powinno być poprzedzone określeniem przez kierownika budowy bezpiecznej odległości, w jakiej mogą być one wykonywane od istniejącej sieci. Bezpieczna odległość wykonywania robót ustala kierownik budowy w porozumieniu z właściwą jednostką, w której zarządzie lub użytkowaniu znajdują się te sieci. Miejsce robót należy oznakować napisami ostrzegawczymi i ogrodzić. Roboty ziemne w pobliżu sieci należy prowadzić ręcznie pod nadzorem odpowiednich służb.

Wszystkie materiały użyte w czasie realizacji inwestycji oraz sposób ich wbudowania i odbioru powinny odpowiadać wymaganiom podanym w Szczegółowych Specyfikacjach Technicznych.

Odbiory robót ulegających zakryciu oraz odbiór ostateczny winny być dokonywane przy udziale Inspektora Nadzoru ze strony Inwestora.