- DANE WYJŚCIOWE DO PROJEKTOWANIA

- Opracowanie dokumentacji projektowej na

- „Przebudowę drogi wojewódzkiej Nr 668 ul. Przytulska w Jedwabnem”

- Droga wojewódzka Nr 668 Piątnica Poduchowna – Przytuły – Osowiec w m. Jedwabne posiada klasę techniczną Z oraz przekrój uliczny lub półuliczny.

- Stan istniejący: nawierzchnia drogi wojewódzkiej Nr 668 w m. Jedwabne jest w złym stanie technicznym, posiada liczne pęknięcia, wyboje deformacje i koleiny; pobocze również jest w złym stanie technicznym.

- Należy założyć:

- Dowiązanie projektowanego odcinka drogi wojewódzkiej do wykonanej w 2011r. przebudowy drogi wojewódzkiej 668 na odcinku Piątnica – Jedwabne;

- Początek opracowania w km ok. 16+900;

- Koniec opracowania w km ok. 18+200 (koniec m. Jedwabne).

Z uwagi na przyjęte rozwiązania techniczne zakresy kilometrażowe mogą ulec zmianie. Zakres opracowania należy uszczegółowić zgodnie z kilometrażem ewidencyjnym uzgodnionym z właściwym RDW, Wydziałem Utrzymania Dróg i Mostów PZDW w Białymstoku oraz Wydziałem Przygotowania i Realizacji Inwestycji PZDW w Białymstoku.

- Istniejące drogowe obiekty inżynierskie:

- Zgodnie z ewidencją PZDW na danym odcinku drogi występują drogowe obiekty inżynierskie w km 17+324 i km 17+850. Obowiązkiem Wykonawcy jest wykonanie szczegółowej inwentaryzacji w terenie celem zlokalizowania obiektów inżynierskich niebędących w ewidencji PZDW.

- Dokumentację projektową należy opracować zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, pisemnymi lub ustnymi ustaleniami z Zamawiającym, warunkami określonymi w umowie i SIWZ, warunkami określonymi w decyzjach i postanowieniach, opiniach, uzgodnieniach oraz warunkach gestorów sieci obcych uzyskiwanych w trakcie wykonywania zamówienia.

- Zakres projektowanych robót obejmuje:

- Przebudowę istniejące drogi wojewódzkiej Nr 668 w m. Jedwabne, wraz z projektowanym kanałem technologicznym.

- Zaprojektowana nawierzchnia i konstrukcja jezdni, chodników itp. powinna być uzgodniona z Zamawiającym. Przebudowę drogi wojewódzkiej należy zaprojektować zgodnie z obowiązującymi przepisami, analizując natężenie ruchu, potoki ruchu i jego strukturę.

- rozbudowę, przebudowę, budowę drogowych obiektów inżynierskich: zaprojektować ich budowę/przebudowę tak, aby przenosiły obciążenia klasy I wg PN-EN 1991-2. Wykonawca powinien złożyć stosowne oświadczenie, że wszystkie przepusty mają odpływy. W przypadku występowania na drogowym obiekcie inżynierskim urządzeń obcych, należy opracować dokumentację przełożenia ich poza obiekt.

- rozbudowę istniejącego lub budowę nowego systemu odwodnienia korpusu drogowego (kanalizacja deszczowa) wraz z odprowadzeniem wody (jeżeli zajdzie taka potrzeba).

- zagospodarowanie terenów przyległych w ramach przebudowy drogi.

- przebudowę/budowę miejsc dostępu do drogi publicznej w oparciu o parametry właściwe dla funkcji zjazdu.

- Skorygować ich parametry zgodnie z warunkami technicznymi, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie.

- zjazdy publiczne – szerokość powinna być dostosowana do rodzaju pojazdów korzystających z nich, lecz nie powinna być większa niż szerokość jezdni głównej, konstrukcję nawierzchni dostosować do przenoszenia obciążeń ruchem KR3.

- zjazdy indywidualne pojedyncze (4,5m nawierzchnia + 2x1,5m pobocze) lub podwójne (6,0m nawierzchnia + 2x1,5m pobocze).

- przebudowę lub zabezpieczenie, w niezbędnym zakresie, urządzeń obcych (branż: elektroenergetycznych, teletechnicznych, sanitarnych i innych) kolidujących z projektowaną przebudową skrzyżowania (jeżeli zajdzie taka potrzeba).

- uzupełnienie/przebudowę istniejącego lub budowę nowego oświetlenia, (jeżeli zajdzie taka potrzeba); zaleca się stosowanie oświetlenia LED

- zagospodarowanie zieleni w granicach projektowanego pasa drogowego. Uwzględnić niezbędną wycinkę drzew, krzaków (ująć wykarczowanie pni po usuniętych drzewach) oraz zaprojektować odpowiednie nasadzenia, (jeżeli ewentualna decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach narzuci obowiązek dokonania nasadzeń).

- Wykonawca jest zobowiązany do dokonania wstępnej analizy kosztów i możliwości realizacyjnych każdego z przedstawionych wariantów i w uzgodnieniu z PZDW w Białymstoku przyjąć rozwiązanie najbardziej ekonomiczne i spełniające warunki bezpieczeństwa.

- W opracowaniu stałej organizacji ruchu uwzględnić:

- Oznakowanie poziome – wyłącznie grubowarstwowe (chemoutwardzalne lub termoutwardzalne po wcześniejszym zatwierdzeniu przez Zamawiającego)

- Linie krawędziowe – akustyczno – wibracyjne (baretka)

- Linie segregacyjne i pozostałe – strukturalne.

- Szacunkowa ilość działek do podziału wynosi 50 szt.

- Dokumentację należy opracować zgodnie z załącznikiem – WYMAGANIA DOTYCZĄCE OPRACOWANIA DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ.