#### OPIS TECHNICZNY

Remont nawierzchni i chodnika na odcinku Narewka- Świnoroje w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 687 Juszkowy Gród- Bondary- Nowosady w km od 18+700 do km 19+738 (chodnik strona prawa)

- Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest wykonanie remontu nawierzchni i chodnika na odcinku Narewka- Świnoroje w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 687 Juszkowy Gród- Bondary- Nowosady w km od 18+700 do km 19+738 (chodnik strona prawa).

- Podstawa opracowania

Dokumentacja została opracowana na podstawie :

- Rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia

2 marca 1999 r  w sprawie warunków technicznych , jakim powinny

odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie,

- pomiarów własnych w terenie.

- Opis stanu istniejącego.

Istniejąca nawierzchnia i chodnik znajduje się częściowo w terenie zabudowanym i poza terenem zabudowanym między miejscowościami Narewka i  Świnoroje. Obecnie chodnik posiada nawierzchnię gruntową o licznych nierównościach.

- Projektowane roboty remontowe

W ramach niniejszego zadania remontowego przewidziano wykonanie  nawierzchni i chodnika na odcinku 1038 m z wykonaniem nawierzchni i ustawieniem krawężników i utwardzeniem chodnika kostką brukową betonową.

- Projektowane parametry techniczne

| Lp. | Parametry | Dr. wojewódzka |
| --- | --- | --- |
| 1 | Klasa drogi | Z |
| 2 | Szerokość jezdni drogi wojewódzkiej [ m ] | ##### 6,5- 7,0 m |
| 3 | Szerokość istniejących chodników w pasie drogi wojewódzkiej [ m ] | 1,5 – 2,5 |
| 4 | Szerokość projektowanego chodnika [m] | 2,00 |
| 5 | Typ nawierzchni(rodzaj) | Kostka brukowa betonowa |

- Oddziaływanie na środowisko

Inwestycja wpłynie pozytywnie na ład architektoniczny m. Narewka i m. Świnoroje zwiększy komfort i bezpieczeństwo poruszania się mieszkańców i jest zlokalizowana na obszarach chronionych lecz nie stwarza zagrożenia dla środowiska oraz higieny i zdrowia ludzi.

- Organizacja ruchu

Organizacja ruch na czas wykonania naprawy jest ujęta przedmiarem robót. Wszystkie prace związane z robotami drogowymi muszą być oznakowane i prowadzone zgodnie z zatwierdzonym projektem czasowej organizacji ruchu.

…………………………….