#### OPIS TECHNICZNY

- Przedmiot opracowania

Remont nawierzchni bitumicznej drogi wojewódzkiej Nr 670 Osowiec – Suchowola – Nowy Dwór – Granica Państwa na odcinkach:

Odcinek I   od km 38+958 od km 40+000;

Odcinek II  od km 43+300 do km 43+987;

Odcinek III od km 49+096 do km 49+765.

- Podstawa opracowania

Dokumentacja została opracowana na podstawie:

- Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie. (Dz. U. Nr 43, poz. 430).

- Inwentaryzacji sytuacyjnej w terenie.

- Opis stanu istniejącego.

Istniejący odcinek drogi wojewódzkiej Nr 670 objęty remontem przebiega w przekroju szlakowym w terenie niezabudowanym, posiada 6,00 m  szerokość jezdni,  nawierzchnię bitumiczną w złym stanie technicznym z licznymi deformacjami i spękaniami.  Istniejące pobocza gruntowe są w większości zawyżone. Rowy przydrożne zamulone.

- Projektowane roboty remontowe

W ramach niniejszego zadania remontowego przewidziano do wykonania dwie warstwy bitumiczne. Warstwę ścieralną należy wykonać zgodnie z SST D-05.03.05 –„Nawierzchnia z betonu asfaltowego warstwa ścieralna wg. WT-1 i WT-2 z 2010. Warstwę wyrównawczą z mieszanki mineralno – bitumicznej należy wykonać zgodnie z warunkami SST D 05.03.05a „Nawierzchnia z betonu asfaltowego warstwa wiążąca i wyrównawcza wg. WT-1 i WT-2 z 2010”

Lokalizacje przeznaczonych do remontu zjazdów przedstawiono w załączniku nr 1 do przedmiaru robót.

- Projektowane parametry techniczne

| Lp. | Parametry | Dr. wojewódzka |
| --- | --- | --- |
| 1 | Klasa drogi | Z |
| 2 | Szerokość jezdni drogi wojewódzkiej [ m ] | ##### 6 |
| 3 | Szerokość poboczy drogi wojewódzkiej [ m ] | - |
| 4 | Szerokość dna rowów przydrożnych | - |
| 5 | Nachylenie skarp | - |

- Oddziaływanie na środowisko

Inwestycja nie jest zlokalizowana na obszarze chronionym Natura 2000 i nie stwarza zagrożenia dla środowiska oraz higieny i zdrowia ludzi.

- Organizacja ruchu

Organizacja ruchu na czas wykonania remontu jest przedmiotem odrębnych opracowań.

Czasową organizację ruchu opracowuje i zatwierdza wykonawca robót. Wszystkie prace związane z robotami drogowymi muszą być oznakowane i prowadzone zgodnie z zatwierdzonym projektem czasowej organizacji ruchu.

- Uwagi

Teren budowy powinien być zabezpieczony i zagospodarowany zgodnie z obowiązującymi przepisami budowlanymi i BHP.

Miejsce robót należy oznakować napisami ostrzegawczymi i ogrodzić. Punkty osnowy geodezyjnej należy chronić przed zniszczeniem. Natomiast te, które w trakcie realizacji inwestycji zostaną zniszczone, należy odtworzyć. Stabilizację i wyrównanie nowych punktów osnowy należy zlecić uprawnionej jednostce wykonawstwa geodezyjnego.

Wszystkie materiały użyte w czasie realizacji inwestycji oraz sposób ich wbudowania i odbioru powinny odpowiadać wymaganiom podanym w Szczegółowych Specyfikacjach Technicznych.

Odbiory robót oraz odbiór końcowy winny być dokonywane przy udziale Inspektora Nadzoru ze strony Inwestora.