Załącznik do oferty

Wymagane parametry ciągnik rolniczy z osprzętem

| Lp. | Wymagane parametry | Tak*/Oferowane parametry |
| --- | --- | --- |
| 1. | silnik trzycylindrowy, wysokoprężny, turbodoładowany z intercoolerem o pojemności skokowej min. 2000 cm³ max. 3000 cm³ | /............................. |
| 2. | norma emisji spalin Stage 3b |  |
| 3. | moc znamionowa w zakresie 45-50 KM |  |
| 4. | napęd na cztery koła (4WD) |  |
| 5. | sprzęgło mokre |  |
| 6. | mechaniczna skrzynia biegów min. 30 km/h | /............................. |
| 7. | min. ilość przełożeń skrzyni biegów 12×12 | /............................. |
| 8. | WOM z napędem niezależnym, 540/540E obrotów/min |  |
| 9. | tylny TUZ II kategorii o udźwigu min. 1500 kg | /............................. |
| 10. | przedni TUZ II kategorii o udźwigu min. 2000 kg | /............................. |
| 11. | min. 2 gniazda hydrauliczne z przodu | /............................. |
| 12. | zbiornik paliwa min. 80 l | /............................. |
| 13. | pompa hydrauliczna o wydajności min. 70 l/min. | /............................. |
| 14. | min. 2 szybkozłącza hydrauliczne z tyłu | /............................. |
| 15. | min rozmiary opon przód 280/85 R20, tył 340/85 R28 | /............................. |
| 16. | masa całkowita ciągnika min. 3000 kg | /............................. |
| 17. | klimatyzowana i ogrzewana kabina |  |
| 18. | amortyzowany fotel kierowcy |  |
| 19. | żółta lampa ostrzegawcza („kogut”) |  |
| 20. | lampy robocze przednie i tylne montowane na dachu, umożliwiające pracę w nocy |  |
| Osprzęt do ciągnika o parametrach technicznych i użytkowych: |  | Tak*/Oferowane parametry |
| Pług odśnieżny dzielony |  |  |
| 1. | szerokość robocza min. 200 cm | /............................. |
| 2. | masa max. 300 kg | /............................. |
| 3. | kąt skrętu do 30º | /............................. |
| 4. | kopiowanie poprzeczne terenu |  |
| 5. | zabezpieczenie przeciwnajazdowe |  |
| 6. | dwie niezależnie sterowane odkładnice |  |
| Kosiarka bijakowa tylno-boczna na pantografie |  | Tak*/Oferowane parametry |
| 1. | szer. robocza max. 140 cm | /............................. |
| 2. | zawieszenie na tylny TUZ kat. II |  |
| 3. | masa max. 600 kg | /............................. |
| 4. | obroty WOM 540 obr/min |  |
| 5. | bezpiecznik mechaniczny |  |
| Ładowacz czołowy |  | Tak*/Oferowane parametry |
| 1. | wysokość podnoszenia min. 3,0 m | /............................. |
| 2. | udźwig nominalny min. 1500 kg | /............................. |
| 3. | amortyzator tłokowy |  |
| 4. | wskaźnik wychylenia |  |
| Ramię wysięgnikowe z głowicą koszącą |  | Tak*/Oferowane parametry |
| 1. | zasięg ramienia min. 400 cm | /............................. |
| 2. | pojemność zbiornika oleju min. 120 l | /............................. |
| 3. | własny napęd hydrauliczny |  |
| 4. | ramię sterowane elektrycznie (joystick) |  |
| 5. | masa ramienia z głowicą koszącą max 800 kg | /............................. |
| 6. | szerokość głowicy min 120 cm | /............................. |
| 7. | typ noży – młotki bijakowe |  |

*) w odpowiedniej pozycji należy postawić znak X

Wyżej wymienione wymagania spełnia ciągnik z osprzętem …………………………………(model)

Rok produkcji: ………………………………………………………...……….

Gwarancja: …………………………………………………………………...

…………………………		                      …………………………………..

(data)				 (podpis upełnomocnionego przedstawiciela Wykonawcy)