AUGUSTÓW -PZDW-OCIEPLENIEŚCIAN13

PRZEDMIAR ROBÓT

| Lp. Podstawa |  | Opis i wyliczenia | j.m. | Poszcz | Razem |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU BIUROWEGO w AUGUSTOWIE ul. PORTOWA nr 12 PODLASKIEGO ZARZADU DRÓG WOJEWÓDZKICH w BIAŁYMSTOKU |  |  |  |  |  |
| 1 | 451000 00-8 | PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWĘ |  |  |  |
| 1 d.1 | KNR 219 021901 analogia | Oznakowanie strefy zagrożenia taśma polietylenową wraz z oznakowaniem wg przepisów BHP. Osłonięcie daszku wejściowego od tyłu budynku. 25.00+16.00 + 25.00+5.00 | m m | 71.00 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 71.00 |
| 2 | 454100 00-4 | DOCIEPLENIE GZYMSÓW |  |  |  |
| 2 d.2 | KNR 023 261101 | Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką-mokrą - oczyszczenie mechaniczne- zmycie gzymsu 18.60*0.60*2 | m2 m2 | 22.32 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 22.32 |
| 3 d.2 | KNR 401 071102 | Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły i pustaków (do 2 m2 w 1 miejscu)- ubytków gzymsu 2.10 | m2 m2 | 2.10 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 2.10 |
| 4 d.2 | KNR 023 261104 | Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką-mokrą - sprawdzenie przyczepności zaprawy kle- jącej do podłoża- gzymsy 18.60*2*0.60 | m2 m2 | 22.32 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 22.32 |
| 5 d.2 | KNR 023 261405 | Docieplenie gzymsu płytami styropianowymi EPS 70040 o grubości 3 cm. przy użyciu got. zapraw klejących wraz z przyg. podłoża i ręczne wyk. wyprawy elew. z got. suchej mieszanki wraz z gruntowaniem wzmacniającym podłoże i zmniejszającym nasiąkliwość ( Tynk silikatowy barwiony w masie ).W pozycji należy uwzględnić dokładne obrobienie rynien jak również połączenie ocieplenia z obróbkami blacharskimi gzymsu. 18.60*2*0.60 | m2 m2 | 22.32 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 22.32 |
| 3 | 452232 20-4 | REMONT ORAZ MONTAZ DASZKU NAD WEJŚCIEM Z TYŁU BUDYNKU |  |  |  |
| 6 d.3 | KNR-W 4-01 1306-01 analogia | Demontaż daszku nad wejściem od tyłu budynku 1.00 | szt. szt. | 1.00 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 1.00 |
| 7 d.3 | KNR-W 2-02 1220-05 analogia | Konstrukcje daszków łukowa z kształtowników aluminiowych. Daszek nad schodami o wymiarach - szerokość 100 cm i długość po łuku 250 cm. Pokrycie - poliwęglan dwukomorowy o gr. 20 mm odporny na działanie UV. Daszek kompletny łącznie z montażem i zamocowaniem konstrukcji do ściany oraz obróbką od strony ściany. 1.00*2.50 | m2 m2 | 2.50 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 2.50 |

- 1 -

Norma PRO Wersja 4.41a Nr seryjny: 3461 Użytkownik: mgr inż. bud.Krzysztof Zubczyński

AUGUSTÓW -PZDW-OCIEPLENIEŚCIAN13

PRZEDMIAR ROBÓT

| L p- | Podstawa | Opis i wyliczenia | j.m. | Poszcz | Razem |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 8 d.3 | KNR 401 010809 | Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km | m3 |  |  |
|  |  | 1.90 | m3 | 1.90 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 1.90 |
| 9 d.3 | KNR 401 010810 | Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - za każdy następny 1 km-krotność 5. | m3 |  |  |
|  |  | 1.90*5 | m3 | 9.50 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 9.50 |
| 4 | 454210 00-4 | WYMIANA STOLARKI OKIENNEJ I DRZWIOWEJ |  |  |  |
| 10 d.4 | KNR 404 100602 analogia | Demontaż skrzydeł okiennych i drzwiowych . Ułożenie w miejscu wskazanym prze Inwestora.( 29 szt okiennych + 3 szt. drzwiowych ) . 31.00 | szt. szt. | 31.00 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 31.00 |
| 11 d.4 | KNR 401 035403 | Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 1 m2( okno w wymiennikowni ciepła ) | szt. |  |  |
|  |  | 2.00 | szt. | 2.00 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 2.00 |
| 12 d.4 | KNR 401 035404 | Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2( okno szt 27 + drzwi pod schodami). | szt. |  |  |
|  |  | 29.00 | szt. | 29.00 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 29.00 |
| 13 d.4 | KNR-W 4-01 0353-05 | Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni ponad 2 m2( drzwi wejściowe ). 1.00 | m2 m2 | 1.00 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 1.00 |
| 14 d.4 | KNR 019 102305 | Montaż. okien rozwieranych i uchylnych jednodzielnych z PCV bez obróbki obsadzenia o pow. do 1.0 m2 Parametry szyb U = 1.1 W/m2K , współczynnik przenikania ram -1.8 W/m2K . Współczynnik U dla całego okna - 1.3 W/ m2K. Współczynnik infiltracji od 0.5 do 1.0 m3 /m*h*d*Pa2/ 3m3/godz. Wkłady usztywniające metalowe w profilu zamkniętym- ocynkowane. Okna dopasować do obróbek wewnętrznych. Montować na kotwy . 0.90*0.90 | m2 m2 | 0.81 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 0.81 |
| 15 d.4 | KNR 019 102308 | Montaż okien uchylno-rozwieranych dwudzielnych z PCV z obróbką obsadzenia o pow. do 1.5 m2 Parametry szyb U = 1.1 W/m2K , współczynnik przenikania ram -1.8 W/m2K . Współczynnik U dla całego okna - 1.3 W/ m2K. Współczynnik infiltracji od 0.5 do 1.0 m3 /m*h*d*Pa2/ 3m3/godz. Wkłady usztywniające metalowe w profilu zamkniętym- ocynkowane. Okna dopasować do obróbek wewnętrznych. Montować na kotwy . 0.90*1.50*27 | m2 m2 | 36.45 | 36,45 |

- 2 -

Norma PRO Wersja 4.41a Nr seryjny: 3461 Użytkownik: mgr inż. bud.Krzysztof Zubczyński

AUGUSTÓW -PZDW-OCIEPLENIEŚCIAN13

PRZEDMIAR ROBÓT

| L p. | Podstawa | Opis i wyliczenia | j.m. | Poszcz | Razem |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 16 d.4 | KNR 019 102408 analogia | Montaż drzwi aluminiowych dwuskrzydłowych oszklonych na budowie o wymiarach 150 x 250 cm z naświetlem . Drzwi wejściowe oszklone szybami zespolonymi o współczynniku przenikania 1.1 W/m2K o wymiarach 150 x 210 oraz świetlikiem nad drzwiami zespolonym z drzwiami o wym. 150 x 40 cm. Drzwi ze skrzydłami asymetrycznymi obsadzone na kotwy. Drzwi zewnętrzne z obróbka wewnętrzną oraz wykuciem i wykończeniem nadproża nad drzwiami od strony wewnętrznej. 1.50*2.50 | m2 m2 | 3.75 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 3.75 |
| 17 d.4 | KNR-W 2-02 1027-05 | Drzwi zewnętrzne klepkowe o powierzchni ponad 1.5 m2 - pod schodami . Drzwi zewnętrzne kompletne z ościeżnicą , zamknięciem , obsadzeniem na kotwy i pomalowane.. 1.00 *2.00 | m2 m2 | 2.00 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 2.00 |
| 18 d.4 | KNR-W 4-01 0919-09 analogia | Napraw i uzupełnienie klamek wewnętrznych przy oknach z PVC 12.00 | szt. szt. | 12.00 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 12.00 |
| 19 d.4 | KNR-W 4-01 0304-02 | Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej bloczkami z betonu komórkowego. Zamurowanie otworu po oknie w wymiennikowni ciepła . 0.90*0.90 | m3 m3 | 0.81 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 0.81 |
| 20 d.4 | KNR-W 4-01 0711-03 | Uzupełnienie tynków wewnętrznych zwykłych kat.III z zaprawy cem.-wap. na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów o powierzchni do 5 m2 w 1 miejscu 0.90*0.90*2 | m2 |  |  |
|  |  |  | m2 | 1.62 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 1.62 |
| 21 d.4 | KNR-W 4-01 1204-02 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian- otworu po oknie. 1.2*1.2 | m2 m2 | 1.44 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 1.44 |
| 5 | 453200 00-6 | DOCIEPLENIE ŚCIAN POWYŻEJ COKOŁU |  |  |  |
| 22 d.5 | KNR 401 130602 analogia | Demontaż anteny- zamocowanej na ścianie - telewizyjnej oraz wyjść kablowych. Demontaż tablic informacyjnych ( szyldów ) ,uchwytów , zamocowanie przewodów telefonicznych ( luźno wiszących ) lamp oświetleniowych, puszek , oraz daszku z tyłu nad wejściem , jak również resztek fragmentów kratek wentylacyjnych oraz kratek wywiewnych .Demontaż uchwytu przyłącza elektrycznego z izolatorami. 17.00 | szt. szt. | 17.00 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 17.00 |

- 3 -

Norma PRO Wersja 4.41a Nr seryjny: 3461 Użytkownik: mgr inż. bud.Krzysztof Zubczyński

AUGUSTÓW -PZDW-OCIEPLENIEŚCIAN13

PRZEDMIAR ROBÓT

| L P- | Podstawa | Opis i wyliczenia | j.m. | Poszcz | Razem |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 23 d.5 | KNR 401 130602 analiza indywidualna | Montaż po dociepleniu tablic informacyjnych, anteny , lamp oświetleniowych itp. | szt. |  |  |
|  |  | 11.00 | szt. | 11.00 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 11.00 |
| 24 d.5 | KNR 202 092501 | Osłony okien i drzwi folią polietylenową, łącznie z jej usunięciem po wykonanych robotach. | m2 |  |  |
|  |  | 1.50*1.50*2+0.90*0.90*5 + 0.40*0.40*3+0.90*1.50* 82+1.50*2.35+1.00*2.10*4 | m2 | 131.66 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 131.66 |
| 25 d.5 | KNR-W 4-01 0545-05 | Rozebranie rury spustowej z blachy nadającej się do użytku 11.70*4 | m m | 46.80 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 46.80 |
| 26 d.5 | KNNR 3 0601-01 | Odbicie tynków z zaprawy wapiennej lub cem.- wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach. 8.50 | m2 m2 | 8.50 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 8.50 |
| 27 d.5 | KNR 202 092502 analogia | Osłony dachu płytami pilśniowymi ,OSB oraz folią budynku Wspólnoty Mieszkaniowej . Do pozycji wkalkulować doprowadzenie dachu do stanu pierwotnego łącznie ze sprzątnięciem materiałów . 9.50*3.00 | m2 m2 | 28.50 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 28.50 |
| 28 d.5 | KNR 401 053508 | Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku- podokienników, oblachowań daszków itp. 0.90*0.30*89+1.50*0.30*2+0.40*0.30*3+2.20* 0.40 + 7.30*0.40 | m2 |  |  |
|  |  |  | m2 | 29.09 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 29.09 |
| 29 d.5 | KNR 401 120403 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi elewacji - tynki gładkie daszku nad wejściem głównym w kolorze elewacji. 4.90*2.30 | m2 m2 | 11.27 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 11.27 |
| 30 d.5 | KNR 023 261101 | Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką-mokrą - oczyszczenie mechaniczne i zmycie z brudu , kurzu , pleśni na ścianach i ościeżach 18.60*9.40*2+12.40*9.40 + 12.40*5.40 | m2 m2 | 533.20 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 533.20 |

- 4 -

Norma PRO Wersja 4.41a Nr seryjny: 3461 Użytkownik: mgr inż. bud.Krzysztof Zubczyński

AUGUSTÓW -PZDW-OCIEPLENIEŚCIAN13

OBMIAR

| L p. | Podstawa | Opis i wyliczenia | j.m. | Poszcz | Razem |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 31 d.5 | KNR 023 261402 | Docieplenie ścian z cegły płytami styropianowymi EPS 70-040 o grubości 10 cm. przy użyciu got. zapraw klejących wraz z przyg. podłoża i ręczne wyk. wyprawy elew. z got. suchej mieszanki wraz z gruntowaniem wzmacniającym podłoże i zmniejszającym nasiąkliwość ( Tynk silikatowy barwiony w masie ). Dyble - 7 szt. / m2, dogęszczenie przy narożach do 9 szt/m2. Należy przyjąć normę na 10 cm styropianu oraz w zauważyć ,że należy zastosować listwę startową . Do pozycji wkalkulowano docieplenie ościeży płytami styropianowymi EPS 70-040 o grubości 2 cm - przy użyciu got. zapraw klejących wraz z przyg. podłoża i ręczne wyk. wyprawy elew. z got. suchej mieszanki ( tynk silikatowy barwiony w masie) 18.60*9.40*2+12.40*9.40 + 12.40*5.40 | m2 m2 | 533.20 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 533.20 |
| 32 d.5 | KNR 401 032202 | Obsadzenie kratek wentylacyjnych w ścianach z cegieł. Obsadzenie kratek wentylacyjnych na otworach przestrzeni pomiędzy płytkami PKZ a stropem. Wcześniej nalży się upewnić, aby w tej przestrzeni nie było ptaków .Kratki ze stali nierdzewnej .Osadzenie kratek wentylacyjnych również z frontu budynku ( wentylacja łazienki oraz z tyłu budynku - wentylacja pomieszczenia pieca na ceramikę ) 8.00+2.00 | szt. szt. | 10.00 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 10.00 |
| 33 d.5 | KNR 202 092304 | Spadki pod obróbki blacharskie z zaprawy pod podokienniki | m2 |  |  |
|  |  | (1.50*2+0.90*5+0.40*3+0.90*82)*0.30 | m2 | 24.75 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 24.75 |
| 34 d.5 | KNR 202 061601 | Izolacje z papy asfaltowej na sucho pozioma - jedna warstwa podokienniki | m2 |  |  |
|  |  | (1.50*2+0.90*5+0.40*3+0.90*82)*0.30 | m2 | 24.75 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 24.75 |
| 35 d.5 | NNRNKB 202 0541-02 analogia | (z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer. w rozwinięciu ponad 25 cm. Montaż gotowych podokienników z blachy powlekanej . 0.90*0.45*89+1.50*0.45*2+0.40*0.45*3+2.20* 0.40 + 7.30*0.40 | m2 m2 | 41.74 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 41.74 |
| 36 d.5 | NNRNKB 202 0541-02 | (z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer. w rozwinięciu ponad 25 cm Obróbki daszków 2.40*0.50+7.50*0.50 | m2 m2 | 4.95 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 4.95 |
| 37 d.5 | KNR 0- 15II 0529-03 analogia | Rury spustowe z PCV o śr. 10,0 i 11,0 cm. Tylko montaż rynien uprzednio zdemontowanych. Do pozycji dołączyć wykonanie odpływów w opasce ( zaniżenie kostki lub wykonanie kielichów odpływowych betonowych) oraz ewentualne ubytki w postaci kolan lub przedłużeń rynien. 11.70*4.00 | m |  |  |
|  |  |  | m | 46.80 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 46.80 |

- 5 -

Norma PRO Wersja 4.41a Nr seryjny: 3461 Użytkownik: mgr inż. bud.Krzysztof Zubczyński

AUGUSTÓW -PZDW-OCIEPLENIEŚCIAN13

OBMIAR

| L | Podsta | Opis i wyliczenia | j.m. | Poszcz | Razem |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| P. | wa |  |  |  |  |
| 38 | KNR 4- | Dwukrotne malowanie farbą olejną krat i balustrad z | m2 |  |  |
| d.5 | 01 121205 | prętów prostych- balustrady schodowej , słupków, krat oszklonych na wejściu oraz drzwi do węzła ciepłowniczego itp. (9.80 + 1.40)*1.10+11.00 + 0.90*2.10*2 | m2 | 27.10 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 27.10 |
| 39 d.5 | KNR-W 4-01 1112-03 analogia | Wymiana szklenia ram metalowych z zastosowaniem szyb wzorzystych zbrojonych w kolorze elewacji - szklenie na listwy z obustronnym podkitowaniem szyb o powierzchni do 2 m2 0.50*0.60*20 | m2 m2 | 6.00 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 6.00 |
| 40 d.5 | KNR 202 1604- | Rusztowania zewnętrzne rurowe o wysokości 10 m | m2 |  |  |
|  | 01/02 | 18.60*10.50*2 + 12.40*10.50+12.40*4.50 | m2 | 576.60 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 576.60 |
| 6 | 453150 00-8 | INSTALACJA ODGROMOWA |  |  |  |
| 41 | KNNR 5 | Rury winidurowe o śr. do 37 mm układane n.t. na podłożu | m |  |  |
| d.6 | 0103-07 | innym niż beton- rura układana przed warstwa ocieplająca łącznie z zamocowaniem. Tylko bednarka od złącz w dół 1.50*4 | m | 6.00 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 6.00 |
| 42 d.6 | KNNR 5 1304-03 | Badania i pomiary instalacji piorunochronnej (pierwszy pomiar) 1.00 | szt. szt. | 1.00 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 1.00 |
| 43 d.6 | KNNR 5 1304-04 | Badania i pomiary instalacji piorunochronnej (każdy następny pomiar) 4.00 | szt. szt. | 4.00 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 4.00 |
| 7 | 453200 00-6 | DOCIEPLENIE ŚCIAN COKOŁU |  |  |  |
| 44 d.7 | KNR 023 261101 | Oczyszczenie mechaniczne i zmycie podłoża z brudu , kurzu , glonów , pleśni z luźnymi częściami tynku na ścianach 18.60*2.40*2+12.40*2.40 + 12.40 | m2 m2 | 131.44 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 131.44 |
| 45 d.7 | KNR 023 261104 | Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką-mokrą - sprawdzenie przyczepności zaprawy klejącej do podłoża w systemie ATLAS STOPTER 18.60*2.40*2+12.40*2.40 + 12.40 | m2 m2 | 131.44 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 131.44 |

- 6 -

Norma PRO Wersja 4.41a Nr seryjny: 3461 Użytkownik: mgr inż. bud.Krzysztof Zubczyński

AUGUSTÓW -PZDW-OCIEPLENIEŚCIAN13

OBMIAR

| L p. | Podstawa | Opis i wyliczenia | j.m. | Poszcz | Razem |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 46 d.7 | KNR 023 261201 analogia | Ocieplenie ścian cokołu płytami styropianowymi EPS 70-040 o grubości 8 cm. przy użyciu got. zapraw klejących wraz z przyg. podłoża i ręczne wyk. Tynk żywiczny w kolorze wybranym przez Inwestora z żywicy o granulacji 2-3mm. Dyble - 7 szt. /m2, dogęszczenie przy narożach do 9 szt./m2. Należy przyjąć normę na 8 cm styropianu oraz w zauważyć ,że należy zastosować listwę startową . Do pozycji wkalkulowano docieplenie ościeży płytami styropianowymi EPS 70-040 o grubości 2 cm - Tynk żywiczny o granulacji 2-3 mm w kolorze wybranym przez Inwestora. Siatka - podwójnie. 18.60*2.40*2+12.40*2.40 + 12.40 | m2 m2 | 131.44 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 131.44 |
| 47 d.7 | KNR 023 261208 | Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - ochrona narożników wypukłych kątownikiem metalowym- otwory drzwiowe 1.50 + 2.50*2 + 2.00*8+0.90*4 | m m | 26.10 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 26.10 |
| 8 | 454540 00-4 | REMONT CHODNIKÓW, WYKONANIE OPASKI OPRAZ ODWODNIENIE RUR SPUSTOWYCH ORAZ MALOWANIE KOMINA . |  |  |  |
| co co | KNR 231 080701 | Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej tzw. polbruku na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem. Ułożenie kostki na paletach . 2.20*5.60 | m2 m2 | 12.32 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 12.32 |
| 49 d.8 | KNR 231 010604 | Warstwa odcinająca z piasku zagęszczana mechanicznie - za każdy dalszy 1 cm grubość po zagęszczeniu. Krotność x 10. Dosypanie piasku i jego zgęszczenie. Wykonanie również zagłębień przed drzwiami do węzła ciepłowniczego oraz wejścia od podwórka . (2.20*5.60+18.60*0.50+18.60*2.00+4.60*1.20+ 2.00*3.00)*10 | m2 m2 | 703.40 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 703.40 |
| 50 d.8 | KNR 231 051102 | Układanie nawierzchni chodników i placów z betonowej kostki brukowej o gr. 6 cm typ starobruk na podsypce piaskowo - cementowej o gr. 5 cm. 2.20*5.60+18.60*0.50+18.60*2.00+4.60*1.20+ 2.00*3.00 | m2 m2 | 70.34 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 70.34 |

- 7 -

Norma PRO Wersja 4.41a Nr seryjny: 3461 Użytkownik: mgr inż. bud.Krzysztof Zubczyński