ODPOWIEDŹ NA ZAPYTANIE Nr 3

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na roboty budowlane związane z: „Budową i rozbudową drogi wojewódzkiej Nr 690 wraz z drogowymi obiektami inżynierskimi i niezbędną infrastrukturą techniczną na odcinku Ostrożany – Siemiatycze”.

Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku w związku z zapytaniem potencjalnego Wykonawcy w sprawie przetargu nieograniczonego na roboty budowlane związane z: „Budową i rozbudową drogi wojewódzkiej Nr 690 wraz z drogowymi obiektami inżynierskimi i niezbędną infrastrukturą techniczną na odcinku Ostrożany – Siemiatycze” wyjaśnia co następuje:

Pytanie:

Uważamy, że w opublikowanej w dniu 02.08.2013r. „Ogłoszeniu o zamówieniu Nr 2013-106080 Roboty budowlane związane z „Budową i rozbudową drogi wojewódzkiej nr 690 na odcinku Ostrożany – Siemiatycze” na stronie internetowej  http://bip.pzdw.wrotapodlasia.pl/b9999a76055/nieograniczony/prze_20130802.htm dokumentacji przetargowej a w niej w Specyfikacji  Technicznej w rozdziale D05.03.05a i  D05.03.05b pojawił się zapis niezgodny z obowiązującym prawem  Polskim i Unii Europejskiej.

Od 2004 roku obowiązująca w Polsce dyrektywa Unii Europejskie 89/106/EWG oraz Ustawa o wyrobach budowlanych z dnia 16 kwietnia 2004 roku wraz z kolejnymi rozporządzeniami oraz Wymaganiami Technicznymi Kruszywa do mieszanek mineralno – asfaltowych i powierzchniowych utrwaleń na drogach publicznych Ministra Infrastruktury z 2009 r. zabronione jest wskazywanie konkretnych rodzajów skał lub ich  wykluczanie  a  jedynie  można wskazywać parametry jakie muszą spełniać kruszywa zastosowane w budowie drogi.

Tymczasem w ST dot. w/w przetargu  pojawił się zapis niezgodny z polskim i unijnym prawem:

„D-05.03.05a. NAWIERZCHNIA Z BETONU ASFALTOWEGO - warstwa ścieralna

1.3. ZAKRES ROBÓT OBJĘTYCH ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z wykonaniem i odbiorem warstw ścieralnych z betonu asfaltowego wg PN-EN 13108-1 i WT-2 Nawierzchnie asfaltowe 2010 z mieszanki mineralno-asfaltowej dostarczonej od producenta.

Zakres występowania wg tablicy 1

Tablica 1

| Kategoria ruchu / odcinki dróg/ | Warstwa ścieralna | Warstwa wiążąca |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| KR 4 /droga wojewódzka 690/ | Beton asfaltowy AC 11 S z kruszywem bazaltowym grub. 5 cm z asf. D50/70 | Beton asfaltowy AC 16W z kruszywem granitowym grub. 8cm Wg D-05.03.05b |
| KR4 / Obiekty inżynierskie M-1 i M-2 w ciągu drogi wojewódzkiej 690 | Beton asfaltowy AC 11 S z kruszywem bazaltowym grub. 5 cm z asf. D50/70 | /Warstwa ochronna/ Beton asfaltowy AC 16 W z kruszywem granitowym grub. 5cm Wg D-05.03.05b |
| KR 2 /drogi powiatowe / | Beton asfaltowy AC 11 S z kruszywem bazaltowym grub. 5 cm z asf. D50/70 | ˗ |
| KR 1 /drogi gminne, zjazdy / | Beton asfaltowy AC 11 S z kruszywem bazaltowym grub. 4 cm z asf. D50/70 | Beton asfaltowy AC 16W z kruszywem granitowym grub. 6cm Wg D-05.03.05b |
| KR 1 / ciąg pieszo-rowerowy / | Beton asfaltowy AC 8 S z kruszywem bazaltowym grub. 4 cm / z kolorowym lepiszczem-kolor zielony/ z asf. D50/70 | - |

Pragniemy podkreślić, że prawo polskie nie przewiduje sytuacji, w której można eliminować kruszywa na podstawie pochodzenia lub rodzaju skały. Wskazywanie konkretnych materiałów (np. kruszyw bazaltowych czy granitowych) lub miejsca ich pochodzenia dyskwalifikują  pozostałe materiały,  które są  także zgodne z polskimi i europejskimi normami.

Praktyki mające na celu eliminowanie ze stosowania pełnowartościowych materiałów narażają budżet Państwa na niepotrzebne dodatkowe koszty i nie mogą być tolerowane przez władze samorządowe, organy administracji drogowej ani inne instytucje nadzorujące inwestycje finansowane przez Unię Europejską. Właśnie takie błędy stanowią podstawę do wstrzymywania finansowania projektów drogowych z funduszy unijnych.

Ponad to we wspomnianych dokumentach tj. PN-EN 13108-1 i WT-2 Nawierzchnie asfaltowe 2010 z mieszanki mineralno-asfaltowej dostarczonej od producenta nigdy nie wskazywano z jakiego kruszywa może zostać wyprodukowana mieszanaka mineralno – asfaltowa (mma) a jedynie parametry kruszywa lub mma.

Oczekujemy usunięcia w/w zapisu z SST oraz weryfikację innych dokumentów przetargowych w celu ewentualnego anulowania innych zapisów niezgodnych z polskim prawem oraz poinformowania o tym wszystkich wykonawców biorących udział w postępowaniu przetargowym oraz projektanta.

Odpowiedź:

Zapis „z kruszywem bazaltowym i „z kruszywem granitowym” został usunięty z Tablicy 1 w SST D-05.03.05a. oraz w Tablicy 1 w SST D-05.03.05b. Zamieszczono poprawione SST D-05.03.05a. i D-05.03.05b.