ODPOWIEDŹ NA ZAPYTANIE Nr 7

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na roboty budowlane związane z: „Budową i rozbudową drogi wojewódzkiej Nr 690 wraz z drogowymi obiektami inżynierskimi i niezbędną infrastrukturą techniczną na odcinku Ostrożany – Siemiatycze”.

Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku w związku z zapytaniem potencjalnego Wykonawcy w sprawie przetargu nieograniczonego na roboty budowlane związane z: „Budową i rozbudową drogi wojewódzkiej Nr 690 wraz z drogowymi obiektami inżynierskimi i niezbędną infrastrukturą techniczną na odcinku Ostrożany – Siemiatycze” wyjaśnia co następuje:

„Dotyczy przebudowy przepustów:

Z analizy dokumentacji wynika (opis techniczny – projekt wykonawczy przepusty pod drogą wojewódzką), iż projektant przewiduje w ramach tymczasowej organizacji ruchu na czas rozbiórki i budowy nowych przepustów wykonanie „  krótkich objazdów długości 100 m, wraz z wybudowaniem tymczasowego przepustu np. z rury stalowej o średnicy dopasowanej do przewidywanych przepływów. Objazd należy sytuować w miejscu przyszłego ciągu pieszo – rowerowego…”

prosimy o wyjaśnienie i potwierdzenie:”

PYTANIE NR 1:

Czy roboty ziemne tj. wykopy i nasypy związane z wykonaniem objazdów są wliczone do poz. kosztorysowych dot. przepustów o nr 4.1 i 5.1 wykonanie wykopów i nasypów ?

Odpowiedz  1:

Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku informuje, że ilość i asortyment robót które wg. oferenta są niezbędne do wykonania zadania, a nie zostały uwzględnione w kosztorysie ofertowym, oferent powinien ująć w ofertowej cenie ryczałtowej. O ostatecznej formie kosztorysu ofertowego decyduje oferent po zapoznaniu się z przedmiotem zamówienia.

PYTANIE NR 2:

W której pozycji kosztorysowej należy ująć koszty rury dla przełożenia cieku ?

Odpowiedź 2:

Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku informuje, że ilość i asortyment robót które wg. oferenta są niezbędne do wykonania zadania, a nie zostały uwzględnione w kosztorysie ofertowym, oferent powinien ująć w ofertowej cenie ryczałtowej. O ostatecznej formie kosztorysu ofertowego decyduje oferent po zapoznaniu się z przedmiotem zamówienia.

PYTANIE NR 3:

Czy Wykonawca ma wykonać projekty objazdów tymczasowych i dobrać przekrój rury odpowiadający przepływom na dany przepust?

Odpowiedź 3:

Tak, co wykazano w D-M-00.00.00 Tom II – Droga.

Schematy objazdów wraz z podaną średnicą rury tymczasowej są umieszczone w projekcie wykonawczym rys P34 i P35

PYTANIE NR 4:

Gdzie należy sytuować objazd tymczasowy przy przepustach nr. P-19, P-20, P-21, P-P-26, P-28, P-31, - brak ciągów pieszo – jezdnych, czy Zamawiający dysponuje gruntem znajdującym się poza pasem drogowych w celu jego zajęcia pod objazd ?

Odpowiedź 4:

Objazd tymczasowy należy sytuować w miejscu projektowanego ciągu pieszo-rowerowego. Zamawiający uzyskał czasowe zajęciem gruntu pod objazdy, które wychodzą poza pas drogowy.

Przy przepustach P-19, P-20, P-21, P-P-26, P-28, P-31 jest usytuowany ciąg pieszo jezdny (rys. sytuacyjne branży drogowej) – pytanie bezzasadne

PYTANIE NR 5:

W której pozycji kosztorysu należy ująć koszty związane z utrzymaniem objazdów tymczasowych i ruchu wahadłowego sterowanego sygnalizacją świetlną ?

Odpowiedź 5

Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku informuje, że ilość i asortyment robót które wg. oferenta są niezbędne do wykonania zadania, a nie zostały uwzględnione w kosztorysie ofertowym, oferent powinien ująć w ofertowej cenie ryczałtowej. O ostatecznej formie kosztorysu ofertowego decyduje oferent po zapoznaniu się z przedmiotem zamówienia.

PYTANIE NR 6:

Brak SST M.28.05.03 Bariery ochronne prefabrykowane żelbetowe – prosimy o uzupełnienie;

Odpowiedź 6:

SST M-28.05.03 będzie dołączona.

PYTANIE NR 7:

Brak SST M.28.54.51 Rozbiórka barier żelbetowe – prosimy o uzupełnienie;

Odpowiedź 7:

SST M-28.54.51 dołączono.

PYTANIE NR 8:

Prosimy o potwierdzenie, że bariery ustawiane na objazdach tymczasowych ( poz. 13 kosztorysów ofertowych dot. Przepustów) są barierami żelbetowymi, a nie stalowymi ?

Odpowiedź 8:

Na objazdach tymczasowych należy zastosować prefabrykowane bariery żelbetowe.

PYTANIE NR 9:

Kto jest właścicielem żelbetowych płyt drogowych pełnych po ich rozebraniu Zamawiający czy Wykonawca ? Czy Zamawiający dopuści zastosowanie płyt drogowych używanych?

Odpowiedź 9:

Zamawiający dopuszcza ułożenie na objazdach płyt używanych pod warunkiem spełnienia warunków zawartych w SST D-10.03.01b. Właścicielem płyt po rozebraniu będzie Wykonawca.

PYTANIE NR 10:

Kto jest właścicielem żelbetowych barier drogowych po ich rozebraniu Zamawiający czy Wykonawca ?

Odpowiedź 10:

Właścicielem barier po rozebraniu będzie Wykonawca.

PYTANIE NR 11:

Brak SST D.10.03.01 Wykonanie nawierzchni z prefabrykowanych płyt żelbetowych pełnych   – prosimy o uzupełnienie;

Odpowiedź 11:

SST D-10.03.01b Nawierzchnia z prefabrykowanych żelbetowych płyt wielkowymiarowych znajduje się w  Tomie II – Droga.

PYTANIE NR 12:

Zgodnie z SST M.23.25.10 Ustrój tunelowy z blachy falistej o przekroju rurowym w pkt. 1.3 Zakres robót i pkt. 9 podstawa płatności mówi o wykonaniu ścianek wlotowych z betonu zbrojonego ( wraz z wykonaniem zbrojenia) z zaizolowaniem pow. zasypywanych, ……….montaż znaków wysokościowych i ich dowiązanie geodezyjne ( o ile występują w DP ), wykonanie półek dla zwierząt wraz z dojściami….

Prosimy o wskazanie w którym miejscu w dokumentacji technicznej  znajdują  się znaki wysokościowe, bądź o potwierdzenie, że nie należy ich doliczać do ceny jednostkowej wykonania przepustu  i co za tym idzie wykreślenie zapisu o nich w SST M.23.25.10,.

Prosimy o potwierdzenie,  iż nie należy wyceniać wykonania ścianek czołowych zbrojonych wlotów i wylotów  przepustów – zaprojektowano wykonanie umocnienia z kamienia polnego (np. nr. Rys. P16.2) oraz wykreślenie ich z zapisów w SST;

Odpowiedź 12:

SST M-23.25.10 zostanie skorygowana. Potwierdzamy iż znaków wysokościowych nie należy doliczać do ceny jednostkowej i nie występują ścianki czołowe żelbetowe.

PYTANIE NR 13:

Prosimy o wskazanie, w której pozycji kosztorysu ofertowego  należy doliczyć odcinki rur fi 400 długości 6,0 m znajdujące się na rysunkach ogólnych przepustów ?

Odpowiedź 13:

Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku informuje, że ilość i asortyment robót które wg. oferenta są niezbędne do wykonania zadania, a nie zostały uwzględnione w kosztorysie ofertowym, oferent powinien ująć w ofertowej cenie ryczałtowej. O ostatecznej formie kosztorysu ofertowego decyduje oferent po zapoznaniu się z przedmiotem zamówienia.

PYTANIE NR 14:

Z analizy dokumentacji rysunkowej wynika, że półki dla płazów w środku przepustu są standardowymi półkami stalowymi, natomiast  półki wykonane z gabionów kamiennych znajdują są na wejściach i wyjściach z  przepustów  poza rurą. SST M.20.05.01 brak jest zapisu o półkach stalowych, prosimy o uzupełnienie;

Odpowiedź 14:

Półki dla płazów mocowane do konstrukcji przepustów uwzględniono w SST M-23.25.10.

PYTANIE NR 15:

Prosimy konkretne określenie  grubości blach z jakiej powinna być wyceniona konstrukcja:

Dla rur typu HCPA standardowa grubość  to 2,5 mm i 3,0 mm w zależności od rozpiętości konstrukcji  – SST podaje grubość blachy 2,7 mm – prosimy o odpowiedź – należy wycenić konstrukcję z blachy o gr. 3,0 mm czy o gr. 2,5 mm ?

Dla rur typu HelCor średnice 800, 1000, 1200 mm  standardowa grubość  blachy  to 2,0 mm– SST podaje grubość blachy 2,7 mm – prosimy o zmianę zapisów SST na gr. Blachy 2,0 mm;

Odpowiedź 15:

W specyfikacji podano min. grubość blachy dla przekrojów owalnych. Dla przekrojów kołowych gr. blachy należy przyjąć min. 2.0 mm.

W specyfikacji M.20.05.01 podano min. grubość blachy konstrukcji stalowych karbowanych. Grubości blach należy przyjąć zgodnie z dokumentacją projektową.

PYTANIE NR 16:

Prosimy o zmianę zapisów SST  dot. Zabezpieczenia antykorozyjnego rury przepustu na zabezpieczenie standardowe tj.  powłoka cynkowa gr. 42 µm zgodnie z normą PN-EN 10346 oraz  dodatkowa powłoka polimerowa Trenchcoating  o gr. min. 250 µm zgodnie z PN-EN 10169-1;

Odpowiedź 16:

SST M-23.25.10 została skorygowana.

Należy przyjąć standardowe zabezpieczenie tj. powłoka cynkowa gr. 42 µm zgodnie z normą PN-EN 10346 oraz dodatkowa powłoka polimerowa Trenchcoating o gr. min. 250 µm zgodnie z PN-EN 10169-1;

PYTANIE NR 17:

Poz. 9 Wzmocnienie podłoża fundamentów bezpośrednich przez wymianę gruntu M.21.15.01 pkt. 2 Materiały zgodnie z Dokumentacją Projektową a) grunt piaszczysty zgodnie z OST M 11.01.05, b) Geotekstylia…. c) Grut stabilizowany cementem ( o Rm=1,5 MPa );

Z  kolei  w  OST M 21.15.01 pkt. 2 Materiały mowa jest o piasek, żwir, mieszanka cementowo – piaskowa 1:4 i  beton B 10, dokumentacji rysunkowej na rysunku ogólnym widnieje informacja – Matera z kruszywa 0-32 mm z zagęszczeniem – prosimy o wykreślenie niepotrzebnych zapisów z SST i wskazanie materiału, który należy wycenić w pozycji wymiana gruntu.

Odpowiedź 17:

Zakres robót należy wykonać zgodnie z dokumentacja rysunkową. SST została skorygowana.

PYTANIE NR 18:

Kosztorysy ofertowe dotyczące przepustów Poz. 9 Wzmocnienie podłoża fundamentów bezpośrednich przez wymianę gruntu M.21.15.01 pkt. 9 Podstawa płatności – cena jednostkowa obejmuje ………… wykonanie wykopu z odpowiednim jego zabezpieczeniem , rozparciem lub wbiciem i wyciągnięciem ścianek szczelnych, uszczelnieniem i odwodnieniem (łącznie z zastosowaniem igłofiltrów) …………......

Cena jednostkowa obejmuje wykonanie wszystkich czynności i zapewnienie niezbędnych materiałów i sprzętu do wykonania robót.

W związku z tym, iż Projektant w dokumentacji rysunkowej, opisowej i kosztorysowej oraz Zamawiający, który przyjął dokumentację do realizacji, uznali, iż nie ma potrzeby wykonania zabezpieczenia wykopu ściankami szczelnymi oraz odwodnienia wykopu igłofiltrami ,  prosimy o wykreślenie tych zapisów z SST i nie obarczanie Wykonawcy całym  ryzykiem  związanym  z  ponoszeniem kosztów  wykonania ewentualnych robót związanych z umocnieniem czy odwodnieniem wykopu;

Odpowiedź 18:

Realizując roboty przy przebudowie obiektów inżynierskich wykonawca powinien przewidzieć i ująć do wyceny zabezpieczenie wykopów przed napływem wód gruntowych i opadowych oraz zabezpieczenie ścian wykopu celem bezpiecznego wykonania zadania. Zabezpieczenie to jest robotą tymczasową i wybór sposobu zabezpieczenia wykopu oraz jego odwodnienia należy do wykonawcy robót.

PYTANIE NR 19:

Prosimy o potwierdzenie, że bariery stalowe drogowe i balustrady zabezpieczające ruch pieszych na przepustach znajdują się w zakresie robót drogowych;

Odpowiedź 19:

Bariery ochronne drogowe i balustrady zabezpieczające ruch pieszy znajdują się w zakresie robót drogowych

PYTANIE NR 20:

Przepust nr P-17 – rysunek ogólny – widok z góry – na rysunku znajdują się 3 szt. osadników – prosimy o wskazanie pozycji w której należy uwzględnić koszty ich wykonania.

Odpowiedź 20

Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku informuje, że ilość i asortyment robót które wg. oferenta są niezbędne do wykonania zadania, a nie zostały uwzględnione w kosztorysie ofertowym, oferent powinien ująć w ofertowej cenie ryczałtowej. O ostatecznej formie kosztorysu ofertowego decyduje oferent po zapoznaniu się z przedmiotem zamówienia.

Białystok, 13.09.2013