# DANE WYJŚCIOWE DO PROJEKTOWANIA

##### Opracowanie dokumentacji projektowej

#### Przebudowa mostu przez rz. Ralka w km 20+338 oraz skrzyżowania ul. Czyżewskiej i ul. Pałacowej w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 690 w m. Ciechanowiec

#### JNI 01390018

STAN ISTNIEJĄCY:

Most drogowy jednoprzęsłowy, żelbetowy. Układ statyczny swobodnie podparty. Obiekt posiada następujące parametry: długość 8,60m, szerokość 12,95m, rozpiętość podporowa 8,0m, szerokość jezdni 8,5m. Obustronne chodniki o szerokości P – 2,25m, L – 2,2m. Nawierzchnia jezdni – bitumiczna. System odwodnienia – powierzchniowy. Brak urządzeń obcych na obiekcie. Aktualna nośność obiektu: 300 kN.

Most zlokalizowany jest w km 20+338 drogi woj. Nr 690.

Rok budowy - 1965.

Droga Nr 690 posiada klasę techniczną G.

Należy przyjąć:

- początek opracowania w km ok. 20+200,

- koniec opracowania w km ok. 20+370,

- z uwagi na przyjęte rozwiązania techniczne zakresy kilometrażowe mogą ulec zmianie.

Szerokość jezdni na przedmiotowym odcinku: 6,0÷9,0m, chodniki P – 2,3m, L – 2,0m.

Nawierzchnia jezdni – bitumiczna w złym stanie technicznym.

Na przedmiotowym odcinku drogi zlokalizowany jest przepust w km 20+257. Przepust żelbetowy, jednootworowy, 1,0m, długość 10,3m, nośność 300kN.

DOKUMENTACJA PROJEKTOWA POWINNA UWZGLĘDNIAĆ:

- Przebudowę istniejącego mostu celem podwyższenia parametrów technicznych, eksploatacyjnych i użytkowych oraz podwyższenie nośności min. do kl. B (400kN) 
wg PN-85/S-10030 lub budowę nowego obiektu o nośności – kl. A (500kN) 
wg PN-85/S-10030, z uwzględnieniem:

- naprawy lub wymiany wszystkich uszkodzonych elementów konstrukcji mostu oraz wyposażenia,

- naprawy i zabezpieczenia antykorozyjnego konstrukcji, elementów stalowych i żelbetowych,

- wymiany izolacji,

- wymiany dylatacji,

- właściwego i zgodnego z obowiązującymi przepisami odwodnienia mostu,

- wykonania nawierzchni na moście,

- wykonania nawierzchni na chodnikach,

- wprowadzenia elementów poprawiających bezpieczeństwo ruchu kołowego i pieszych zgodnie z rozporządzeniami MTiGM:

    - z dnia 30.05.2000 r. w sprawie warunków, jakim powinny odpowiadać drogowe obiekty inżynierskie i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 63 z 03.08.2000r. z późn. zm.),

    - z dnia 02.03.1999 r. w sprawie warunków, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowania (Dz. U. Nr 43 z 14.05.1999r. z  późn. zm.).

- Przebudowę dojazdów do mostu wraz z przebudową skrzyżowania ul. Czyżewskiej i ul. Pałacowej, z uwzględnieniem:

- przebudowy chodników,

- korekty nienormatywnych łuków poziomych i pionowych,

- wlot drogi publicznej niższej kategorii (ul. Pałacowa) rozwiązać na długości minimum do końca łuków wyokrąglających wlot drogi bocznej lub do granicy pasa drogi wojewódzkiej,

- rozwiązania problemu odwodnienia,

- wycinki drzew i krzaków (ująć wykarczowanie pni),

- przebudowy istniejących miejsc dostępu do drogi publicznej – zjazdy publiczne i indywidualne,

- przebudowę przepustu w km 20+257,

- ewentualnego zaprojektowania ciągu rowerowego, pieszo-rowerowego – zgodnie z ustaleniami podjętymi na spotkaniach z jednostkami samorządowymi i organem zarządzającym ruchem.

Dokumentację należy opracować zgodnie z załącznikiem – WYMAGANIA DOTYCZĄCE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ DLA DROGOWYCH OBIEKTÓW INŻYNIERSKICH.