# DANE WYJŚCIOWE DO PROJEKTOWANIA

##### Opracowanie dokumentacji projektowej

Przebudowa mostu w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 651

w km 50+283 przez rz. Potopka w m. Rowele

#### JNI 01360000

A. PARAMETRY ISTNIEJĄCEGO MOSTU:

Most drogowy jednoprzęsłowy. Układ statyczny łukowy bezprzegubowy. Obiekt posiada następujące parametry: długość 4,5m, szerokość 9,1m, rozpiętość podporowa 4,0m, szerokość jezdni 5,6m. Aktualna nośność użytkowa 300kN. Brak chodników. Nawierzchnia jezdni – bitumiczna. System odwodnienia – powierzchniowy. Brak urządzeń obcych na obiekcie.

Most zlokalizowany jest w km 50+283 drogi woj. Nr 651.

Rok budowy 1954.

B. OPRACOWANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ MOSTU

Zamiarem Zamawiającego jest przebudowa mostu na przepust. Jeżeli w wyniku szczegółowej analizy warunków terenowych oraz obliczeń hydrologicznych okaże się, iż przebudowa mostu na przepust nie jest możliwa, to trzeba opracować dokumentację na przebudowę mostu z podwyższeniem nośności min. do kl. B (400kN) wg PN-85/S-10030.

Dokumentacja projektowa przebudowy mostu na przepust powinna uwzględniać:

Przebudowę istniejącego mostu na przepust celem podwyższenia parametrów technicznych, eksploatacyjnych i użytkowych oraz podwyższenie nośności odpowiadającej kl. A obciążeń (500kN) wg PN-85/S-10030 z uwzględnieniem:

  - rozbiórki istniejącego obiektu,

  - wykonania wykopów i nasypów,

  - ułożenia części przelotowej,

  - wykonania nawierzchni na przepuście,

  - wprowadzenia elementów poprawiających bezpieczeństwo ruchu kołowego i pieszych zgodnie z rozporządzeniami MTiGM:

    - z dnia 30.05.2000r. w sprawie warunków, jakim powinny odpowiadać drogowe obiekty inżynierskie i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 63 z 03.08.2000r. z późn. zm.),

    - z dnia 02.03.1999r. w sprawie warunków, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowania (Dz. U. Nr 43 z 14.05.1999r. z  późn. zm.),

  - przebudowy dojazdów w zakresie po ok. 50÷80 m w obie strony (w zależności od warunków terenowych uzgodnione z Zamawiającym po dokonaniu szczegółowej niwelacji stanu istniejącego nawierzchni i poboczy) wraz z uwzględnieniem ewentualnych zjazdów, przepustów pod zjazdami,

- zaprojektowania kanału technologicznego na potrzeby realizacji projektu "Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej – województwo podlaskie":

- w terenie zabudowanym – 2 rury Ø 110 mm, w których należy umieścić łącznie 4 rury Ø 40 mm wraz ze studniami SK2 i przejściami pod jezdnią (lokalizacja przejść do uzgodnienia z Zamawiającym).

- w terenie niezabudowanym – 4 rury Ø 40 mm wraz ze studniami SK2 i przejściami pod jezdnią (lokalizacja przejść do uzgodnienia z Zamawiającym).

Dokumentacja projektowa przebudowy mostu powinna uwzględniać:

Przebudowę istniejącego mostu celem podwyższenia parametrów technicznych, eksploatacyjnych i użytkowych oraz podwyższenie nośności min. do kl. B (400kN) 
wg PN-85/S-10030 z uwzględnieniem:

- naprawy lub wymiany wszystkich uszkodzonych elementów konstrukcji mostu oraz wyposażenia,

- naprawy i zabezpieczenia antykorozyjnego konstrukcji, elementów stalowych i żelbetowych,

- wymiany izolacji,

- wymiany dylatacji,

- właściwego i zgodnego z obowiązującymi przepisami odwodnienia mostu,

- wykonania nawierzchni na moście,

- wykonania nawierzchni na chodnikach,

  - wprowadzenia elementów poprawiających bezpieczeństwo ruchu kołowego i pieszych zgodnie z rozporządzeniami MTiGM:

    - z dnia 30.05.2000r. w sprawie warunków, jakim powinny odpowiadać drogowe obiekty inżynierskie i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 63 z 03.08.2000r. z późn. zm.),

    - z dnia 02.03.1999r. w sprawie warunków, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowania (Dz. U. Nr 43 z 14.05.1999r. z  późn. zm.).

  - przebudowy dojazdów w zakresie po ok. 50÷80 m w obie strony (w zależności od warunków terenowych uzgodnione z Zamawiającym po dokonaniu szczegółowej niwelacji stanu istniejącego nawierzchni i poboczy) wraz z uwzględnieniem ewentualnych zjazdów, przepustów pod zjazdami,

- zaprojektowania kanału technologicznego na potrzeby realizacji projektu "Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej – województwo podlaskie":

- w terenie zabudowanym – 2 rury Ø 110 mm, w których należy umieścić łącznie 4 rury Ø 40 mm wraz ze studniami SK2 i przejściami pod jezdnią (lokalizacja przejść do uzgodnienia z Zamawiającym).

- w terenie niezabudowanym – 4 rury Ø 40 mm wraz ze studniami SK2 i przejściami pod jezdnią (lokalizacja przejść do uzgodnienia z Zamawiającym).

Dokumentację należy opracować zgodnie z załącznikiem WYMAGANIA DOTYCZĄCE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ DLA DROGOWYCH OBIEKTÓW INŻYNIERSKICH.

# DANE WYJŚCIOWE DO PROJEKTOWANIA

##### Opracowanie dokumentacji projektowej

Przebudowa mostu w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 651

w km 65+704 przez CBN w m. Słobódka

#### JNI 01360006

A. PARAMETRY ISTNIEJĄCEGO MOSTU:

Most drogowy jednoprzęsłowy. Układ statyczny łukowy przegubowy. Obiekt posiada następujące parametry: długość 5,65m, szerokość 8,0m, rozpiętość podporowa 4,85m, szerokość jezdni 6,6m. Brak chodników. Aktualna nośność użytkowa 300kN. Nawierzchnia jezdni – bitumiczna. System odwodnienia – powierzchniowy. Brak urządzeń obcych na obiekcie.

Most zlokalizowany jest w km 65+704 drogi woj. Nr 651.

Rok budowy 1939.

B. OPRACOWANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ MOSTU

Zamiarem Zamawiającego jest przebudowa mostu na przepust. Jeżeli w wyniku szczegółowej analizy warunków terenowych oraz obliczeń hydrologicznych okaże się, iż przebudowa mostu na przepust nie jest możliwa, to trzeba opracować dokumentację na przebudowę mostu z podwyższeniem nośności min. do kl. B (400kN) wg PN-85/S-10030.

Dokumentacja projektowa przebudowy mostu na przepust powinna uwzględniać:

Przebudowę istniejącego mostu na przepust celem podwyższenia parametrów technicznych, eksploatacyjnych i użytkowych oraz podwyższenie nośności odpowiadającej kl. A obciążeń (500kN) wg PN-85/S-10030 z uwzględnieniem:

  - rozbiórki istniejącego obiektu,

  - wykonania wykopów i nasypów,

  - ułożenia części przelotowej,

  - wykonania nawierzchni na przepuście,

  - wprowadzenia elementów poprawiających bezpieczeństwo ruchu kołowego i pieszych zgodnie z rozporządzeniami MTiGM:

    - z dnia 30.05.2000r. w sprawie warunków, jakim powinny odpowiadać drogowe obiekty inżynierskie i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 63 z 03.08.2000r. z późn. zm.),

    - z dnia 02.03.1999r. w sprawie warunków, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowania (Dz. U. Nr 43 z 14.05.1999r. z  późn. zm.),

  - przebudowy dojazdów w zakresie po ok. 50÷80 m w obie strony (w zależności od warunków terenowych uzgodnione z Zamawiającym po dokonaniu szczegółowej niwelacji stanu istniejącego nawierzchni i poboczy) wraz z uwzględnieniem ewentualnych zjazdów, przepustów pod zjazdami,

- zaprojektowania kanału technologicznego na potrzeby realizacji projektu "Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej – województwo podlaskie":

- w terenie zabudowanym – 2 rury Ø 110 mm, w których należy umieścić łącznie 4 rury Ø 40 mm wraz ze studniami SK2 i przejściami pod jezdnią (lokalizacja przejść do uzgodnienia z Zamawiającym).

- w terenie niezabudowanym – 4 rury Ø 40 mm wraz ze studniami SK2 i przejściami pod jezdnią (lokalizacja przejść do uzgodnienia z Zamawiającym).

Dokumentacja projektowa przebudowy mostu powinna uwzględniać:

Przebudowę istniejącego mostu celem podwyższenia parametrów technicznych, eksploatacyjnych i użytkowych oraz podwyższenie nośności min. do kl. B (400kN) 
wg PN-85/S-10030 z uwzględnieniem:

- naprawy lub wymiany wszystkich uszkodzonych elementów konstrukcji mostu oraz wyposażenia,

- naprawy i zabezpieczenia antykorozyjnego konstrukcji, elementów stalowych i żelbetowych,

- wymiany izolacji,

- wymiany dylatacji,

- właściwego i zgodnego z obowiązującymi przepisami odwodnienia mostu,

- wykonania nawierzchni na moście,

- wykonania nawierzchni na chodnikach,

  - wprowadzenia elementów poprawiających bezpieczeństwo ruchu kołowego i pieszych zgodnie z rozporządzeniami MTiGM:

    - z dnia 30.05.2000r. w sprawie warunków, jakim powinny odpowiadać drogowe obiekty inżynierskie i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 63 z 03.08.2000r. z późn. zm.),

    - z dnia 02.03.1999r. w sprawie warunków, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowania (Dz. U. Nr 43 z 14.05.1999r. z  późn. zm.).

  - przebudowy dojazdów w zakresie po ok. 50÷80 m w obie strony (w zależności od warunków terenowych uzgodnione z Zamawiającym po dokonaniu szczegółowej niwelacji stanu istniejącego nawierzchni i poboczy) wraz z uwzględnieniem ewentualnych zjazdów, przepustów pod zjazdami,

- zaprojektowania kanału technologicznego na potrzeby realizacji projektu "Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej – województwo podlaskie":

- w terenie zabudowanym – 2 rury Ø 110 mm, w których należy umieścić łącznie 4 rury Ø 40 mm wraz ze studniami SK2 i przejściami pod jezdnią (lokalizacja przejść do uzgodnienia z Zamawiającym).

- w terenie niezabudowanym – 4 rury Ø 40 mm wraz ze studniami SK2 i przejściami pod jezdnią (lokalizacja przejść do uzgodnienia z Zamawiającym).

Dokumentację należy opracować zgodnie z załącznikiem WYMAGANIA DOTYCZĄCE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ DLA DROGOWYCH OBIEKTÓW INŻYNIERSKICH.