# DANE WYJŚCIOWE DO PROJEKTOWANIA

#### Przebudowa przepustu w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 670

#### w km 9+011 w m. Dawidowizna

#### JNI 1181142

A. PARAMETRY ISTNIEJĄCEGO PRZEPUSTU:

Przepust drogowy ramowy, kamienno-botonowy, światło pionowe 1,0m światło poziome 1,3m i długość 7,6m.

Przepust zlokalizowany jest w km 9+011 drogi woj. Nr 670.

Aktualna nośność obiektu: 300 kN.

Rok budowy 1952.

Obiekt w stanie niedostatecznym – pęknięcia spoin w ściankach z ciosów kamiennych, korozja zewnętrzna i ubytki betonu w górnej części przyczółka na oparciu płyty. Brak barier i ścian czołowych. Przepust nienormatywny – ze względu na usytuowanie, konstrukcja powoduje zwężenie drogi nad przepustem.

B. OPRACOWANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ:

Dokumentacja projektowa powinna uwzględniać:

  - rozbiórkę istniejącego obiektu,

  - wykonanie wykopów i nasypów,

  - ułożenie części przelotowej,

  - wykonanie nawierzchni na przepuście,

  - wprowadzenie elementów poprawiających bezpieczeństwo ruchu kołowego i pieszych zgodnie z rozporządzeniami MTiGM:

    - z dnia 30.05.2000r. w sprawie warunków, jakim powinny odpowiadać drogowe obiekty inżynierskie i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 63 z 03.08.2000r. z późn. zm.),

    - z dnia 02.03.1999r. w sprawie warunków, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowania (Dz. U. Nr 43 z 14.05.1999r. z  późn. zm.).

  - przebudowę dojazdów w niezbędnym zakresie (w zależności od warunków terenowych uzgodnione z Zamawiającym po dokonaniu szczegółowej niwelacji stanu istniejącego nawierzchni i poboczy) wraz z uwzględnieniem ewentualnych zjazdów, przepustów pod zjazdami,

- podwyższenie parametrów technicznych, eksploatacyjnych i użytkowych oraz podwyższenie nośności obiektu do kl. A (500kN) wg PN-85/S-10030,

- zaprojektowania kanału technologicznego na potrzeby realizacji projektu "Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej – województwo podlaskie":

- w terenie zabudowanym – 2 rury Ø 110 mm, w których należy umieścić łącznie 4 rury Ø 40 mm wraz ze studniami SK2 i przejściami pod jezdnią (lokalizacja przejść do uzgodnienia z Zamawiającym).

- w terenie niezabudowanym – 4 rury Ø 40 mm wraz ze studniami SK2 i przejściami pod jezdnią (lokalizacja przejść do uzgodnienia z Zamawiającym).

Dokumentację należy opracować zgodnie z załącznikiem – WYMAGANIA DOTYCZĄCE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ DLA DROGOWYCH OBIEKTÓW INŻYNIERSKICH.

# DANE WYJŚCIOWE DO PROJEKTOWANIA

#### Przebudowa trzech przepustów w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 670

#### w km 15+959 w m. Smogorówka

#### JNI 1181146

A. PARAMETRY ISTNIEJĄCEGO PRZEPUSTU:

Przepust drogowy dwuotworowy:

I – sklepiony (światło poziome 2,1m, światło pionowe 1,3m, długość 15,7m

II – rurowy (0,6m), długość 15,7m.

Przepust zlokalizowany jest w km 15+959 drogi woj. Nr 670.

Aktualna nośność obiektu: 300 kN.

Rok budowy 1952.

Obiekt w stanie niepokojącym – na dnie górnej części przepustu wyst. spękanie i zapadnięcie dna z betonu na całej szerokości i długości. Na dolnej części przepustu klawiszowanie rur.

B. OPRACOWANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ:

Dokumentacja projektowa powinna uwzględniać:

  - rozbiórkę istniejącego obiektu,

  - wykonanie wykopów i nasypów,

  - ułożenie części przelotowej,

  - wykonanie nawierzchni na przepuście,

  - wprowadzenie elementów poprawiających bezpieczeństwo ruchu kołowego i pieszych zgodnie z rozporządzeniami MTiGM:

    - z dnia 30.05.2000r. w sprawie warunków, jakim powinny odpowiadać drogowe obiekty inżynierskie i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 63 z 03.08.2000r. z późn. zm.),

    - z dnia 02.03.1999r. w sprawie warunków, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowania (Dz. U. Nr 43 z 14.05.1999r. z  późn. zm.).

  - przebudowę dojazdów w zakresie po ok. 70÷90 m w obie strony (w zależności od warunków terenowych uzgodnione z Zamawiającym po dokonaniu szczegółowej niwelacji stanu istniejącego nawierzchni i poboczy) wraz z uwzględnieniem ewentualnych zjazdów, przepustów pod zjazdami,

- podwyższenie parametrów technicznych, eksploatacyjnych i użytkowych oraz podwyższenie nośności obiektu do kl. A (500kN) wg PN-85/S-10030,

- zaprojektowania kanału technologicznego na potrzeby realizacji projektu "Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej – województwo podlaskie":

- w terenie zabudowanym – 2 rury Ø 110 mm, w których należy umieścić łącznie 4 rury Ø 40 mm wraz ze studniami SK2 i przejściami pod jezdnią (lokalizacja przejść do uzgodnienia z Zamawiającym).

- w terenie niezabudowanym – 4 rury Ø 40 mm wraz ze studniami SK2 i przejściami pod jezdnią (lokalizacja przejść do uzgodnienia z Zamawiającym).

Dokumentację należy opracować zgodnie z załącznikiem – WYMAGANIA DOTYCZĄCE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ DLA DROGOWYCH OBIEKTÓW INŻYNIERSKICH.