- DANE WYJŚCIOWE DO PROJEKTOWANIA

- ZADANIE 2

- „Markowszczyzna – Roszki Wodźki – rozbudowa dróg wojewódzkich Nr 682 i Nr 681 wraz z drogowymi obiektami inżynierskimi i niezbędną infrastrukturą.”

- Zadanie obejmuje:

- Rozbudowę drogi wojewódzkiej Nr 682 na odcinku Łapy – Markowszczyzna z obejściem m. Uhowo oraz obejściem m. Turośń Dolna

- Rozbudowę drogi wojewódzkiej Nr 681 na odcinku Roszki Wodźki – Łapy z obejściem m. Łapy i Płonka Kościelna

- Droga Nr 682 Łapy – Turośń Dolna - Markowszczyzna posiada klasę techniczną G, przekrój szlakowy, półuliczny lub uliczny.

- Droga Nr 681 Roszki Wodźki – Łapy – Poświętne – Brańsk – Ciechanowiec posiada klasę techniczną G oraz na przeważającej długości przekrój szlakowy (przekrój uliczny w m. Płonka Kościelna oraz Łapy)

- Należy przyjąć:

- Droga wojewódzka Nr 682

- początek opracowania w km ok. 3+466 (m. Łapy)

- koniec opracowania w km ok. 16+308 (dowiązanie do planowanej na lata 2014-2015 budowy obwodnicy Księżyna),

- łączna długość odcinka wynosi 12,84km,

- długość terenu zabudowanego wynosi 1,92km

- z uwagi na przyjęte rozwiązania techniczne zakresy kilometrażowe mogą ulec zmianie.

- Droga wojewódzka Nr 681

- początek opracowania w km 0+000 (Roszki Wodźki)

- koniec opracowania w km ok. 7+930 (m. Łapy)

- łączna długość odcinka wynosi 7,93km

- długość terenu zabudowanego wynosi 2,84km

- z uwagi na przyjęte rozwiązania techniczne zakresy kilometrażowe mogą ulec zmianie.

- Szerokość jezdni:

  - Szerokość jezdni drogi wojewódzkiej Nr 682 na odcinku Łapy - Markowszczyzna wynosi w zdecydowanej większości 6m (ok. 75% długości odcinka), na pozostałym odcinku wynosi 7-8m,

  - Szerokość jezdni drogi wojewódzkiej Nr 681 na odcinku Roszki Wodźki – Łapy wynosi w zdecydowanej większości 6m (ok. 80% długości odcinka), na pozostałym odcinku wynosi 9m,

- Istniejące odwodnienie na drogach wojewódzkich przewidzianych do przebudowy odbywa się powierzchniowo do rowów przydrożnych z odprowadzeniem do rzek i rowów melioracyjnych; stan techniczny większości rowów przydrożnych na rozpatrywanych odcinkach dróg – zadawalający.

- Istniejące chodniki występują w następujących miejscowościach:

- Droga wojewódzka Nr 682

- Uhowo: od km 3+890 do km 4+443 (SP), od km 3+460 do km 3+840 (SL), od km 3+890 do km 5+001 (SL)

- Turośń Dolna: od km 11+062 do km 11+375 (SP), od km 11+194 do km 11+375 (SL),

- Droga wojewódzka Nr 681

- Płonka Kościelna: od km 3+910 do km 4+598 (SP), od km 3+531 do km 4+675 (SL),

- Łapy: od km 6+778 do km 7+600 (SP), od km 6+778 do km 7+600 (SL)

- Istniejące pobocza są w stanie technicznym zadawalającym lub dobrym.

- Nawierzchnia jezdni na rozpatrywanych odcinkach dróg wojewódzkich – bitumiczna na przeważających odcinkach w złym stanie technicznym o zdeformowanym przekroju i profilu, ze spękaniami poprzecznymi, siatkowymi i licznymi ubytkami.

- Istniejące drogowe obiekty inżynierskie:

- Droga wojewódzka nr 682

- przepust nr 1 w km 4+152 (Uhowo) – betonowy sklepiony 0,8m/0,9m (poziom/pion), dł. 11,2m w stanie technicznym wg ewidencji - zadawalającym,

- przepust nr 2 w km 5+201 (Uhowo) – żelbetowy rurowy 0,8m/0,8m (poziom/pion) dł. 11,2m w stanie technicznym wg ewidencji – dobrym,

- przepust nr 3 w km 5+652 (Uhowo) – żelbetowy rurowy 0,8m/0,8m (poziom/pion) dł. 11,1m w stanie technicznym wg ewidencji – zadawalającym,

- przepust nr 4 w km 7+053 (Bojary) – żelbetowy rurowy 1,0m/1,0m (poziom/pion) dł. 11,1m, w stanie technicznym wg ewidencji – zadawalającym,

- przepust nr 5 w km 7+940 (Bojary) – żelbetowy rurowy 0,8/0,8m (poziom/pion) dł. 11,1m, w stanie technicznym wg ewidencji – zadawalającym,

- przepust nr 6 w km 8+934 (Stoczki) – żelbetowy rurowy 0,8m/0,8m (poziom/pion), dł.11,1m, w stanie technicznym wg ewidencji – zadawalającym,

- przepust nr 7 w km 9+376 (Bojary) – żelbetowy rurowy 0,8m/0,8m (poziom/pion), dł.12,0m, w stanie technicznym wg ewidencji – dobrym,

- przepust nr 8 w km 10+310 (Turośń Dolna) – żelbetowy rurowy 0,8m/0,8m (poziom/pion), dł.11,2m, w stanie technicznym wg ewidencji – dobrym,

- przepust nr 9 w km 10+785 (Turośń Dolna) – żelbetowy rurowy 1,25m/1,25m (poziom/pion), dł.11,3m, w stanie technicznym wg ewidencji – dobrym,

- przepust nr 10 w km 11+408 (Turośń Dolna) – żelbetowy rurowy 0,8m/0,8m (poziom/pion), dł.11,3m, w stanie technicznym wg ewidencji – dobrym,

- przepust nr 11 w km 11+681 (Turośń Dolna) – żelbetowy rurowy 0,8m/0,8m (poziom/pion), dł.11,3m, w stanie technicznym wg ewidencji – zadawalajacym,

- przepust nr 12 w km 12+210 (Turośń Dolna) – betonowy sklepiony 0,9m/0,9m (poziom/pion), dł.12,9m, w stanie technicznym wg ewidencji – dobrym,

- przepust nr 13 w km 12+923 (Turośń Dolna) – żelbetowy rurowy 0,8m/0,8m (poziom/pion), dł.15,0m, w stanie technicznym wg ewidencji – zadawalającym,

- przepust nr 14 w km 13+210 (Turośń Dolna) – żelbetowy rurowy 0,8m/0,8m (poziom/pion), dł.15,0m, w stanie technicznym wg ewidencji – złym,

- przepust nr 15 w km 13+530 (Turośń Dolna) – żelbetowy rurowy 0,8m/0,8m (poziom/pion), dł.12,4m, w stanie technicznym wg ewidencji – zadawalającym,

- przepust nr 16 w km 13+753 (Markowszczyzna) – żelbetowy rurowy 0,8m/0,8m (poziom/pion), dł.12,4m, w stanie technicznym wg ewidencji – zadawalającym,

- przepust nr 17 w km 14+650 (Markowszczyzna) – żelbetowy rurowy 1,25m/1,25m (poziom/pion), dł.16,5m, w stanie technicznym wg ewidencji – zadawalającym,

- przepust nr 18 w km 15+328 (Markowszczyzna) – żelbetowy rurowy 0,8m/0,8m (poziom/pion), dł.11,2m, w stanie technicznym wg ewidencji – dobrym,

- przepust nr 19 w km 15+827 (Markowszczyzna) – żelbetowy rurowy 0,8m/0,8m (poziom/pion), dł.11,2m, w stanie technicznym wg ewidencji – zadawalającym,

- obiekt mostowy nr 1 w km 3+466 na rz. Narew w m. Uhowo – dł. całkowita – 168,88m, szer. całkowita – 13,20m, dźwigary stalowe, układ statyczny ciągły, rok budowy 1995, stan techniczny zadawalający,

- obiekt mostowy nr 2 w km 8+630 na C.B.N. w m. Bojary – dł. całkowita – 5,61m, szer. całkowita – 10,02m, dźwigary z betonu zbrojonego, układ statyczny swobodnie podparty, rok budowy 1959, stan techniczny dobry,

- obiekt mostowy nr 3 w km 10+879 na rz. Turośnianka w m. Turośń Dolna – dł. całkowita – 10,25m, szer. całkowita – 11,00m, dźwigary z betonu zbrojonego, układ statyczny swobodnie podparty, rok budowy 1964, stan techniczny zły,

- Droga wojewódzka nr 681

- przepust nr 1 w km 0+505 (Roszki Wodźki) – żelbetowy rurowy 1,0m/1,0m (poziom/pion), dł. 11,2m w stanie technicznym wg ewidencji - dobrym,

- przepust nr 2 w km 1+056 (Roszki Wodźki) – żelbetowy rurowy 0,9m/0,9m (poziom/pion), dł. 12,0m w stanie technicznym wg ewidencji - dobrym,

- przepust nr 3 w km 1+303 (Roszki Wodźki) – żelbetowy rurowy 0,8m/0,8m (poziom/pion), dł. 12,0m w stanie technicznym wg ewidencji - zadawalającym,

- przepust nr 4 w km 3+021 (Płonka Kozły) – żelbetowy rurowy 1,0m/1,0m (poziom/pion), dł. 15,2m w stanie technicznym wg ewidencji - zadawalającym,

- przepust nr 5 w km 3+357 (Płonka Kościelna) – żelbetowy rurowy 0,8m/0,8m (poziom/pion), dł. 15,0m w stanie technicznym wg ewidencji - dobrym,

- przepust nr 6 w km 4+422 (Płonka Kościelna) – żelbetowy rurowy 0,8m/0,8m (poziom/pion), dł. 21,0m w stanie technicznym wg ewidencji - zadawalającym,

- przepust nr 7 w km 5+032 (Płonka Kościelna) – żelbetowy rurowy 0,8m/0,8m (poziom/pion), dł. 15,0 m w stanie technicznym wg ewidencji - zadawalającym,

- przepust nr 8 w km 5+535 (Łapy) – żelbetowy rurowy 0,8m/0,8m (poziom/pion), dł. 15,0m w stanie technicznym wg ewidencji - zadawalającym,

- przepust nr 9 w km 5+914 (Łapy) – żelbetowy rurowy 0,8m/0,8m (poziom/pion), dł. 11,2m w stanie technicznym wg ewidencji - dobrym,

- przepust nr 10 w km 6+550 (Łapy) – żelbetowy rurowy 1,5m/1,5m (poziom/pion), dł. 14,5m w stanie technicznym wg ewidencji - zadawalającym,

- przepust nr 11 w km 7+880 (Łapy Łynki) – żelbetowy rurowy 1,0m/1,0m (poziom/pion), dł. 12,0m w stanie technicznym wg ewidencji - zadawalającym,

- obiekt mostowy nr 1 w km 3+783 na rz. Awissa w m. Płonka Kościelna – dł. całkowita – 12,63m, szer. całkowita – 9,96m, dźwigary z betonu zbrojonego, układ statyczny swobodnie podparty, rok budowy 1959, stan techniczny zły,

- Planowane do budowy nowe obiekty inżynierskie:

- Wiadukt drogowy w okolicach Uhowa w miejscu skrzyżowania linii kolejowej z planowaną obwodnicą Uhowa (zgodnie z załączonym planem orientacyjnym) – odrębne opracowanie, które zostanie wykonane na zlecenie PKP PLK S.A. – Wykonawca dokumentacji projektowej zobligowany jest do ścisłej współpracy z projektantami opracowującymi dokumentację na wykonanie przedmiotowego wiaduktu drogowego celem zaprojektowania dojazdów do wiaduktu

- Przejście podziemne dla pieszych z wyjściem na perony – odrębne opracowanie, które zostanie wykonane na zlecenie PKP PLK S.A. – Wykonawca dokumentacji projektowej zobligowany jest do ścisłej współpracy z projektantami opracowującymi dokumentację na wykonanie przedmiotowego przejścia podziemnego

- inne obiekty inżynierskie, które będą niezbędne do prawidłowej realizacji zadania

- Podana lokalizacja i ilość obiektów inżynierskich stanowi wykaz ewidencyjny. Nie zwalnia to z obowiązku wykonania przez Wykonawcę szczegółowej inwentaryzacji w terenie celem zlokalizowania obiektów nie będących w ewidencji PZDW.

- Wskazane powyżej obiekty inżynierskie występują w ciągu istniejących dróg wojewódzkich. W przypadku planowanych obejść miejscowości niektóre z nich mogą znaleźć się poza zakresem opracowania dokumentacji. W takim przypadku może zajść jednak potrzeba zaprojektowania nowych obiektów inżynierskich, jeżeli warunki terenowe będą wskazywały na konieczność ich wykonania w celu prawidłowego funkcjonowania drogi.

- Przejazdy kolejowe:

- Droga wojewódzka Nr 682

- przejazd kolejowy kat. A linii nr 6 Zielonka – Kuźnica Białostocka w m. Uhowo w km ok. 3+865 drogi wojewódzkiej Nr 682 - w przypadku wykonania wiaduktu drogowego w miejscu planowanej obwodnicy Uhowa przedmiotowy przejazd planowany jest do likwidacji

- Droga wojewódzka nr 681

- brak przejazdów kolejowych

- Materiały do uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach w ramach przedmiotowego zadania należy opracować uwzględniając następujące odcinki dróg wojewódzkich:

- Droga wojewódzka Nr 682 od km ok. 3+466 (m. Łapy) do km ok. 16+308 (Markowszczyzna) wraz z obiektami inżynierskimi, dla których dokumentacja wykonawcza będzie opracowywana na zlecenie PKP PLK S.A. (wiadukt nad linią kolejową, przejście podziemne w Uhowie)

- Droga wojewódzka Nr 681 od km ok. 0+000 (Roszki Wodźki) do km ok. 7+930 (m. Łapy)

- Droga wojewódzka Nr 678 na odcinku od km proj. 4+500 do km proj. 7+690 (obwodnica Księżyna)

- Przyjąć rozwiązania projektowe zgodnie z wytycznymi technicznymi i projektowymi załączonymi do SIWZ oraz warunkami technicznymi, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie oraz warunkami technicznymi, jakim powinny odpowiadać drogowe obiekty inżynierskie i ich usytuowanie.

- Konstrukcję jezdni głównej do przenoszenia obciążeń ruchem przyjąć zgodnie z zał. Nr 1A – wytyczne projektowe konstrukcji nawierzchni dróg (budowa, przebudowa, remont nawierzchni drogi, skrzyżowań)

- Zakres projektowanych robót obejmuje:

- poszerzenie i wzmocnienie istniejącej nawierzchni oraz umocnienie poboczy dla klasy G i podniesienie nośności do 115kN,

- poszerzenie jezdni do szerokości 7,0 m,

- rozbudowę, przebudowę, budowę drogowych obiektów inżynierskich (ilość według potrzeb),

- korektę nienormatywnych łuków poziomych i pionowych,

- budowę lub przebudowę zatok autobusowych,

- budowę chodników jedno lub dwustronnych w terenie zabudowanym – w uzgodnieniu z Zamawiającym,

- rozbudowę istniejącego lub budowę nowego systemu odwodnienia korpusu drogowego (kanalizacja deszczowa) wraz z odprowadzeniem wody poza istniejący pas drogowy,

- przebudowę istniejących miejsc dostępu do drogi publicznej, w oparciu o parametry właściwe dla funkcji zjazdu,

- rozbudowę/przebudowę skrzyżowań z drogami innej kategorii,

- budowę miejsc do kontroli i ważenia pojazdów (o ile zajdzie taka konieczność),

- budowę i przebudowę parkingów i zatok postojowych (o ile zajdzie taka konieczność),

- budowę przejść dla pieszych wraz z azylami (o ile zajdzie taka konieczność),

- budowę separatorów ruchu wraz z ich oświetleniem(o ile zajdzie taka konieczność),

- przebudowę lub zabezpieczenie, w niezbędnym zakresie, urządzeń obcych  (branż: elektroenergetycznych, teletechnicznych, sanitarnych i innych) kolidujących z rozbudowywaną drogą i obiektami inżynierskimi,

- budowę kanału technologicznego (należy zaprojektować 2 rury HDPE o średnicy min. 110mm w terenie zabudowanym, 4 rury o średnicy 40mm w terenie niezabudowanym wraz ze studniami), o ile zajdzie taka konieczność,

- uzupełnienie istniejącego lub budowę nowego oświetlenia (o ile zajdzie taka konieczność),

- zagospodarowanie zieleni w granicach projektowanego pasa drogowego

- W ramach przebudowy drogi należy uwzględnić zagospodarowanie terenów przyległych (dotyczy głównie funkcjonujących zakładów produkcyjnych).

- Dokonać analizy ruchu kołowego i pieszego, biorąc pod uwagę obsługę terenów przyległych i obciążenie komunikacyjne związane z działalnością zakładów produkcyjnych oraz obiektów turystycznych i sakralnych.

- Uwzględnić przebudowę skrzyżowań z drogami bocznymi zgodnie z obowiązującymi przepisami.

- Dokonać analizy natężenia ruchu i potoków ruchu.

- Wloty dróg publicznych niższej kategorii rozwiązać na długości minimum do końca łuków wyokrąglających wlot drogi bocznej lub do granicy pasa drogi wojewódzkiej, konstrukcję nawierzchni dostosować do przenoszenia obciążeń ruchem kat. KR3, o ile nie wynika to z dokonanych obliczeń i innych przepisów.

- Przystanki komunikacji publicznej umieścić w zatokach z uwzględnieniem zasad bezpieczeństwa ruchu drogowego i innych uwarunkowań. Zatoki autobusowe zaprojektować zgodnie z zał. Nr 1D – wytyczne projektowe – zatoka autobusowa.

- Zgodnie z Art. 18 punkt 2 Ustawy o publicznym transporcie zbiorowym z dnia 16 grudnia 2010r budowa, przebudowa i remont wiat przystankowych lub innych budynków służących pasażerom, usytuowanych w pasie drogowym dróg publicznych bez względu na kategorię tych dróg należy do obowiązków gminy. Rozwiązanie zatok autobusowych uzgodnić z właściwą gminą.

- W celu ustalenia lokalizacji zatok autobusowych należy skonsultować się lub ewentualnie zorganizować spotkanie w terenie z osobami decyzyjnymi, w tym m.in. przedstawicielem Urzędu Marszałkowskiego, przedstawicielem Komendy Wojewódzkiej Policji, przedstawicielem władz danej gminy, przedstawicielami Zamawiającego. Na spotkaniu należy przedstawić istniejącą i projektowaną lokalizację zatok autobusowych spełniającą wymogi techniczne.

- Zaprojektować odpowiednie elementy odwodnienia drogi.

- Uwzględnić niezbędną wycinkę drzew, krzaków (ująć wykarczowanie pni po usuniętych drzewach) oraz zaprojektować odpowiednie nasadzenia (jeżeli decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach narzuci obowiązek dokonania nasadzeń).

- Uwzględnić przebudowę, budowę miejsc dostępu do drogi publicznej - zjazdów publicznych i indywidualnych – skorygować ich parametry zgodnie z warunkami technicznymi, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie. Przyjąć rozwiązania projektowe zgodnie z zał. Nr 1B – wytyczne projektowe konstrukcji nawierzchni chodników.

- zjazdy publiczne – szerokość powinna być dostosowana do rodzaju pojazdów korzystających z nich, lecz nie powinna być większa niż szerokość jezdni głównej, konstrukcję nawierzchni dostosować do przenoszenia obciążeń ruchem KR3,

- zjazdy indywidualne pojedyncze (4,5m) lub podwójne (6,0m)

- Zjazdy publiczne i indywidualne w granicach pasa drogowego zaprojektować z dwóch warstw bitumicznych. Należy zaprojektować obrukowanie (umocnienie) wlotów i wylotów przepustów pod zjazdami (dno rowu – min. 0,5m od wlotu przepustu, skarpy i przeciwskarpy w całości łącznie z min. 0,5m wywinięciem na pobocze zjazdu)

- Na odcinkach jezdni o małych spadkach należy przeanalizować zaprojektowanie ścieków krawędziowych zapewniających skuteczne odprowadzenie wody opadowej z nawierzchni jezdni.

- Ciągi piesze zlokalizować w terenie zabudowanym - w obrębie przystanków komunikacji publicznej oraz zgodnie z ustaleniami podjętymi na przewidzianych instrukcją dla oferentów spotkaniach. Ciągi piesze zlokalizować w miarę możliwości odsunięte od jezdni, o ile pozwalają na to warunki terenowe. Przyjąć rozwiązania projektowe zgodnie z załącznikiem Nr 1B -  wytyczne projektowe konstrukcji nawierzchni chodników.

- Ciągi rowerowe, pieszo-rowerowe zaprojektować zgodnie z ustaleniami podjętymi na przewidzianych instrukcją dla oferentów spotkaniach z przedstawicielami Zamawiającego, jednostkami samorządowymi i organem zarządzającym ruchem. Nawierzchnia na ciągach rowerowych bitumiczna. W terenie zabudowanym dopuszcza się zastosowanie kolorowej kostki betonowej. Zaprojektowana nawierzchnia i konstrukcja na ciągach rowerowych powinna być uzgodniona z Zamawiającym. Konstrukcja na ciągach pieszych i pieszo – rowerowych (szczególnie przyległych do jezdni) powinna posiadać warstwę podbudowy.

- Przepusty:

- Przeanalizować ich stan techniczny i w razie potrzeby zaprojektować ich budowę/przebudowę tak, aby przenosiły obciążenia klasy A wg PN-85/S-10030.

- W ramach opracowania Wykonawca winien poinformować Zamawiającego o posadowieniu istniejących obiektów inżynierskich (sposób oraz rzędne posadowienia) oraz o sposobie odprowadzania z nich wód. W przypadku braku możliwości odprowadzenia wód z drogowych obiektów inżynierskich należy przeanalizować problem i podać stosowne rozwiązania ( np. zmiana rzędnych posadowienia, zbiornik odparowujący, oczyszczenie rowu odprowadzającego bądź cieku). Po dokonaniu powyższej analizy Wykonawca powinien złożyć stosowne oświadczenie, że wszystkie przepusty mają odpływy.

- W przypadku występowania na drogowym obiekcie inżynierskim urządzeń obcych, należy opracować dokumentację przełożenia ich poza obiekt.

- Pobocza zaprojektować z kruszywa naturalnego lub z wykorzystaniem materiałów z rozbiórki nawierzchni.

- Materiały rozbiórkowe, nadające się do ponownego wbudowania i dopuszczone do stosowania zgodnie z odrębnymi przepisami, maksymalnie wykorzystać na budowie.

- Wokół studni separatorów (włazów do czyszczenia separatorów) należy zaprojektować obrukowanie z kostki betonowej (szer. 2,0m)

- W ramach opracowania drogowego należy w uzgodnieniu z Inspekcją Transportu Drogowego przeanalizować i ewentualnie uwzględnić zaprojektowanie miejsc kontroli i ważenia pojazdów oraz parkingów dla pojazdów wykonujących przewozy drogowe.

- Rozwiązać dojścia do kapliczek przydrożnych i dużych krzyży wraz z obramowaniem wokół szer. 2,0m.

- Należy zaprojektować oznakowanie poziome grubowarstwowe z mas termoplastycznych.

- data:

- opracował:                                                                                                                         zatwierdził: