# DANE WYJŚCIOWE DO PROJEKTOWANIA

#### Przebudowa przepustu w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 673

#### w km 7+539 w m. Kolonia Szuszalewo

#### JNI 1331124

A. PARAMETRY ISTNIEJĄCEGO PRZEPUSTU:

Przepust drogowy płytowy, żelbetowy, jednootworowy, światło pionowe 1,0m światło poziome 1,2m i długość 8,2m. Przepust zlokalizowany jest w km 7+539 drogi woj. Nr 673.

Aktualna nośność obiektu: 300 kN.

Obiekt w stanie zadowalającym – ubytki w nawierzchni, widoczne łaty po naprawie nawierzchni, korozja zewnętrzna betonu. Przepust nienormatywny – ze względu na usytuowanie, konstrukcja powoduje zwężenie drogi nad przepustem.

B. OPRACOWANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ:

Dokumentacja projektowa powinna uwzględniać:

  - rozbiórkę istniejącego obiektu,

  - wykonanie wykopów i nasypów,

  - ułożenie części przelotowej,

  - wykonanie nawierzchni na przepuście,

  - wprowadzenie elementów poprawiających bezpieczeństwo ruchu kołowego i pieszych zgodnie z rozporządzeniami MTiGM:

    - z dnia 30.05.2000r. w sprawie warunków, jakim powinny odpowiadać drogowe obiekty inżynierskie i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 63 z 03.08.2000r. z późn. zm.),

    - z dnia 02.03.1999r. w sprawie warunków, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowania (Dz. U. Nr 43 z 14.05.1999r. z  późn. zm.).

  - przebudowę dojazdów w zakresie po ok. 60÷90m w obie strony (w zależności od warunków terenowych uzgodnione z Zamawiającym po dokonaniu szczegółowej niwelacji stanu istniejącego nawierzchni i poboczy) wraz z uwzględnieniem ewentualnych zjazdów, przepustów pod zjazdami,

- podwyższenie parametrów technicznych, eksploatacyjnych i użytkowych oraz podwyższenie nośności obiektu do kl. A (500kN) wg PN-85/S-10030,

- zaprojektowania kanału technologicznego na potrzeby realizacji projektu "Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej – województwo podlaskie":

- w terenie zabudowanym – 2 rury Ø 110 mm, w których należy umieścić łącznie 4 rury Ø 40 mm wraz ze studniami SK2 i przejściami pod jezdnią (lokalizacja przejść do uzgodnienia z Zamawiającym).

- w terenie niezabudowanym – 4 rury Ø 40 mm wraz ze studniami SK2 i przejściami pod jezdnią (lokalizacja przejść do uzgodnienia z Zamawiającym).

Dokumentację należy opracować zgodnie z załącznikiem – WYMAGANIA DOTYCZĄCE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ DLA DROGOWYCH OBIEKTÓW INŻYNIERSKICH.

# DANE WYJŚCIOWE DO PROJEKTOWANIA

#### Przebudowa przepustu w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 673

#### w km 9+418 w m. Kolonia Grabowo

#### JNI 1331127

A. PARAMETRY ISTNIEJĄCEGO PRZEPUSTU:

Przepust drogowy płytowy, żelbetowy, jednootworowy światło pionowe 1,6m światło poziome 2,1m i długość 8,2m. Przepust zlokalizowany jest w km 9+418 drogi woj. Nr 673.

Aktualna nośność obiektu: 300 kN.

Obiekt w stanie zadowalającym – od spodu płyty miejscowe złuszczenie betonu, korozja betonu, widoczne miejsca po naprawach, zawyżenie pobocza gruntowego 5%. Przepust nienormatywny – ze względu na usytuowanie, konstrukcja powoduje zwężenie drogi nad przepustem.

B. OPRACOWANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ:

Dokumentacja projektowa powinna uwzględniać:

  - rozbiórkę istniejącego obiektu,

  - wykonanie wykopów i nasypów,

  - ułożenie części przelotowej,

  - wykonanie nawierzchni na przepuście,

  - wprowadzenie elementów poprawiających bezpieczeństwo ruchu kołowego i pieszych zgodnie z rozporządzeniami MTiGM:

    - z dnia 30.05.2000r. w sprawie warunków, jakim powinny odpowiadać drogowe obiekty inżynierskie i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 63 z 03.08.2000r. z późn. zm.),

    - z dnia 02.03.1999r. w sprawie warunków, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowania (Dz. U. Nr 43 z 14.05.1999r. z  późn. zm.).

  - przebudowę dojazdów w zakresie po ok. 60÷90m w obie strony (w zależności od warunków terenowych uzgodnione z Zamawiającym po dokonaniu szczegółowej niwelacji stanu istniejącego nawierzchni i poboczy) wraz z uwzględnieniem ewentualnych zjazdów, przepustów pod zjazdami,

- podwyższenie parametrów technicznych, eksploatacyjnych i użytkowych oraz podwyższenie nośności obiektu do kl. A (500kN) wg PN-85/S-10030,

- zaprojektowania kanału technologicznego na potrzeby realizacji projektu "Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej – województwo podlaskie":

- w terenie zabudowanym – 2 rury Ø 110 mm, w których należy umieścić łącznie 4 rury Ø 40 mm wraz ze studniami SK2 i przejściami pod jezdnią (lokalizacja przejść do uzgodnienia z Zamawiającym).

- w terenie niezabudowanym – 4 rury Ø 40 mm wraz ze studniami SK2 i przejściami pod jezdnią (lokalizacja przejść do uzgodnienia z Zamawiającym).

Dokumentację należy opracować zgodnie z załącznikiem – WYMAGANIA DOTYCZĄCE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ DLA DROGOWYCH OBIEKTÓW INŻYNIERSKICH.

# DANE WYJŚCIOWE DO PROJEKTOWANIA

#### Przebudowa przepustu w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 673

#### w km 10+422 w m. Dąbrowa Białostocka

#### JNI 1331128

A. PARAMETRY ISTNIEJĄCEGO PRZEPUSTU:

Przepust drogowy płytowy, żelbetowy, jednootworowy światło pionowe 0,6m światło poziome 1,2m i długość 8,0m. Przepust zlokalizowany jest w km 10+422 drogi woj. Nr 673.

Aktualna nośność obiektu: 300 kN.

Obiekt w stanie zadowalającym – pęknięcia poprzeczne na zjeździe z przepustu, widoczne łaty po naprawach nawierzchni, korozja zewnętrzna betonu. Przepust nienormatywny – ze względu na usytuowanie, konstrukcja powoduje zwężenie drogi nad przepustem.

B. OPRACOWANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ:

Dokumentacja projektowa powinna uwzględniać:

  - rozbiórkę istniejącego obiektu,

  - wykonanie wykopów i nasypów,

  - ułożenie części przelotowej,

  - wykonanie nawierzchni na przepuście,

  - wprowadzenie elementów poprawiających bezpieczeństwo ruchu kołowego i pieszych zgodnie z rozporządzeniami MTiGM:

    - z dnia 30.05.2000r. w sprawie warunków, jakim powinny odpowiadać drogowe obiekty inżynierskie i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 63 z 03.08.2000r. z późn. zm.),

    - z dnia 02.03.1999r. w sprawie warunków, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowania (Dz. U. Nr 43 z 14.05.1999r. z  późn. zm.).

  - przebudowę dojazdów w zakresie po ok. 60÷90m w obie strony (w zależności od warunków terenowych uzgodnione z Zamawiającym po dokonaniu szczegółowej niwelacji stanu istniejącego nawierzchni i poboczy) wraz z uwzględnieniem ewentualnych zjazdów, przepustów pod zjazdami,

- podwyższenie parametrów technicznych, eksploatacyjnych i użytkowych oraz podwyższenie nośności obiektu do kl. A (500kN) wg PN-85/S-10030,

- zaprojektowania kanału technologicznego na potrzeby realizacji projektu "Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej – województwo podlaskie":

- w terenie zabudowanym – 2 rury Ø 110 mm, w których należy umieścić łącznie 4 rury Ø 40 mm wraz ze studniami SK2 i przejściami pod jezdnią (lokalizacja przejść do uzgodnienia z Zamawiającym).

- w terenie niezabudowanym – 4 rury Ø 40 mm wraz ze studniami SK2 i przejściami pod jezdnią (lokalizacja przejść do uzgodnienia z Zamawiającym).

Dokumentację należy opracować zgodnie z załącznikiem – WYMAGANIA DOTYCZĄCE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ DLA DROGOWYCH OBIEKTÓW INŻYNIERSKICH.

# DANE WYJŚCIOWE DO PROJEKTOWANIA

#### Przebudowa przepustu w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 673

#### w km 14+338 w m. Dąbrowa Białostocka

#### JNI 1331132

A. PARAMETRY ISTNIEJĄCEGO PRZEPUSTU:

Przepust drogowy rurowy, betonowy, jednootworowy  0,7m i długość 12,0m.

Przepust zlokalizowany jest w km 14+338 drogi woj. Nr 673.

Aktualna nośność obiektu: 300 kN.

Obiekt w stanie niepokojącym – ubtki betonu w płytkach chodnikowych, deformacja chodnika po stronie lewej, szczeliny między rurami przepustu, korozja zewnętrzna betonu, ubytki ziaren, rów odpływowy przebiega przez grunta prywatne.

B. OPRACOWANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ:

Dokumentacja projektowa powinna uwzględniać:

  - rozbiórkę istniejącego obiektu,

  - wykonanie wykopów i nasypów,

  - ułożenie części przelotowej,

  - wykonanie nawierzchni na przepuście,

  - wprowadzenie elementów poprawiających bezpieczeństwo ruchu kołowego i pieszych zgodnie z rozporządzeniami MTiGM:

    - z dnia 30.05.2000r. w sprawie warunków, jakim powinny odpowiadać drogowe obiekty inżynierskie i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 63 z 03.08.2000r. z późn. zm.),

    - z dnia 02.03.1999r. w sprawie warunków, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowania (Dz. U. Nr 43 z 14.05.1999r. z  późn. zm.).

  - przebudowę dojazdów w zakresie po ok. 60÷90m w obie strony (w zależności od warunków terenowych uzgodnione z Zamawiającym po dokonaniu szczegółowej niwelacji stanu istniejącego nawierzchni i poboczy) wraz z uwzględnieniem ewentualnych zjazdów, przepustów pod zjazdami,

- podwyższenie parametrów technicznych, eksploatacyjnych i użytkowych oraz podwyższenie nośności obiektu do kl. A (500kN) wg PN-85/S-10030,

- zaprojektowania kanału technologicznego na potrzeby realizacji projektu "Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej – województwo podlaskie":

- w terenie zabudowanym – 2 rury Ø 110 mm, w których należy umieścić łącznie 4 rury Ø 40 mm wraz ze studniami SK2 i przejściami pod jezdnią (lokalizacja przejść do uzgodnienia z Zamawiającym).

- w terenie niezabudowanym – 4 rury Ø 40 mm wraz ze studniami SK2 i przejściami pod jezdnią (lokalizacja przejść do uzgodnienia z Zamawiającym).

Dokumentację należy opracować zgodnie z załącznikiem – WYMAGANIA DOTYCZĄCE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ DLA DROGOWYCH OBIEKTÓW INŻYNIERSKICH.