# DANE WYJŚCIOWE DO PROJEKTOWANIA

#### Przebudowa przepustu w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 689

#### w km 28+965 w Puszczy Białowieskiej

#### JNI 1091186

A. PARAMETRY ISTNIEJĄCEGO PRZEPUSTU:

Przepust drogowy ramowy, kamienny, jednootworowy, światło poziome 2,05m, światło pionowe 1,3m i długość 8,2m. Przepust zlokalizowany jest w km 28+965 drogi woj. Nr 689.

Aktualna nośność obiektu: 300 kN. Rok budowy 1962.

Obiekt w stanie zadowalającym – spękania i ubytki jezdni, lekkie uskoki, pobocze umocnione destruktem, obluzowane bloki kamienne, przecieki wody przy belce podporęczowej.

B. OPRACOWANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ:

Dokumentacja projektowa powinna uwzględniać:

  - wydłużenie części przelotowej przepustu celem dostosowania długości do szerokości korpusu drogowego wraz z likwidacją miejsc niebezpiecznych spowodowanych zawężeniem skrajni poziomej na obiekcie,

  - wykonanie nawierzchni na przepuście,

  - wprowadzenie elementów poprawiających bezpieczeństwo ruchu kołowego i pieszych zgodnie z rozporządzeniami MTiGM:

    - z dnia 30.05.2000r. w sprawie warunków, jakim powinny odpowiadać drogowe obiekty inżynierskie i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 63 z 03.08.2000r. z późn. zm.),

    - z dnia 02.03.1999r. w sprawie warunków, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowania (Dz. U. Nr 43 z 14.05.1999r. z  późn. zm.).

- przebudowę dojazdów w zakresie po ok. 50m w obie strony (w zależności od warunków terenowych uzgodnione z Zamawiającym po dokonaniu szczegółowej niwelacji stanu istniejącego nawierzchni i poboczy) wraz z uwzględnieniem ewentualnych zjazdów, przepustów pod zjazdami itp.,

Dokumentację należy opracować zgodnie z załącznikiem – WYMAGANIA DOTYCZĄCE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ DLA DROGOWYCH OBIEKTÓW INŻYNIERSKICH.

# DANE WYJŚCIOWE DO PROJEKTOWANIA

#### Przebudowa przepustu w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 689

#### w km 44+752 w Puszczy Białowieskiej

#### JNI 1091191

A. PARAMETRY ISTNIEJĄCEGO PRZEPUSTU:

Przepust drogowy ramowy, żelbetowy, jednootworowy, światło poziome 2,10m, światło pionowe 1,3m i długość 7,3m. Przepust zlokalizowany jest w km 44+752 drogi woj. Nr 689.

Aktualna nośność obiektu: 300 kN. Rok budowy 1939.

Obiekt w stanie zadowalającym – przecieki wody i korozja części przelotowej przepustu, ponadto występuje korozja betonu oraz widoczne zarysowania.

B. OPRACOWANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ:

Dokumentacja projektowa powinna uwzględniać:

  - wydłużenie części przelotowej przepustu celem dostosowania długości do szerokości korpusu drogowego wraz z likwidacją miejsc niebezpiecznych spowodowanych zawężeniem skrajni poziomej na obiekcie,

  - wykonanie nawierzchni na przepuście,

  - wprowadzenie elementów poprawiających bezpieczeństwo ruchu kołowego i pieszych zgodnie z rozporządzeniami MTiGM:

    - z dnia 30.05.2000r. w sprawie warunków, jakim powinny odpowiadać drogowe obiekty inżynierskie i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 63 z 03.08.2000r. z późn. zm.),

    - z dnia 02.03.1999r. w sprawie warunków, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowania (Dz. U. Nr 43 z 14.05.1999r. z  późn. zm.).

- przebudowę dojazdów w zakresie po ok. 50m w obie strony (w zależności od warunków terenowych uzgodnione z Zamawiającym po dokonaniu szczegółowej niwelacji stanu istniejącego nawierzchni i poboczy) wraz z uwzględnieniem ewentualnych zjazdów, przepustów pod zjazdami itp.,

Dokumentację należy opracować zgodnie z załącznikiem – WYMAGANIA DOTYCZĄCE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ DLA DROGOWYCH OBIEKTÓW INŻYNIERSKICH.

# DANE WYJŚCIOWE DO PROJEKTOWANIA

#### Przebudowa przepustu w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 689

#### w km 47+923 w Puszczy Białowieskiej

#### JNI 1091192

A. PARAMETRY ISTNIEJĄCEGO PRZEPUSTU:

Przepust drogowy ramowy, żelbetowy, jednootworowy, światło poziome 2,15m, światło pionowe 1,4m i długość 7,8m. Przepust zlokalizowany jest w km 47+923 drogi woj. Nr 689.

Aktualna nośność obiektu: 300 kN. Rok budowy 1939.

Obiekt w stanie niedostatecznym – korozja i ubytki stali betonu, ubytki gruntu i wymycia korpusu drogi, belki podporęczowej utrudniają odpływ wody z jezdni.

B. OPRACOWANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ:

Dokumentacja projektowa powinna uwzględniać:

  - rozbiórkę istniejącego obiektu,

  - wykonanie wykopów i nasypów,

  - ułożenie części przelotowej,

  - wykonanie nawierzchni na przepuście,

  - wprowadzenie elementów poprawiających bezpieczeństwo ruchu kołowego i pieszych zgodnie z rozporządzeniami MTiGM:

    - z dnia 30.05.2000r. w sprawie warunków, jakim powinny odpowiadać drogowe obiekty inżynierskie i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 63 z 03.08.2000r. z późn. zm.),

    - z dnia 02.03.1999r. w sprawie warunków, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowania (Dz. U. Nr 43 z 14.05.1999r. z  późn. zm.).

- podwyższenie parametrów technicznych, eksploatacyjnych i użytkowych oraz podwyższenie nośności obiektu do kl. A (500kN) wg PN-85/S-10030,

- przebudowę dojazdów w zakresie po ok. 50m w obie strony (w zależności od warunków terenowych uzgodnione z Zamawiającym po dokonaniu szczegółowej niwelacji stanu istniejącego nawierzchni i poboczy) wraz z uwzględnieniem ewentualnych zjazdów, przepustów pod zjazdami itp.,

Dokumentację należy opracować zgodnie z załącznikiem – WYMAGANIA DOTYCZĄCE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ DLA DROGOWYCH OBIEKTÓW INŻYNIERSKICH.