# DANE WYJŚCIOWE DO PROJEKTOWANIA

#### Przebudowa przepustu w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 693

#### w km 13+303 w m. Milejczyce

#### JNI 1301107

A. PARAMETRY ISTNIEJĄCEGO PRZEPUSTU:

Przepust drogowy rurowy, żelbetowy, dwuotworowy o  2x0,8m i długość 10,3m. Przepust zlokalizowany jest w km 13+303 drogi woj. Nr 693. Aktualna nośność obiektu: 300 kN. Rok budowy 1986.

Obiekt w stanie niedostatecznym – rozsunięte kręgi, brak spoin. Obiekt jest zamulony w 50%  i zalany wodą, utrudniony jest odpływ rowem melioracyjnym (rowy zamulone w 100%). Podczas wiosennych roztopów i intensywnych opadów deszczu prowadzi duże ilości wody, która rozmywa stożki korpusu drogowego.

B. OPRACOWANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ:

Dokumentacja projektowa powinna uwzględniać:

  - rozbiórkę istniejącego obiektu,

  - wykonanie wykopów i nasypów,

  - ułożenie części przelotowej,

  - wykonanie nawierzchni na przepuście,

  - wprowadzenie elementów poprawiających bezpieczeństwo ruchu kołowego i pieszych zgodnie z rozporządzeniami MTiGM:

    - z dnia 30.05.2000r. w sprawie warunków, jakim powinny odpowiadać drogowe obiekty inżynierskie i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 63 z 03.08.2000r. z późn. zm.),

    - z dnia 02.03.1999r. w sprawie warunków, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowania (Dz. U. Nr 43 z 14.05.1999r. z  późn. zm.).

- przebudowę dojazdów w zakresie po ok. 50m w obie strony (w zależności od warunków terenowych uzgodnione z Zamawiającym po dokonaniu szczegółowej niwelacji stanu istniejącego nawierzchni i poboczy) wraz z uwzględnieniem ewentualnych zjazdów, przepustów pod zjazdami,

- podwyższenie parametrów technicznych, eksploatacyjnych i użytkowych oraz podwyższenie nośności obiektu do kl. A (500kN) wg PN-85/S-10030,

- zaprojektowania kanału technologicznego na potrzeby realizacji projektu "Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej – województwo podlaskie":

- w terenie zabudowanym – 2 rury Ø 110 mm, w których należy umieścić łącznie 4 rury Ø 40 mm wraz ze studniami SK2 i przejściami pod jezdnią (lokalizacja przejść do uzgodnienia z Zamawiającym).

- w terenie niezabudowanym – 4 rury Ø 40 mm wraz ze studniami SK2 i przejściami pod jezdnią (lokalizacja przejść do uzgodnienia z Zamawiającym).

Dokumentację należy opracować zgodnie z załącznikiem – WYMAGANIA DOTYCZĄCE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ DLA DROGOWYCH OBIEKTÓW INŻYNIERSKICH.

# DANE WYJŚCIOWE DO PROJEKTOWANIA

#### Przebudowa przepustu w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 693

#### w km 13+722 w m. Milejczyce

#### JNI 1301108

A. PARAMETRY ISTNIEJĄCEGO PRZEPUSTU:

Przepust drogowy ramowy, żelbetowy, jednootworowy, światło poziome 1,5m, światło pionowe 0,8m i długość 15,5m. Przepust zlokalizowany jest w km 13+722 drogi woj. Nr 693.

Aktualna nośność obiektu: 300 kN. Rok budowy 1962.

Obiekt w stanie niepokojącym – spękania i ubytki jezdni przy wpuście wody, ubytki betonu, korozja, spękania. Obiekt jest zamulony w 30%, podczas wiosennych roztopów i długotrwałych opadów deszczu spływająca woda z okolic zlewni nie mieści się na obiekcie podmywając chodniki i stożki korpusu drogowego. Konstrukcja przepustu jest kombinowana (przepust był poszerzany).

B. OPRACOWANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ:

Dokumentacja projektowa powinna uwzględniać:

  - rozbiórkę istniejącego obiektu,

  - wykonanie wykopów i nasypów,

  - ułożenie części przelotowej,

  - wykonanie nawierzchni na przepuście,

  - wprowadzenie elementów poprawiających bezpieczeństwo ruchu kołowego i pieszych zgodnie z rozporządzeniami MTiGM:

    - z dnia 30.05.2000r. w sprawie warunków, jakim powinny odpowiadać drogowe obiekty inżynierskie i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 63 z 03.08.2000r. z późn. zm.),

    - z dnia 02.03.1999r. w sprawie warunków, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowania (Dz. U. Nr 43 z 14.05.1999r. z  późn. zm.).

- przebudowę dojazdów w zakresie po ok. 50m w obie strony (w zależności od warunków terenowych uzgodnione z Zamawiającym po dokonaniu szczegółowej niwelacji stanu istniejącego nawierzchni i poboczy) wraz z uwzględnieniem ewentualnych zjazdów, przepustów pod zjazdami,

- podwyższenie parametrów technicznych, eksploatacyjnych i użytkowych oraz podwyższenie nośności obiektu do kl. A (500kN) wg PN-85/S-10030,

- zaprojektowania kanału technologicznego na potrzeby realizacji projektu "Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej – województwo podlaskie":

- w terenie zabudowanym – 2 rury Ø 110 mm, w których należy umieścić łącznie 4 rury Ø 40 mm wraz ze studniami SK2 i przejściami pod jezdnią (lokalizacja przejść do uzgodnienia z Zamawiającym).

- w terenie niezabudowanym – 4 rury Ø 40 mm wraz ze studniami SK2 i przejściami pod jezdnią (lokalizacja przejść do uzgodnienia z Zamawiającym).

Dokumentację należy opracować zgodnie z załącznikiem – WYMAGANIA DOTYCZĄCE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ DLA DROGOWYCH OBIEKTÓW INŻYNIERSKICH.