- DANE WYJŚCIOWE DO PROJEKTOWANIA

- „Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 687 wraz z drogowymi obiektami inżynierskimi i niezbędną infrastrukturą techniczną na odcinku Juszkowy Gród – Zwodzieckie.”

- Droga Nr 687 Juszkowy Gród – Bondary – Narewka - Nowosady na odcinku Juszkowy Gród - Zwodzieckie posiada klasę techniczną Z, przekrój szlakowy, półuliczny lub uliczny

- Należy przyjąć:

- początek opracowania w km ok. 0+500 (dowiązanie do planowanej w latach 2014-2015 przebudowy drogi wojewódzkiej na odcinku Michałowo – Juszkowy Gród),

- koniec opracowania w km ok. 28+334 (dowiązanie do zrealizowanej w latach 2011 – 2012r. przebudowy drogi wojewódzkiej Nr 687 w ramach zadania o nazwie: „Rozbudowa i budowa dróg wojewódzkich wraz z drogowymi obiektami inżynierskimi i niezbędną infrastrukturą na odcinku drogi wojewódzkiej Nr 685 Nowosady – Hajnówka oraz drogi wojewódzkiej Nr 687 Zwodzieckie – Nowosady),

- łączna długość odcinka wynosi ok. 27,83 km,

- długość terenu zabudowanego wynosi ok. 6,0 km.

- z uwagi na przyjęte rozwiązania techniczne zakresy kilometrażowe mogą ulec zmianie.

- Szerokość jezdni na drodze Nr 687 wynosi 6,0 – 7,0m, jedynie na odcinku ok. 350 m szerokość jezdni wynosi 9,0m

- Istniejące odwodnienie drogi Nr 687 odbywa się powierzchniowo do rowów przydrożnych z odprowadzeniem do rzek i rowów melioracyjnych; stan techniczny rowów przydrożnych - dobry lub zadawalający.

- Istniejące chodniki występują w następujących miejscowościach:

- Narewka: od km 17+723 do km 18+962 (SP), od km 17+657 do km 18+980 (SL),

- Świnoroje: od km 19+740 do km 20+026 (SP), od km 19+740 do km 20+075 (SL),

- Lewkowo Nowe: od km 12+560 do km 12+846 (SP), od km 12+560 do km 12+877 (SL),

- Bondary: od km 3+939 do km 4+266 (SL).

- Istniejące pobocza na rozpatrywanym odcinku są w dobrym stanie technicznym.

- Nawierzchnia jezdni – bitumiczna na przeważającym odcinku w złym stanie technicznym o zdeformowanym przekroju i profilu, ze spękaniami poprzecznymi, siatkowymi i licznymi ubytkami.

- Istniejące drogowe obiekty inżynierskie:

- przepust nr 1 w km 0+620 (Juszkowy Gród) – żelbetowy płytowy 0,8m/0,8m (poziom/pion), dł. 10m w stanie technicznym wg ewidencji - zadawalającym,

- przepust nr 2 w km 1+080 (Juszkowy Gród) – żelbetowy płytowy 1,0m/1,0m (poziom/pion) dł. 12m w stanie technicznym wg ewidencji – zadawalającym,

- przepust nr 3 w km 1+635 (Tanica Górna) – żelbetowy płytowy 0,8m/0,8m (poziom/pion) dł. 12m w stanie technicznym wg ewidencji – zadawalającym,

- przepust nr 4 w km 2+670 (Bagniuki) – żelbetowy płytowy 1,0m/1,0m (poziom/pion) dł. 12m, w stanie technicznym wg ewidencji – zadawalającym,

- przepust nr 5 w km 3+880 (Bondary) – żelbetowy płytowy 0,8/0,8m (poziom/pion) dł. 11m, w stanie technicznym wg ewidencji – zadawalającym,

- przepust nr 6 w km 4+260 (Bondary) – żelbetowy płytowy 0,8m/0,8m (poziom/pion), dł.15m, w stanie technicznym wg ewidencji – zadawalającym,

- przepust nr 7 w km 5+275 (Tarnopol) – żelbetowy płytowy 0,8m/0,8m (poziom/pion), dł.13m, w stanie technicznym wg ewidencji – zadawalającym,

- przepust nr 8 w km 6+175 (Tarnopol) – żelbetowy płytowy 0,8m/0,8m (poziom/pion), dł.9,3m, w stanie technicznym wg ewidencji – zadawalającym,

- przepust nr 9 w km 7+763 (Tarnopol) – żelbetowy płytowy 0,8m/0,8m (poziom/pion), dł.10,2m, w stanie technicznym wg ewidencji – dobrym,

- przepust nr 10 w km 8+585 (Tarnopol) – żelbetowy płytowy 1,25m/1,25m (poziom/pion), dł.14,6m, w stanie technicznym wg ewidencji – zadawalającym,

- przepust nr 11 w km 8+603 (Tarnopol) – żelbetowy płytowy 0,8m/0,8m (poziom/pion), dł.10m, w stanie technicznym wg ewidencji – zadawalającym,

- przepust nr 12 w km 9+250 (Tarnopol) – żelbetowy płytowy 0,8m/0,8m (poziom/pion), dł.12,6m, w stanie technicznym wg ewidencji – dobrym,

- przepust nr 13 w km 9+970 (Tarnopol) – żelbetowy płytowy 1,0m/1,0m (poziom/pion), dł.12,3m, w stanie technicznym wg ewidencji – zadawalającym,

- przepust nr 14 w km 11+140 (Lewkowo Nowe) – żelbetowy płytowy 1,5m/1,5m (poziom/pion), dł.12,5m, w stanie technicznym wg ewidencji – dobrym,

- przepust nr 15 w km 12+146 (Lewkowo Nowe) – żelbetowy płytowy 0,6m/0,6m (poziom/pion), dł.11,2m, w stanie technicznym wg ewidencji – zadawalającym,

- przepust nr 16 w km 12+580 (Lewkowo Nowe) – żelbetowy płytowy 0,8m/0,8m (poziom/pion), dł.13,9m, w stanie technicznym wg ewidencji – zadawalającym,

- przepust nr 17 w km 13+745 (Lewkowo Nowe) – żelbetowy płytowy 0,8m/0,8m (poziom/pion), dł.12,2m, w stanie technicznym wg ewidencji – zadawalającym,

- przepust nr 18 w km 13+928 (Lewkowo Nowe) – żelbetowy płytowy 0,8m/0,8m (poziom/pion), dł.12,0m, w stanie technicznym wg ewidencji – zadawalającym,

- przepust nr 19 w km 14+045 (Lewkowo Nowe) – żelbetowy płytowy 0,6m/0,6m (poziom/pion), dł.10,4m, w stanie technicznym wg ewidencji – złym,

- przepust nr 20 w km 15+170 (Lewkowo Nowe) – stalowy rurowy 0,6m/0,6m (poziom/pion), dł.10,8m, w stanie technicznym wg ewidencji – zadawalającym,

- przepust nr 21 w km 15+600 (Lewkowo Nowe) – stalowy rurowy Ø 100 cm, dł.16,39m, w stanie technicznym wg ewidencji – b. dobrym (przebudowa w roku 2008),

- przepust nr 22 w km 16+580 (Planta) – stalowy rurowy 1,5m/1,5m (poziom/pion), dł.11,8m, w stanie technicznym wg ewidencji – zadawalającym,

- przepust nr 23 w km 17+634 (Narewka) – stalowy rurowy 0,8m/0,8m (poziom/pion), dł.10m, w stanie technicznym wg ewidencji – zadawalającym,

- przepust nr 24 w km 17+685 (Narewka) – żelbetowy płytowy 0,8m/0,8m (poziom/pion), dł.10m, w stanie technicznym wg ewidencji – zadawalającym,

- przepust nr 25 w km 17+800 (Narewka) – żelbetowy płytowy 0,8m/0,8m (poziom/pion), dł.9,8m, w stanie technicznym wg ewidencji – dobrym,

- przepust nr 26 w km 20+450 (Narewka) – żelbetowy płytowy 0,8m/0,8m (poziom/pion), dł.13m, w stanie technicznym wg ewidencji – zadawalającym,

- przepust nr 27 w km 21+600 (Świnoroje) – żelbetowy płytowy 0,7m+0,7m/0,7+0,7m (poziom/pion), dł.11,2m, w stanie technicznym wg ewidencji – złym,

- przepust nr 28 w km 23+088 (Skupowo) – żelbetowy płytowy 1,45m/0,95m (poziom/pion), dł.11,2m, w stanie technicznym wg ewidencji – zadawalającym,

- przepust nr 29 w km 25+187 (Skupowo) – stalowy rurowy Ø 80cm, dł.17,92m, klasa A, w stanie technicznym wg ewidencji – b. dobrym (przebudowa w roku 2009)

- przepust nr 30 w km 27+646 (Skupowo) – stalowy rurowy 1,5m/1,3m (poziom/pion), dł.12m, w stanie technicznym wg ewidencji – zadawalającym,

- obiekt mostowy nr 1 w km 4+421 na rz. Narew w m. Bondary – dł. całkowita – 43,60m, szer. całkowita – 8,90m, dźwigary stalowe, układ statyczny ciągły, rok budowy 1967, modernizacja w roku 2001, stan techniczny dobry,

- obiekt mostowy nr 2 w km 12+930 na rz. Bobrówka w m. Lewkowo – dł. całkowita – 8,90m, szer. całkowita – 8,36m, dźwigary z betonu zbrojonego, układ statyczny swobodnie podparty, rok budowy 1958, stan techniczny zadawalający,

- obiekt mostowy nr 3 w km 18+448 na rz. Narewka w m. Narewka – dł. całkowita – 21m, szer. całkowita – 8,91m, dźwigary z betonu zbrojonego, układ statyczny swobodnie podparty, rok budowy 1956, modernizacja w roku 2002, stan techniczny zadawalający. W przypadku wykonania obejścia m. Narewka przedmiotowy obiekt nie zostanie objęty zakresem opracowania.

- Podana lokalizacja i ilość obiektów inżynierskich stanowi wykaz ewidencyjny. Nie zwalnia to z obowiązku wykonania przez Wykonawcę szczegółowej inwentaryzacji w terenie celem zlokalizowania obiektów nie będących w ewidencji PZDW.

- Wskazane powyżej obiekty inżynierskie występują w ciągu istniejącej drogi wojewódzkiej. W przypadku planowanych obejść miejscowości niektóre z nich mogą znaleźć się poza zakresem opracowania dokumentacji. W takim przypadku może zajść jednak potrzeba zaprojektowania nowych obiektów inżynierskich, jeżeli warunki terenowe będą wskazywały na konieczność ich wykonania w celu prawidłowego funkcjonowania drogi.

- Przejazdy kolejowe:

- Przejazd kolejowy w km ok. 14+360 w m. Planta,

- Przejazd kolejowy w km ok. 17+290 przed m. Narewka,

- Przejazd kolejowy w km ok. 22+426 za m. Świnoroje

- Przejazd kolejowy w km 27+462 przed m. Zwodzieckie

- Przyjąć rozwiązania projektowe zgodne z wytycznymi technicznymi i projektowymi załączonymi do SIWZ, a także warunkami technicznymi, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie oraz warunkami technicznymi, jakim powinny odpowiadać drogowe obiekty inżynierskie i ich usytuowanie.

- Konstrukcję jezdni głównej do przenoszenia obciążeń ruchem przyjąć zgodnie z zał. Nr 1A – wytyczne projektowe konstrukcji nawierzchni dróg (budowa, przebudowa, rmont nawierzchni drogi, skrzyżowań)

- Zakres projektowanych robót obejmuje:

- poszerzenie i wzmocnienie istniejącej nawierzchni oraz umocnienie poboczy dla klasy G i podniesienie nośności do 115kN,

- budowę ewentualnych obwodnic miejscowości w celu obejścia wszystkich terenów zabudowanych,

- poszerzenie jezdni do szerokości 7,0 m,

- rozbudowę, przebudowę, budowę drogowych obiektów inżynierskich (ilość według potrzeb),

- korektę nienormatywnych łuków poziomych i pionowych,

- budowę lub przebudowę zatok autobusowych,

- budowę chodników jedno lub dwustronnych w terenie zabudowanym – w uzgodnieniu z Zamawiającym,

- rozbudowę istniejącego lub budowę nowego systemu odwodnienia korpusu drogowego (kanalizacja deszczowa) wraz z odprowadzeniem wody,

- przebudowę istniejących miejsc dostępu do drogi publicznej, w oparciu o parametry właściwe dla funkcji zjazdu,

- rozbudowę/przebudowę skrzyżowań z drogami innej kategorii,

- budowę miejsc do kontroli i ważenia pojazdów (o ile zajdzie taka konieczność),

- budowę i przebudowę parkingów i zatok postojowych (o ile zajdzie taka konieczność),

- budowę przejść dla pieszych wraz z azylami (o ile zajdzie taka konieczność),

- budowę separatorów ruchu wraz z ich oświetleniem(o ile zajdzie taka konieczność),

- przebudowę lub zabezpieczenie, w niezbędnym zakresie, urządzeń obcych  (branż: elektroenergetycznych, teletechnicznych, sanitarnych i innych) kolidujących z rozbudowywaną drogą i obiektami inżynierskimi,

- budowę kanału technologicznego (należy zaprojektować 2 rury HDPE o średnicy min. 110mm w terenie zabudowanym, 4 rury o średnicy 40mm w terenie niezabudowanym wraz ze studniami), o ile zajdzie taka konieczność,

- uzupełnienie istniejącego lub budowę nowego oświetlenia (o ile zajdzie taka konieczność),

- zagospodarowanie zieleni w granicach projektowanego pasa drogowego

- W ramach przebudowy drogi należy uwzględnić zagospodarowanie terenów przyległych (dotyczy głównie funkcjonujących zakładów produkcyjnych).

- Dokonać analizy ruchu kołowego i pieszego, biorąc pod uwagę obsługę terenów przyległych i obciążenie komunikacyjne związane z działalnością zakładów produkcyjnych oraz obiektów turystycznych i sakralnych.

- Uwzględnić przebudowę skrzyżowań z drogami bocznymi zgodnie z obowiązującymi przepisami.

- Dokonać analizy natężenia ruchu i potoków ruchu.

- Wloty dróg publicznych niższej kategorii rozwiązać na długości minimum do końca łuków wyokrąglających wlot drogi bocznej lub do granicy pasa drogi wojewódzkiej, konstrukcję nawierzchni dostosować do przenoszenia obciążeń ruchem kat. KR3, o ile nie wynika to z dokonanych obliczeń i innych przepisów.

- Przystanki komunikacji publicznej umieścić w zatokach z uwzględnieniem zasad bezpieczeństwa ruchu drogowego i innych uwarunkowań. Zatoki autobusowe zaprojektować zgodnie z zał. Nr 1D – wytyczne projektowe – zatoka autobusowa

- Zgodnie z Art. 18 punkt 2 Ustawy o publicznym transporcie zbiorowym z dnia 16 grudnia 2010r budowa, przebudowa i remont wiat przystankowych lub innych budynków służących pasażerom, usytuowanych w pasie drogowym dróg publicznych bez względu na kategorię tych dróg należy do obowiązków gminy. Rozwiązanie zatok autobusowych uzgodnić z właściwą gminą.

- W celu ustalenia lokalizacji zatok autobusowych należy skonsultować się lub ewentualnie zorganizować spotkanie w terenie z osobami decyzyjnymi, w tym m.in. przedstawicielem Urzędu Marszałkowskiego, przedstawicielem Komendy Wojewódzkiej Policji, przedstawicielem władz danej gminy, przedstawicielami Zamawiającego. Na spotkaniu należy przedstawić istniejącą i projektowaną lokalizację zatok autobusowych spełniającą wymogi techniczne.

- Zaprojektować odpowiednie elementy odwodnienia drogi.

- Uwzględnić niezbędną wycinkę drzew, krzaków (ująć wykarczowanie pni po usuniętych drzewach) oraz zaprojektować odpowiednie nasadzenia (jeżeli decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach narzuci obowiązek dokonania nasadzeń).

- Uwzględnić przebudowę, budowę miejsc dostępu do drogi publicznej - zjazdów publicznych i indywidualnych – skorygować ich parametry zgodnie z warunkami technicznymi, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie. Przyjąć rozwiązania projektowe zgodnie z załącznikiem Nr 1B – wytyczne projektowe konstrukcji nawierzchni chodników.

- zjazdy publiczne – szerokość powinna być dostosowana do rodzaju pojazdów korzystających z nich, lecz nie powinna być większa niż szerokość jezdni głównej, konstrukcję nawierzchni dostosować do przenoszenia obciążeń ruchem KR3,

- zjazdy indywidualne pojedyncze (4,5m) lub podwójne (6,0m)

- Należy zaprojektować obrukowanie (umocnienie) wlotów i wylotów przepustów pod zjazdami (dno rowu – min. 0,5m od wlotu przepustu, skarpy i przeciwskarpy w całości łącznie z min. 0,5m wywinięciem na pobocze zjazdu)

- Na odcinkach jezdni o małych spadkach należy przeanalizować zaprojektowanie ścieków krawędziowych zapewniających skuteczne odprowadzenie wody opadowej z nawierzchni jezdni.

- Ciągi piesze zlokalizować w terenie zabudowanym - w obrębie przystanków komunikacji publicznej oraz zgodnie z ustaleniami podjętymi na przewidzianych instrukcją dla oferentów spotkaniach. Ciągi piesze zlokalizować w miarę możliwości odsunięte od jezdni, o ile pozwalają na to warunki terenowe. Przyjąć rozwiązania projektowe zgodnie z załącznikiem Nr 1B – wytyczne projektowe konstrukcji nawierzchni chodników.

- Ciągi rowerowe, pieszo-rowerowe zaprojektować zgodnie z ustaleniami podjętymi na przewidzianych instrukcją dla oferentów spotkaniach z przedstawicielami Zamawiającego, jednostkami samorządowymi i organem zarządzającym ruchem. Nawierzchnia na ciągach rowerowych bitumiczna. W terenie zabudowanym dopuszcza się zastosowanie kolorowej kostki betonowej. Zaprojektowana nawierzchnia i konstrukcja na ciągach rowerowych powinna być uzgodniona z Zamawiającym. Konstrukcja na ciągach pieszych i pieszo – rowerowych (szczególnie przyległych do jezdni) powinna posiadać warstwę podbudowy.

- Obiekty inżynierskie:

- Przeanalizować ich stan techniczny i w razie potrzeby zaprojektować ich budowę/przebudowę tak, aby przenosiły obciążenia klasy A wg PN-85/S-10030.

- W ramach opracowania Wykonawca winien poinformować Zamawiającego o posadowieniu istniejących obiektów inżynierskich (sposób oraz rzędne posadowienia) oraz o sposobie odprowadzania z nich wód. W przypadku braku możliwości odprowadzenia wód z drogowych obiektów inżynierskich należy przeanalizować problem i podać stosowne rozwiązania ( np. zmiana rzędnych posadowienia, zbiornik odparowujący, oczyszczenie rowu odprowadzającego bądź cieku). Po dokonaniu powyższej analizy Wykonawca powinien złożyć stosowne oświadczenie, że wszystkie przepusty mają odpływy.

- W przypadku występowania na drogowym obiekcie inżynierskim urządzeń obcych, należy opracować dokumentację przełożenia ich poza obiekt.

- Pobocza zaprojektować z kruszywa naturalnego lub z wykorzystaniem materiałów z rozbiórki nawierzchni.

- Materiały rozbiórkowe, nadające się do ponownego wbudowania i dopuszczone do stosowania zgodnie z odrębnymi przepisami, maksymalnie wykorzystać na budowie.

- Wokół studni separatorów (włazów do czyszczenia separatorów) należy zaprojektować obrukowanie z kostki betonowej (szer. 2,0m)

- W ramach opracowania drogowego należy w uzgodnieniu z Inspekcją Transportu Drogowego przeanalizować i ewentualnie uwzględnić zaprojektowanie miejsc kontroli i ważenia pojazdów.

- Rozwiązać dojścia do kapliczek przydrożnych i dużych krzyży wraz z obramowaniem wokół szer. 2,0m.

- Należy zaprojektować oznakowanie poziome grubowarstwowe z mas termoplastycznych.

- data:

- opracował:                                                                                                                         zatwierdził: