D.07.06.02. URZĄDZENIA ZABEZPIECZAJĄCE RUCH PIESZY

- WSTĘP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej (ST)

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji techniczne są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót przy remoncie nawierzchni zatoki parkingowej w obrębie pasa drogowego drogi wojewódzkiej Nr 685 Zabłudów - Narew - Hajnówka - Nowosady   w  km 19+305 do km 19+440 strona lewa.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy

zlecaniu i realizacji Robót wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres Robót objętych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotyczą prowadzenia Robót związanych z wykonaniem

urządzeń zabezpieczających ruch pieszy i obejmują:

- wykonanie poręczy ochronnych typu „olsztyńskiego”,

- ustawienie słupków typu S4 (Artmetal),

- ustawienie słupków składanych (blokady parkingowej) na parkingu.

Dokładna lokalizacja wg Dokumentacji Projektowej.

  - Określenia podstawowe

1.4.1. Poręcze typ „olsztyński” i słupki typu S4 – przegrody fizyczne oddzielające ruch

pieszy od ruchu kołowego. Poręcze zabezpieczać mogą ruch pieszy w nasypie. Poręcze

i słupki wykonane są z rur stalowych zabezpieczonych antykorozyjnie.

1.4.2. Blokada parkingowa (słupki składane) – przegroda fizyczna, uniemożliwiająca wjazd

pojazdu w miejscu ustawionej blokady. Są to słupki które mogą być złożone przez

uprawnioną osobę.

Pozostałe określenia są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami

i z definicjami podanymi w ST D.M.00.00.00 „Wymagania ogólne”.

1.5. Ogólne wymagania dotyczące Robót

Wykonawca Robót odpowiedzialny jest za jakość ich wykonania, zgodność z Dokumentacją

Projektową, ST i poleceniami Inżyniera.

Wymagania ogólne dotyczące Robót podano w ST D.M.00.00.00 „Wymagania ogólne”.

- MATERIAŁY

2.1. Wymagania ogólne dotyczące materiałów

Wymagania ogólne dotyczące materiałów podano w ST D.M.00.00.00 „Wymagania ogólne”.

2.2. Poręcze ochronne (typ „olsztyński”)

Bariery typu „olsztyńskiego” składają się z zamkniętych pojedynczych owalnych

modułów oraz słupków. Powyższe elementy w standardzie produkowane są z rury stalowej o

średnicy Ø 60 mm czarnej, a następnie ocynkowanej ogniowo oraz dodatkowo malowanej na

kolor jaskrawy żółty lub czerwony.

Pojedynczy moduł poręczy ma najczęściej rozpiętość 1,50 m, aczkolwiek w chwili

obecnej istnieje dowolność w rozpiętości modułu. Słupki poręczy mają wysokość 1,20 m i są

montowane w gruncie bądź betonowym fundamencie. Słupki stalowe łączy się z owalnymi

modułami za pomocą śrub gwintowanych zabezpieczonych nakrętkami.

Materiałami stosowanymi przy wykonywaniu poręczy są:

- gotowe słupki metalowe z rur (ocynkowane i zabezpieczone powłoką malarską),

- przęsła z rur stalowych (ocynkowane i zabezpieczone powłoką malarską),

- elementy metalowe połączeniowe (śruby, podkładki, nakrętki) zabezpieczone przed korozją.

2.3. Słupki typu S4

Słupki typu S4 składają się z rury stalowej w której znajduje się pręt stalowy,

maskownicy u podstawy oraz dekoracji. Do rury przyspawane są dwa ucha w celu

ewentualnego montażu łańcucha. Wysokość słupka po montażu ~110,5cm, zagłębienie w

gruncie ~40cm (dane wg producenta). Wszystkie elementy są zabezpieczenie antykorozyjnie.

Jest to gotowy element wytworzony w zakładzie produkcyjnym.

  - Blokada parkingowa

Słupki parkingowe wykonane z rur stalowych zabezpieczonych powłoką antykorozyjną

(malowanie proszkowe). Mocuje się je do podłoża za pomocą śrub stalowych rozporowych.

Jest to gotowy element wytworzony w zakładzie produkcyjnym.

  - Beton i jego składniki

Beton klasy B15 do wykonania fundamentów pod słupki powinien odpowiadać

PN-B-06250 [1].

Składniki betonu:

Cement stosowany do betonu powinien być cementem portlandzkim klasy co najmniej „32,5”,

odpowiadającym wymaganiom PN-EN 197-1 [5]. Transport i przechowywanie cementu

powinny być zgodne z postanowieniami BN-88/6731-08 [10].

Kruszywo do betonu powinno odpowiadać wymaganiom PN-B-06712 [3].

Woda powinna być „odmiany 1”, zgodnie z wymaganiami PN-B-32250 [6]. Bez badań

laboratoryjnych moŜna stosować wodę pitną.

  - Materiały do malowania powłok malarskich

Do malowania należy używać materiały zgodne z PN-B-10285 [4] lub stosownie do wskazań

Inżyniera.

Nie dopuszcza się stosowania wyrobów lakierowanych o nieznanym pochodzeniu, nie

mających uzgodnionych wymagań oraz nie sprawdzonych zgodnie z postanowieniami norm.

- SPRZĘT

3.1. Wymagania ogólne dotyczące sprzętu

Wymagania ogólne dotyczące sprzętu podano w ST D.M.00.00.00 „Wymagania ogólne”.

3.2. Sprzęt do montażu poręczy

Wykonawca przystępujący do wykonania poręczy, słupków typu S4 i słupków blokady

parkingowej powinien wykazać się możliwością korzystania z następującego sprzętu:

- betoniarek przewoźnych, do wykonywania fundamentów betonowych „na mokro”,

- środków transportu materiałów,

- przewoźnych zbiorników do wody,

- narzędzi do montażu (wiertarka, klucze do śrub),

pod warunkiem zaakceptowania przez Inżyniera.

- TRANSPORT

4.1. Wymagania ogólne dotyczące transportu

Wymagania ogólne dotyczące transportu podano w ST D.M.00.00.00 „Wymagania ogólne”.

4.2. Transport materiałów

Rury stalowe na słupki, przęsła z rur, słupki S4, słupki blokady parkingowej oraz

elementy metalowe połączeniowe przewozić można dowolnymi środkami transportu. W

przypadku załadowania na środek transportu więcej niż jednej partii rur należy je zabezpieczyć

przed przemieszczaniem.

Dokumenty przewozowe powinny zawierać co najmniej następujące dane:

nazwę i znak wytwórcy poręczy ochronnych,

nazwę i adres odbiorcy,

oznaczenie jednostki wysyłkowej,

masę w [kg].

Cement należy przewozić zgodnie z postanowieniami BN-88/6731-08 [10], zaś mieszankę

betonową wg PN-B-06251 [2].

- WYKONANIE ROBÓT

5.1. Ogólne zasady wykonywania Robót

Ogólne zasady wykonywania Robót podano w ST D.M.00.00.00 „Wymagania ogólne”.

Wykonawca przedstawi do akceptacji Inżyniera projekt stałej organizacji ruchu,

uwzględniający lokalizację i ilość montowanych poręczy typu „olsztyńskiego”, słupków typu

S4, blokady parkingowej (słupków składanych).

5.2. Ustawienie i montaż poręczy

5.2.1. Wykonanie dołów pod słupki

Przed wykonaniem Robót należy wytyczyć lokalizację poręczy i słupków S4 na

podstawie Dokumentacji Projektowej, ST lub zaleceń Inżyniera.

Specyfikacje Techniczne D.07.06.02

- 169 -

Doły pod słupki powinny mieć wymiary w planie, co najmniej o 20 cm większe od wymiarów

słupka, a głębokość od 0,8 do 1,2 m – słupki pod poręcze, głębokość do 0,4 do 0,5 m – słupki

typu S4.

5.2.2. Ustawienie słupków wraz z wykonaniem fundamentów betonowych pod słupki

NaleŜy wytyczyć rozstaw i wysokość słupków wstawiając je w gotowy wykop i napełnić otwór

mieszanką betonową odpowiadającą wymaganiom punktu 2.2.3. Do czasu stwardnienia betonu

słupek naleŜy unieruchomić (podeprzeć). Zaleca się jednocześnie próbne przymierzenie

przęseł do słupków w celu sprawdzenia dopasowania otworów montażowych.

Fundament betonowy wykonany „na mokro”, w którym osadzono słupek można wykorzystać

do dalszych prac, co najmniej po 7 dniach od ustawienia słupka w betonie, a jeśli temperatura

w czasie wykonywania fundamentu jest niższa od 10oC - po 14 dniach.

5.2.3. Ustawienie słupków

Słupki, bez względu na rodzaj i sposób osadzenia w gruncie, powinny stać pionowo w linii

urządzenia zabezpieczającego ruch pieszych, a ich wierzchołki powinny znajdować się na

jednakowej wysokości. Słupki z rur (typ „olsztyński”) powinny mieć zaspawany górny otwór

rury lub zaślepiony elementem plastykowym (w zależności od producenta poręczy). Blokada

parkingowa (słupki składane) są przytwierdzone śrubami do nawierzchni.

5.2.4. Przymocowanie przęseł (poręcze typ „olsztyński”)

Wysokość słupków powinna wynosić 1,10 m, a rozstaw wg dokumentacji projektowej

(standardowo 1,50 m).

Jeśli linia poręczy pokrywa się z urządzeniami podziemnymi zlokalizowanymi w chodniku lub

w miejscu usytuowania poręczy, należy zrezygnować z posadowienia słupków na fundamencie

betonowym wykonywanym „na mokro”, a starać się szukać innego rozwiązania (np. na płytach

z blachy o grubościach od 5 do 10 mm i zagłębionymi ok. 0,5 m poniżej poziomu chodnika /

gruntu). Rozwiązania te powinny uzyskać akceptację Inżyniera.

5.2.5. Malowanie

Poręcze typu „olsztyńskiego” są ocynkowane i pomalowane fabrycznie na jaskrawy Ŝółty

kolor, w związku z czym nie zachodzi potrzeba ich malowania. Słupki S4 i blokada

parkingowa są zabezpieczone powłoką antykorozyjną więc także nie zachodzi potrzeba ich

malowania.

W razie uszkodzenia powłoki malarskiej podczas montażu, należy poręcze pomalować wg

zasad i norm podanych poniżej.

Zaleca się przeprowadzać malowanie w okresie od maja do września, wyłącznie w dni

pogodne, przy zalecanej temperaturze powietrza od 15 do 20oC; nie należy malować pędzlem

lub wałkiem w temperaturze poniżej +5oC, jak również nie malować metodą natryskową

w temperaturze poniżej +15oC oraz podczas występującej mgły i rosy.

Przy malowaniu należy przestrzegać następujących zasad:

- z powierzchni stali należy usunąć bardzo starannie pył, kurz, pleśnie, tłuszcz, rdzę,

zgorzelinę, ewentualnie starą łuszczącą się farbę i inne zabrudzenia zmniejszające

przyczepność farby do podłoża; poprzez zmywanie, usuwanie przy użyciu szczotek

stalowych, odrdzewiaczy chemicznych, materiałów ściernych, piaskowania, odpalania,

Specyfikacje Techniczne D.07.06.02

- 170 -

ługowania lub przy zastosowaniu innych środków, zgodnie z wymaganiami PN-ISO-

8501-1 [9] i PN-H-97052 [7],

- przed malowaniem należy wypełnić wgłębienia i rysy na powierzchniach za pomocą

kitów lub szpachlówek ogólnego stosowania, a następnie - wygładzić i zeszlifować

podłoże pod farbę,

- do malowania można stosować farby ogólnego stosowania przeznaczone do użytku

zewnętrznego, dobrej jakości, z nieprzekroczonym okresem gwarancji,

- farbę dłużej przechowywaną należy przygotować do malowania przez usunięcie

„kożucha” (zestalonej substancji błonotwórczej na powierzchni farby), dokładne

wymieszanie (połączenie lżejszych i cięższych składników farby), rozcieńczenie zbyt

zgęstniałej farby, ewentualne przecedzenie (usunięcie nierozmieszanych resztek osadu i

innych zanieczyszczeń),

- malowanie można przeprowadzać pędzlami, wałkami malarskimi lub ewentualnie metodą

natryskową (pistoletami elektrycznymi, urządzeniami kompresorowymi itp.),

- malowanie należy wykonać dwuwarstwowo: farbą do gruntowania i farbą

nawierzchniową, przy czym każdą następną warstwę farby można nałożyć po całkowitym

wyschnięciu warstwy poprzedniej.

Malowanie powinno odpowiadać wymaganiom PN-H-97053 [8].

Należy zwracać uwagę na dokładne pokrycie farbą miejsc stykania się słupka metalowego z

betonem fundamentu, ze względu na najszybsze niszczenie się farby w tych miejscach i

pojawianie się rdzawych zacieków sygnalizujących korozję słupka.

Zaleca się stosowanie farb możliwie jak najmniej szkodliwych dla zdrowia ludzi i środowiska,

z niską zawartością m.in. niearomatycznych rozpuszczalników. Przy stosowaniu farb

nieznanego pochodzenia Wykonawca przedstawi do akceptacji Inżyniera badania na zawartość

szkodliwych składników (np. trującego toluenu jako rozpuszczalnika).

- KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości Robót

Ogólne zasady kontroli jakości Robót podano w ST D.M.00.00.00 „Wymagania ogólne”.

6.2. Badania przed przystąpieniem do Robót

Przed przystąpieniem do Robót Wykonawca powinien uzyskać od producentów zaświadczenia

o jakości (aprobaty techniczne) oraz wykonać badania materiałów przeznaczonych do

wykonania Robót i przedstawić ich wyniki Inżynierowi w celu akceptacji materiałów.

6.3. Badania i kontrola w czasie wykonywania Robót

6.3.1. Badania materiałów w czasie wykonywania Robót

Wszystkie materiały dostarczone na budowę z zaświadczeniem o jakości (aprobatą techniczną)

producenta powinny być sprawdzone w zakresie powierzchni wyrobu i jego wymiarów.

Częstotliwość badań i ocena ich wyników powinna być zgodna z zaleceniami tablicy 1.

Tablica 1. Częstotliwość badań przy sprawdzeniu powierzchni i wymiarów wyrobów

dostarczonych przez producentów

| LP | Rodzaj badania | Liczba badań | Opis badań | Ocena wyników badań |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 Sprawdzenie powierzchni | 1 Sprawdzenie powierzchni | od 5 do 10 badań z wybranych losowo elementów w każdej dostarczonej partii wyrobów liczącej do 1000 elementów | Powierzchnię zbadać nieuzbrojonym okiem. Do ew. sprawdzenia głębokości wad uŜyć dostępnych narzędzi (np. liniałów z czujnikiem, suwmiarek, mikrometrów itp.) | Wyniki badań powinny być zgodne z wymaganiami punktu 2.2 |
| 2 Sprawdzenie wymiarów | 2 Sprawdzenie wymiarów |  | Przeprowadzić uniwersalnymi przyrządami pomiarowymi lub sprawdzianami |  |

6.3.2. Kontrola w czasie wykonywania Robót

W czasie wykonywania poręczy należy zbadać:

a) zgodność wykonania z Dokumentacją Projektową (lokalizacja, wymiary),

b) prawidłowość wykonania dołów pod słupki, zgodnie z punktem 5.2.1,

c) poprawność wykonania fundamentów pod słupki, zgodnie z punktem 5.2.2,

d) poprawność ustawienia słupków, zgodnie z punktem 5.2.3,

e) prawidłowość montażu przęseł do słupków, zgodnie z punktem 5.2.4,

f) poprawność pomalowania ewentualnych uszkodzeń powłoki malarskiej, wg pkt. 5.2.5 .

- OBMIAR ROBÓT

7.1. Wymagania ogólne dotyczące obmiaru Robót

Wymagania ogólne dotyczące obmiaru Robót podano w ST D.M.00.00.00 „Wymagania

ogólne”.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostką obmiaru urządzenia zabezpieczającego ruch jest:

- dla poręczy typu „olsztyńskiego” 1 m (jeden metr) rzeczywistej długości urządzenia,

- dla słupków typu S4 (Artmetal) 1 szt. (jedna sztuka),

- dla słupków składanych blokady parkingowej 1 szt. (jedna sztuka).

- ODBIÓR ROBÓT

8.1. Ogólne zasady odbioru Robót

Ogólne zasady odbioru Robót podano w ST D.M.00.00.00 „Wymagania ogólne”.

Do odbioru Wykonawca przedstawi deklaracje zgodności uzyskane od dostawców materiałów,

wyniki pomiarów i badań z bieżącej kontroli materiałów i Robót.

8.2. Rodzaje odbiorów

Odbiór poręczy obejmuje:

a) odbiór ostateczny,

b) odbiór pogwarancyjny,

według zasad określonych w ST D.M.00.00.00 „Wymagania ogólne”.

- PODSTAWA PŁATNOŚCI

9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST D.M.00.00.00 „Wymagania

ogólne”.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Płatność za 1 m wykonanej poręczy, 1 szt. ustawionego słupka typu S4 i słupka składanego

blokady parkingowej - należy przyjmować na podstawie obmiaru i oceny jakości Robót.

Cena jednostkowa wykonania Robót obejmuje:

- prace pomiarowe przy wytyczeniu linii poręczy oraz rozstawu słupków,

- dostarczenie na miejsce wbudowania elementów poręczy,

- wykopanie dołków pod słupki,

- dostarczenie na plac budowy mieszanki betonowej / wykonanie na placu budowy mieszanki

betonowej po uprzednim dostarczeniu składników,

- ustawienie słupków w wykopie pod fundament i wykonanie fundamentu betonowego,

- pielęgnacja fundamentu betonowego do czasu związania mieszanki betonowej,

- montaż przęseł do słupków i montaż słupków składanych,

- doprowadzenie terenu wzdłuż wykonanych poręczy do stanu przewidzianego w

Dokumentacji Projektowej albo według zaleceń Inżyniera,

- przeprowadzenie wymaganych badań i pomiarów.

- PRZEPISY ZWIĄZANE

10.1. Normy

1. PN-B-06250 Beton zwykły.

2. PN-B-06251 Roboty betonowe i żelbetowe. Wymagania techniczne.

3. PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu.

4. PN-B-10285 Roboty malarskie budowlane farbami, lakierami i emaliami na spoinach

bezwodnych.

5. PN-EN 197-1 Cement. Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące cementów

powszechnego użytku.

6. PN-B-32250 Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw.

7. PN-H-97052 Ochrona przed korozją. Ocena przygotowania powierzchni stali, staliwa i

żeliwa do malowania.

8. PN-H-97053 Ochrona przed korozją. Malowanie konstrukcji stalowych. Ogólne wytyczne.

9. PN-ISO-8501-1 Przygotowanie podłoży stalowych przed nakładaniem farb i podobnych

produktów. Stopnie skorodowania i stopnie przygotowania

niezabezpieczonych podłoży stalowych oraz podłoży stalowych po

całkowitym usunięciu wcześniej nałożonych powłok.

10. BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie.

10.2. Inne dokumenty

11. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 03.07.2003r w sprawie szczegółowych warunków

technicznych dla znaków i sygnałów na drogach oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego

i warunków ich umieszczania na drogach - Dz.U. Nr 220 poz. 2181.

12. Katalog urządzeń bezpieczeństwa ruchu - Czmuda S.A.

13. Katalog małej architektury - Art.-metal.