ODPOWIEDŹ NA ZAPYTANIA Nr 3

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na Budowę i rozbudowę drogi wojewódzkiej                    Nr 671 na odcinku Sokolany – Janów

Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku w związku z zapytaniem potencjalnego Wykonawcy w sprawie przetargu nieograniczonego na Budowę i rozbudowę drogi wojewódzkiej Nr 671 na odcinku Sokolany – Janów wyjaśnia co następuje:

Wydział Budowy i Dokumentacji PZDW w Białymstoku w odpowiedzi na zapytanie potencjalnego oferenta firmy STRABAG Sp.z.o.o. , pismo znak: PJ_EE/AU/15/03/2015 r. z dnia04.03.2015 r., na roboty budowlane związane z „Budową i rozbudową drogi wojewódzkiej nr 671 na odcinku Sokolany Janów” odpowiada, co następuje:

Pytanie nr 1:

W K.O. branża drogowa JANÓW pozycje 18,19,20 dotyczą wykonania odwodnienia w postaci wykonania przykanalików, studzienek oraz ścieku podchodnikowego, natomiast część rysunkowa dokumentacji technicznej nie przewiduje wykonania powyższych robót jedynie w opisie technicznym jest mowa o wykonaniu 4 wpustów ulicznych z przykanalikami na skarpę oraz dwa ścieki podchodnikowe w obrębie mostu przy drodze powiatowej 1307B (ul. Białostocka). Zwracamy się o potwierdzenie, iż przedmiotowe pozycje odnoszą się do robót opisanych w opisie technicznym oraz zwracamy się o uzupełnienie dokumentacji projektowej (szczegół wykonania odwodnienia przy moście) wraz z uzgodnieniem wejścia z robotami wykraczającymi poza decyzję ZRID z PZD 
w Sokółce.

Odpowiedź na pytanie nr 1:

Przedmiotowe roboty odnoszą się do robót  uzgodnionych na planie sytuacyjnym zatwierdzonego decyzją  ZRID  projektu budowlanego i opisie technicznym projektu wykonawczego.  Roboty dotyczą dostosowania (remontu)  istniejących w drodze powiatowej (ul. Białostocka) elementów odwodnienia. Roboty są związane z ewentualną  koniecznością dostosowania tych elementów do  przejęcia  wód opadowych ze skrzyżowania.  Przewidywany do wykonania zakres robót został ujęty w  przedmiarze i K.O branży drogowej JANÓW.  Rzeczywista  ilość  robót do wykonania  zostanie  określona  i rozliczona obmiarowo  z wykonawcą na etapie realizacji.  Zamawiający załącza rys. 4.2

Pytanie nr 2:

Zwracamy się o podanie okresu pielęgnacji trawników dywanowych.

Odpowiedź na pytanie nr 2:

Okres  pielęgnacji zieleni dotyczy całego 5 letniego okresu gwarancyjnego. Pielęgnację  w tym okresie należy wykonywać zgodnie z SST D-09.01.01 „Zieleń drogowa” pkt. 5.2.2.

Pytanie nr 3:

W poz. 14 K.O. branża drogowa TRZCIANKA mowa jest o przestawieniu 3 krzyży. Z uwagi na zróżnicowanie gabarytowe krzyży znajdujących się na przebudowywanym skrzyżowaniu, zwracamy się o rozdzielenie poz. 14 K.O. na:

- przestawienie krzyża o wys. do 2m w ilości …..szt.

-przestawienie krzyża o wys. 2-5m w ilości ….. szt.

Odpowiedź na pytanie nr 3:i

Z uwago na obmiarowe rozliczenie robót nie zachodzi konieczność dokonywania rozdziału  w pozycji 14 K.O. „Trzcianka” .

Pytanie nr 4:

Zgodnie z dokumentacja techniczną doprowadzenie podłoża do grupy nośności G1 należy uzyskać poprzez „wzmocnienie podłoża warstwą gruntu stabilizowanego cementem Rm=1,5 Mpa grubości 10cm” czyli jak dla podłoża G2. Natomiast zgodnie z badaniami gruntu zamieszczonymi na niweletach poszczególnych odcinków robót mamy tam do czynienia z nasypami niekontrolowanymi, gliną, nasyp budowlany (pospółka zaginioną), a więc gruntami wysadzinowymi bądź wątpliwymi, dla których to należy sprawdzać warunek mrozoodporności. Zaprojektowana konstrukcja nie spełnia takiego warunku.

Zwracamy się o zmianę grubości wykonania pozycji we wszystkich K.O. „wykonanie ulepszonego podłoża z kruszywa stabilizowanego cementem o Rm=1,5 MPa wg SST grubości 10 cm” z 10 cm na 15 cm grubości czyli minimalnej grubości warstwy z gruntu stabilizowanego spoiwem o Rm=1,5 MPa wykonanej na całej szerokości korpusu drogowego przy zastosowaniu której to warstwy dopuszcza się stosowanie układu warstw podłoża spełniających jedynie wymagania odpowiedniej nośności…….. .

Odpowiedź na pytanie nr 4:

Zapis  w kosztorysach ofertowych i przedmiarach dotyczący  ”   „Wykonanie ulepszonego podłoża z gruntu stabilizowanego cementem o Rm=1,5 MPa wg SST grubości 10 cm”  należy zmienić na „Wzmocnienie podłoża  warstwą kruszywa stabilizowanego cementem o Rm=2.5 MPa, wg SST grubości 15 cm”.  Zamawiający dołącza poprawiony rys. nr 4 „Przekroje normalne” ,  poprawiony opis techniczny do projektu wykonawczego oraz poprawione przedmiary i kosztorysy ofertowe

Pytanie nr 5:

W związku z występowaniem na odcinku JANÓW gruntów próchnicznych (H) oraz piasków drobnych próchnicznych (PdH) zwracamy się o dodanie do K.O. branża drogowa JANÓW pozycji dotyczącej wymiany gruntu w celu usunięcia gruntów próchnicznych.

Odpowiedź na pytanie nr 5:

Zamawiający dołącza poprawione przedmiary i kosztorysy ofertowe uwzględniające ewentualną potrzebę wymiany gruntów próchniczych.

Pytanie nr 6:

Zgodnie z K.O. obramowanie wjazdów należy wykonać przy zastosowaniu krawężnika betonowego 15x30 cm. Zgodnie z dokumentacja techniczną – przekroje normalne obramowanie wjazdów zgodnie z jednym opisem (opis rysunku wjazdu) należy wykonać z krawężnika betonowego natomiast zgodnie z drugim opisem (legenda rysunku) z krawężnika kamiennego 15x30.

Zwracamy się o potwierdzenie, iż do wyceny należy przyjąć krawężnik betonowy 15x30cm.

Odpowiedź na pytanie nr 6:

Do wyceny należy przyjąć krawężnik betonowy 15 x 30 cm.

Pytanie nr 7:

Zwracamy się o podanie okresu gwarancji na oznakowanie poziome grubowarstwowe.

Odpowiedź na pytanie nr 7:

Okres gwarancji na oznakowanie poziome z mas termoplastycznych wynosi 5 lat

Pytanie nr 8:

Zwracamy się o podanie kolorystyki wygrrodzeń zabezpieczających ruch pieszych.

Odpowiedź na pytanie nr 8:

Ogrodzenia sztywne z rur stalowych, zabezpieczające ruch pieszych należy wykonać w kolorze żółtym

Pytanie nr 9:

Zwracamy się o potwierdzenie, że jako wygrodzenia zabezpieczające ruch pieszych należy zastosować wygrodzenia „olsztyńskie” bez wypełnienia z rur okrągłych fi 48mm o gr. 2,5mm w modułach 2m.

Odpowiedź na pytanie nr 9:

Należy wykonać ogrodzenie sztywne z rur stalowych zgodnie z SST D-07.06.02 „Urządzenia zabezpieczające ruch pieszych”.  Zamawiający załączy rys. nr 4.1 z rozwiązaniem szczegółowym

Pytanie nr 10:

W dokumentacji technicznej – przekroje normalne na pierścieniu ronda jako podbudowę przyjęto kruszywo łamane, natomiast w K.O. branża drogowa TRZCIANKA poz. 37 przyjęto wykonanie podbudowy z betonu C 16/20 po zagęszczeniu 22cm. Zwracamy się o jednoznaczne określenie jaki rodzaj podbudowy należy przyjąć do kalkulacji. W przypadku określenie iż ma być to podbudowa z betonu C 16/20 gr. 22cm, zwracamy się o załączenie rysunku zamiennego.

Odpowiedź na pytanie nr 10:

Do wyceny podbudowy na pierścieniu ronda w m. Trzcianka należy przyjąć podbudowę z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie grubości 20 cm. Zamawiający załączy poprawione przedmiary i kosztorysy ofertowe.

Pytanie nr 11:

W dokumentacji technicznej – przekroje normalne brak jest szczegółu konstrukcyjnego pierścienia ronda w m. JANÓW. Zwracamy się o jednoznaczne określenie jaki rodzaj podbudowy należy przyjąć do kalkulacji wraz z podaniem pozycji w K.O. branża drogowa JANÓW oraz o uzupełnienie brakującego szczegółu konstrukcyjnego.

Odpowiedź na pytanie nr 11:

Projekt nie przewiduje wykonania pierścienia ronda w Janowie. Należy je wykonać zgodnie z załączoną dokumentacją techniczną i zatwierdzonym projektem budowlanym

Pytanie nr 12:

Czy zamawiający wyraża zgodę na zastosowanie kostki kamiennej 9/11 w zamian za kostkę o wysokości kostki 15cm.

Odpowiedź na pytanie nr 12:

Należy zastosować kostkę kamienną o wymiarach wskazanych w dokumentacji technicznej

Pytanie nr 13:

SIWZ dział XVI pkt.1 ppkt 5 mówi „Warstwę ścieralną należy wykonać całą szerokością jezdni. Zmiana sposobu wykonania warstwy ścieralnej podlega opinii Nadzoru Inwestorskiego i zatwierdzeniu przez Zamawiającego”.

Zwracamy się o wykreślenie w/w zapisu, gdyż proponowana technologia wykonania wymaga całkowitego zamknięcia odcinka drogi na czas wykonania warstwy ścieralnej.

Odpowiedź na pytanie nr 13:

Warstwę ścieralną należy wykonać zgodnie z zapisem SIWZ dział XVI punkt 1 ppkt. 5)

Białystok, dn. 2015.03.10