# Załącznik Nr 1 do oferty – Zadanie 3

# Zadanie 3

# Dostawa routerów

Przedmiotem zamówienia jest zakup 6 routerów.

Model wzorcowy: CISCO2901-SEC/K9

Router równoważny o parametrach nie gorszych niż wyspecyfikowano poniżej:

| Lp. | Nazwa komponentu | Wymagane minimalne parametry techniczne komputerów |
| --- | --- | --- |
| RT1. | Wyposażenie | - Urządzenie musi być routerem modularnym wyposażonym w minimum 2 interfejsy Gigabit Ethernet 10/100/1000 dla realizacji połączenia do sieci LAN. - Urządzenie musi być wyposażone w minimum 256MB pamięci Flash i mieć możliwość rozbudowy do co najmniej 4GB - Urządzenie musi być wyposażone w minimum 512MB pamięci RAM z możliwością rozbudowy do co najmniej 2GB - Urządzenie musi być wyposażone w minimum dwa porty USB. Porty muszą pozwalać na podłączenie zewnętrznych pamięci FLASH w celu przechowywania obrazów systemu operacyjnego, plików konfiguracyjnych lub certyfikatów elektronicznych oraz pełnić funkcję konsoli szeregowej. - Urządzenie musi być dostarczone z kablami pozwalającymi na podłączenie zarówno konsoli USB jak i szeregowej. |
| RT2. | Architektura | - Musi być urządzeniem modularnym posiadającym możliwość instalacji co najmniej: - 4 modułów sieciowych z interfejsami - 1 wewnętrznego modułu usługowego - 2 moduły z układami DSP. Moduły DSP powinny mieć możliwość wyłączenia w celu oszczędzania energii elektrycznej. - Musi posiadać zainstalowany wewnętrzny sprzętowy moduł akceleracji szyfrowania DES/3DES/AES - Musi posiadać możliwość skonfigurowania bezpośredniej komunikacji pomiędzy wybranymi modułami usługowymi z pominięciem głównego procesora. - Musi posiadać wszystkie interfejsy „aktywne”. Nie dopuszcza się stosowania kart, w których dla aktywacji interfejsów potrzebne będą dodatkowe licencje lub klucze aktywacyjne i konieczne wniesienie opłat licencyjnych. Np. niedopuszczalne jest stosowanie karty 4-portowej gdzie aktywne są 2 porty, a dla uruchomienia pozostałych konieczne jest wpisanie kodu, który uzyskuje się przez wykupienie licencji na użytkowanie pozostałych portów. - Sloty urządzenia przewidziane pod rozbudowę o dodatkową kartą sieciową muszą mieć możliwość obsadzenia kartami: - z portami szeregowymi – o gęstości co najmniej 2 porty na moduł - ze zintegrowanym modemem ADSL – o gęstości co najmniej 1 port na moduł - ze zintegrowanym modemem SHDSL – o gęstości co najmniej 1 port na moduł - z interfejsem ISDN BRI (styk S/T) – o gęstości co najmniej 1 port na moduł - z przełącznikiem Ethernet – o gęstości co najmniej 4 portów na moduł - Sloty urządzenia przewidziane pod rozbudowę o moduł z układami DSP muszą mieć możliwość obsadzenia modułami: - gęstości nie mniejszej niż 128 kanałów - Pozwalającymi na dynamiczne alokowanie DSP do różnych zadań (osługa interfejsów głosowych, trancoding, conferencing) z granulacją do 1 DSP. - Posiadających wsparcie dla usług wideo - Oczekiwana wydajność proponowanego rozwiązania z włączonymi usługami nie może być mniejsza niż 25Mbit/s. |
| RT3. | Oprogramowanie – funkcjonalność | - Oprogramowanie routera musi umożliwiać rozbudowę o dodatkowe funkcjonalności bez konieczności instalacji nowego oprogramowania. Nowe zbiory funkcjonalności muszą być dostępne poprzez wprowadzenie odpowiednich licencji. - Musi posiadać obsługę protokołów routingu IP BGPv4, OSPFv3, IS-IS, RIPv2 oraz routingu multicastowego PIM (Sparse i Dense) oraz routing statyczny - Protokół BGP musi posiadać obsługę 4 bajtowych ASN - Musi posiadać wsparcie dla funkcjonalności Policy Based Routing - Musi posiadać wsparcie dla mechanizmów związanych z obsługą ruchu multicast: IGMP v3, IGMP Snooping, PIMv1, PIMv2 - Musi posiadać obsługę protokołu IGMPv3 - Musi posiadać wsparcie dla protokołu DVMRP - Musi obsługiwać mechanizm Unicast Reverse Path Forwarding (uRPF) - Musi obsługiwać tzw.routing między sieciami VLAN w oparciu o trunking 802.1Q - Musi obsługiwać IPv6 w tym ICMP dla IPv6 - Musi zapewniać obsługę list kontroli dostępu w oparciu o adresy IP źródłowe i docelowe, protokoły IP, porty TCP/UDP, opcje IP, flagi TCP, oraz o wartości TTL - Musi zapewniać mechanizmy korelacji zdarzeń związanych z filtracją za pomocą list kontroli dostępu dla syslog (np. za pomocą etykiety przypisanej do określonego wpisu na listach kontroli dostępu lub skrót MD5 generowany przez router) - Musi posiadać obsługę NAT dla ruchu IP unicast i multicast oraz PAT dla ruchu IP unicast - Mechanizm NAT musi zapewniać wsparcie dla H.224/H.245 - Musi posiadać wsparcie dla protokołów WCCP i WCCPv2 - Musi posiadać obsługę mechanizmu DiffServ - Musi mieć możliwość tworzenia klas ruchu oraz oznaczanie (Marking), klasyfikowanie i obsługę ruchu (Policing, Shaping) w oparciu o klasę ruchu. - Musi zapewniać obsługę mechanizmów kolejkowania ruchu: - z obsługą kolejki absolutnego priorytetu - ze statyczną alokacją pasma dla typu ruchu - WFQ - Musi obsługiwać mechanizm WRED - Musi obsługiwać protokoł RSVP - Musi obsługiwać mechanizm Generic Traffic Shaping - Musi obsługiwać mechanizm ograniczania pasma dla określonego typu ruchu - Musi obsługiwać protokół GRE oraz zapewnieniać mechnizm honorowania IP Precendence dla ruchu tunelowanego. - Musi obsługiwać protokół NTP - Musi obsługiwać DHCP w zakresie Client, Server - Musi posiadać obsługę tzw. First Hop Redundancy Protocol (takiego jak HSRP, GLBP, VRRP lub odpowiednika) - Musi posiadać obsługę mechanizmów uwierzytelniania, autoryzacji i rozliczania (AAA) z wykorzystaniem protokołów RADIUS lub TACACS+ - Musi posiadać możliwość szyfrowania połączeń z wykorzystaniem algorytmów DES/3DES |
| RT4. | Zarządzanie i konfiguracja | - Musi być zarządzalne za pomocą SNMPv3 - Musi mieć możliwość eksportu statystyk ruchowych za pomocą protokołu Neftflow/JFlow lub odpowiednika - Musi być konfigurowalne za pomocą interfejsu linii poleceń (ang. Command Line Interface – CLI) - Plik konfiguracyjny urządzenia (w szczególności plik konfiguracji parametrów routingu) musi pozwalać na edycję w trybie off-line, tzn. musi być możliwość przeglądania i zmian konfiguracji w pliku tekstowym na dowolnym komputerze. Po zapisaniu konfiguracji w pamiąci nieulotnej powinno być możliwe uruchomienie urządzenia z nowa konfiguracją. W pamięci nieulotnej musi być możliwość przechowywania dowolnej ilości plików konfiguracyjnych. Zmiany aktywnej konfiguracji muszą być widoczne natychmiastowo – nie dopuszcza się częściowych restartów urządzenia po dokonaniu zmian. |
| RT5. | Obudowa | - Musi być wykonana z metalu. Ze względu na różne warunki w których pracować będą urządzenia, nie dopuszcza się stosowania urządzeń w obudowie plastikowej - Musi mieć możliwość montażu w szafie 19” |
| RT6. | Zasilanie | - Urządzenie musi mieć możliwość zasilania ze źródeł zmiennoprądowych 230V (zasilacza AC) - Urządzenie musi posiadać wbudowany zasilacz umożliwiający zasilanie prądem przemiennym 230V - Urządzenie musi umożliwiać doprowadzenie zasilania do portów Ethernet (tzw. inline-power) – w modułach sieciowych dostępnych do urządzenia |
| RT7. | Gwarancja | Producenta – min. 12 miesiące |

Oferuję dostarczenie przedmiotu zamowienia zgodnego z powyższym opisem

..............................................................

(podpis upełnomocnionego przedstawiciela Wykonawcy)