# Załącznik Nr 1 do oferty – Zadanie 4

# Zadanie 4
Dostawa kserokopiarki wielofunkcyjnej

Przedmiotem zamówienia jest zakup 1 nowej kserokopiarki wielofunkcyjnych o parametrach nie gorszych niż niżej wymienione:

| Lp. | Nazwa komponentu | Wymagane minimalne parametry techniczne | Proponowane parametry techniczne |
| --- | --- | --- | --- |
| UW1. | Technologia druku | technologia laserowa |  |
| UW2. | Format oryginału | A3 |  |
| UW3. | Format kopii | A6-A3 |  |
| UW4. | Prędkość druku | 25 stron A4 / min. |  |
| UW5. | Rozdzielczość drukowania | 600x600 dpi |  |
| UW6. | Czas wydruku pierwszej strony | 8 sek. lub mniej |  |
| UW7. | Czas nagrzewania | 20 sek. lub mniej |  |
| UW8. | Pobór mocy w czasie drukowania | 600 W lub mniej |  |
| UW9. | Kopiowanie wielokrotne | 1- 999 kopii |  |
| UW10. | Pamięć RAM | min. 1024 MB (możliwość rozbudowy o min. 2.048 MB) |  |
| UW11. | Zoom | 25-400% |  |
| UW12. | Panel operatora | wyposażony w ekran LCD, opisy na panelu oraz komunikaty na ekranie w języku polskim |  |
| UW 13. | Dupleks | w standardzie |  |
| UW 14. | Podajnik dokumentów | automatyczny – dwustronny na min. 50 ark. |  |
| UW 15. | Automatyczne podajniki papieru | min. 1 uniwersalna kaseta na 500 ark. A5-A4, 60-163g/m2 |  |
| UW 16. | Podajnik ręczny | na min. 100 ark. A6-A4, 45-256 g/m2 |  |
| UW 17. | Bęben drukujący | na min. 300.000 wydruków A4 |  |
| UW 18. | Funkcja druku sieciowego | w standardzie |  |
| UW 19. | Emulacje | PCL 6, PostScript 3, bezpośredni wydruk plików PDF i XPS |  |
| UW 20. | Interfejsy | USB 2.0, Ethernet 10/100/1000Base-TX, USB dla pamięci przenośnej |  |
| UW 21. | Funkcja skanowania sieciowego | w standardzie, skanowanie pełno-kolorowe |  |
| UW 22. | Funkcje skanowania | skanowanie do e-mail, do FTP, do-SMB, TWAIN, WSD, do pamięci przenośnej USB |  |
| UW 23. | Rozdzielczość skanowania | 600 dpi |  |
| UW 24. | Prędkość skanowania | mono: min. 40 str./min., kolor: min. 20 str. / min. (300 dpi/A4) |  |
| UW 25. | Interfejs skanera | 10/100/1000Base-TX |  |
| UW 26. | Typy plików | PDF, JPEG, TIFF, XPS |  |
| UW 27. | Możliwość rozbudowy | Podajnik/podajniki papieru, łącznie na min. 1500 ark. formatu A3 – A5; Finiszer na min. 500 arkuszy ze zszywaczem na min. 50 arkuszy |  |
| UW 28. | Materiały eksploatacyjne jako wyposażenie standardowe (dostarczone w komplecie w ramach oferowanej ceny jednostkowej). | właściwa ilość tonerów, która zapewni wydrukowanie minimum 18 000 stron A4 przy 5% pokryciu strony zgodnie z normą ISO19752. Tonery muszą być nowe i nieużywane, pierwszej kategorii oraz wyprodukowane przez producenta oferowanych urządzeń. |  |
| UW 29. | Gwarancja | 12 miesięcy w miejscu zgłoszenia awarii. |  |

Oferuję dostarczenie przedmiotu zamowienia zgodnego z powyższym opisem

..............................................................

(podpis upełnomocnionego przedstawiciela Wykonawcy)