Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku w odpowiedzi na zapytania potencjalnego Wykonawcy w sprawie przetargu nieograniczonego na Zadanie 1 – Roboty budowlane związane z "Budową i rozbudową drogi wojewódzkiej Nr 653 wraz z drogowymi obiektami inżynierskimi i niezbędną infrastrukturą techniczną na odcinku Smolany Dąb - Sejny z obejściem miejscowości Krasnopol, wyjaśnia co następuje:

  - Czy Kierownikiem Budowy może być osoba, która pełniła funkcję Kierownika Budowy nie od początku zadania, ale wartość robót, za które była odpowiedzialna, była większa niż 20 mln złotych?

Odpowiedź:

Zgodnie z zapisami SIWZ pkt. V ppkt. 4.1. Kierownik Budowy winien wykazać pełnienie funkcji kierownika budowy lub kierownika robót (od początku do końca realizacji zadania) na wykonanym i rozliczonym min. 1 zadaniu związanym z budową/rozbudową/przebudową dróg publicznych klasy min. Z o wartości min. 20 000 000 PLN (brutto)

  - Prosimy o zamieszczenie legendy do planu sytuacyjnego.

Odpowiedź:

Legenda w załączeniu.

  - Prosimy o wskazanie miejsca odwozu pociętych dłużyc.

Odpowiedź:

Dla robót rozbiórkowych zagospodarowanie lub utylizację materiałów z rozbiórki wraz z innymi kosztami towarzyszącymi i w uzgodnieniu z inspektorem nadzoru – udokumentować, że materiał został w prawidłowy sposób zagospodarowany lub zutylizowany zgodnie z obowiązującymi przepisami. Materiały uzyskane z rozbiórki nie przewidziane do ponownego wbudowania w ramach niniejszego Projektu, które Zamawiający zechce wykorzystać na potrzeby własne należy przekazać protokolarnie i odwieźć na miejsce przez niego wskazane. Potwierdzony przez Inspektora Nadzoru wykaz materiałów z rozbiórki ze wskazaniem sposobu ich zagospodarowania zgodnie z obowiązującymi przepisami Wykonawca ma obowiązek załączyć do operatu kolaudacyjnego sporządzonego na zakończenie robót. Niewykorzystane przez Wykonawcę do realizacji zamówienia materiały z rozbiórki i odpady, których przejęcie Zamawiający potwierdzi protokolarnie należy odwieźć na miejsce wskazane przez Inspektora Nadzoru na odległość do 30 km:

- dłużyce drzew,

- elementy oznakowania pionowego (słupki, tarcze znaków, itd.)

- bariery typ olsztyński

Pozostałe materiały z rozbiórki, nieprzewidziane przez Zamawiającego do ponownego wykorzystania i nie przyjęte protokolarnie - są odpadem, który Wykonawca zagospodaruje lub zutylizuje zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz uwzględni w kosztach robót rozbiórkowych.

W załączeniu SIWZ po zmianach.

  - Odnośnie SST D.04.0 L01 „Koryto wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża" prosimy o zmianę minimalnego wskaźnika zagęszczenia podłoża I4. Wymagania zawarte w pkt. 5.5 niniejszych specyfikacji dotyczą autostrad oraz dróg ekspresowych natomiast w ramach mniejszego zamówienia przebudowywana jest droga wojewódzka.

Odpowiedź:

Jako minimalne wartości wskaźnika zagęszczenia podłoża (Is) należy przyjąć następujące wartości:

| Strefa korpusu | Minimalna wartość Is |
| --- | --- |
| Górna warstwa o grubości 20 cm | 1,00 |
| Na głębokości od 20 do 50 cm od powierzchni korony robót ziemnych | 1,00 |

  - Prosimy o informację, jak należy zakwalifikować podbudowę kruszywową na trasie zasadniczej dla KR-4. Ze względu na to, że układana jest ona pod podbudową bitumiczną, należ}' traktować ją jako podbudowę pomocniczą a kruszywo do niej powinno spełniać wymagania z tablicy nr 1 SST D.04.04,02. Przy takim założeniu, z uwagi na brak wymagań dla procentowej zawartości ziaren o powierzchni przekruszonęj lub łamanej oraz ziaren całkowicie zaokrąglonych, można zastosować kruszywo naturalne np. pospółkę lub kruszywo łamane o minimalnym stopniu przekruszenia Cnr/7o. Prosimy o potwierdzenie, iż mamy słuszność lub określenie wymagali dla kruszywa do podbudowy zasadniczej na ciągu głównym.

Odpowiedź:

Podbudowę z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie na trasie zasadniczej należy traktować jako podbudowę pomocniczą i musi ona spełniać wymagania określone w tablicy nr 1 STWiORB D.04.04.02. dla podbudowy pomocniczej nawierzchni drogi obciążonej ruchem KR3 – KR6. Wymagania dotyczące kategorii procentowych zawartości ziaren o powierzchni przekruszonej lub łamanych oraz ziaren całkowicie zaokrąglonych w kruszywie grubym wg PN-EN 933-5 zgodnie z powyższą tablicą nr 1 określa tablica nr 7 PN-EN 13242:2004, która została przywołana w przedmiotowej STWiORB. Dodatkowo warstwa ta musi spełniać wymagania WT-4 2010 „Mieszanki niezwiązane do dróg krajowych”.

  - Zgodnie z pkt. 2.2 SST D.06.03.01a kruszywo do wykonania poboczy powinno spełniać wymagania wg SST D.04.04.02 „Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie". Prosimy o potwierdzenie, iż kruszywo do wykonania poboczy powinno spełniać wymagania określone w tablicy nr 1 niniejszych SS T dla nawierzchni z kruszywa niezwiązanego obciążonej ruchem dla KR 1-2.

Odpowiedź:

Kruszywo do wykonania poboczy powinno spełniać wymagania określone jak dla mieszanek niezwiązanych przeznaczonych do zastosowania w warstwie nawierzchni z kruszywa niezwiązanego obciążonej ruchem KR1-KR2. Dodatkowo warstwa ta musi spełniać wymagania WT-4 2010 „Mieszanki niezwiązane do dróg krajowych”.

  - Czy Zamawiający zezwoli na wykonanie podłoża stabilizowanego cementem metoda na miejscu ?

Odpowiedź:

Dopuszcza się wykonanie stabilizacji gruntu metodą mieszania na miejscu pod warunkiem spełnienia wszystkich wymagań określonych w STWiORB i wytycznych 
WT-5 2010 „Mieszanki związane spoiwem hydraulicznym do dróg krajowych”.

  - Jeżeli warstwa wiążąca na trasie zasadniczej ma być wykonana z betonu asfaltowego

O wysokim module sztywności to prosimy o zamieszczenie stosownych SST. Według SST D.05.03.05B załączonych do dokumentacji warstwa wiążąca ma być wykonana ze „zwykłego" betonu asfaltowego.

Odpowiedź:

Warstwę wiążącą należy wykonać jako AC 16 W o grubości 8 cm.

  - Prosimy o określenie uziarnienia. klasy oraz rodzaju lepiszcza dla mieszanki BBTM.

Odpowiedź:

Zgodnie z zapisami STWiORB D.05.03.24a ustalenie uziarnienia mieszanki należy do Wykonawcy. Zamawiający dopuszcza zastosowanie uziarnienia i lepiszcza spełniającego zapisy STWiORB D.05.03.24a, PN-EN 13108-2 i WT-2 2010 Mieszanki mineralno-asfaltowe – Wymagania techniczne

  - Prosimy o potwierdzenie, iż nawierzchnię wyspy dzielącej, zatok autobusowych

i stanowisk postojowych przy miejscach do ważenia pojazdów oraz pierścień wokół ronda należy wykonać z kostki regularnej.

Odpowiedź:

Nawierzchnię wyspy dzielącej, zatok autobusowych i stanowisk postojowych przy miejscach do ważenia pojazdów oraz pierścień wokół ronda należy wykonać z kostki regularnej.

  - Zgodnie z pkt. 5.3.2 SST D.05.03.01 ściek przykrawężnikowy należy wykonać z kostki kamiennej regularnej łącznikowej czyli w kształcie prostopadłościanu, natomiast według pkt. 2.7 SST D.08.05.Оба do wykonania ścieków należy zastosować kostkę nieregularna. Prosimy o jednoznaczne określenie rodzaju kostki (regularna czy nieregularna) a w przypadku zastosowania kostki kamiennej łącznikowej podanie jej wymiarów.

Odpowiedź:

Ścieki przy krawężnikowe należy wykonać z kostki kamiennej regularnej łącznikowej (w kształcie prostopadłościanu) o wymiarach 8 x 10 cm.

  - Prosimy o informację, czy umocnienie skarp rowów kostką kamienną należy wykonać z kostki regularnej czy nieregularnej.

Odpowiedź:

Umocnienie skarp rowów w rejonach wlotów i wylotów przepustów oraz wylotów ścieku muldowego do rowów drogowych należy wykonać kostką kamienną regularną.

  - W związku z rozliczeniem ryczałtowym inwestycji prosimy o zamieszczenie przedmiarów umożliwiających oferentom sprawdzenie ilości w kosztorysach ofertowych i dokonanie rzetelnej wyceny w szczególności dotyczy do kosztorysu na roboty drogowe na odcinku Smolany Dąb - Pawłówka (obejście Krasnopola).

Odpowiedź:

Roboty, które wg oferenta są niezbędne do wykonania zadania, a nie zostały uwzględnione w kosztorysie ofertowym, oferent powinien ująć w ofertowej cenie ryczałtowej. O ostatecznej formie kosztorysu ofertowego decyduje oferent po zapoznaniu się z przedmiotem zamówienia.

  - Prosimy o potwierdzenie, iż zgodnie z SIWZ okres gwarancji na zieleń wynosi 1,5 roku, ponieważ w pozycjach kosztorysu dotyczących zieleni wstawiono okres 1 roku.

Odpowiedź:

Zamawiający potwierdza, iż zgodnie z zapisami SIWZ okres gwarancji na pielęgnację zieleni wynosi 1,5 roku (wraz z dwukrotnym koszeniem) od dnia dokonania odbioru ostatecznego przez Zamawiającego.

  - Prosimy o zmianę § 9 ust. 1 umowy i dodanie zapisu dotyczącego okresu gwarancji na zieleń

Odpowiedź:

Zamawiający zmienia treść § 9 ust. 1wzoru umowy. Wzór umowy w załączeniu.

  - Prosimy o potwierdzenie, iż krawężniki kamienne należy ustawić na podsypce piaskowej gr. 3 cm zgodnie ze szczegółami konstrukcyjnymi. Nadmieniamy, że zg6dnie z pkt, 5.2.5 SST D.08.01.02 można zastosować zarówno podsypkę piaskową jak i cementowo-piaskową.

Odpowiedź:

Krawężniki kamienne należy ustawiać na podsypce cementowo-piaskowej. Dla całej dokumentacji projektowej w miejscach gdzie zastosowano podsypkę piaskową do przygotowania oferty cenowej należy przyjąć podsypkę cementowo-piaskową.

  - Prosimy o potwierdzenie, iż ławę betonową pod krawężniki kamienne należy wykonać z betonu С 12/15, ponieważ wg pkt. 2.2.5 SST D.08.01.02 można zastosować zarówno 
beton С 12/15 lub С 8/10.

Odpowiedź:

Ławę pod krawężniki należy wykonać z betonu klasy minimum C 12/15.

  - Prosimy o uzupełnienie materiałów przetargowych o wszystkie projekty wykonawcze na oświetlenie, ponieważ na stronie internetowej udostępniono tylko projekty budowlane.

Odpowiedź:

Zostało uzupełnione

  - Według rysunków „Szczegóły konstrukcyjne" elementy betonowe: krawężniki, obrzeża i ścieki trójkątne są układane na podsypce piaskowej gr. 3 cm. natomiast odpowiednie SST mówią o podsypce cementowo-piaskowej. Prosimy o podanie, jaki rodzaj podsypki należy zastosować.

Odpowiedź:

Wszystkie elementy betonowe należy układać na podsypce cementowo-piaskowej.

  - Prosimy o uzupełnienie ilości w kosztorysach w poszczególnych pozycjach tj.: kosztorys Pawłówka - Sejny cz. III kanalizacja deszczowa poz. 3.1.16 kosztorys Pawłówka - Sejny cz. Ш wodociąg poz. 3.1.23 kosztorys Smolany - Dąb Pawłówka cz. II wodociąg poz. 3.1.48

Odpowiedź:

Roboty, które wg oferenta są niezbędne do wykonania zadania, a nie zostały uwzględnione w kosztorysie ofertowym, oferent powinien ująć w ofertowej cenie ryczałtowej. O ostatecznej formie kosztorysu ofertowego decyduje oferent po zapoznaniu się z przedmiotem zamówienia.

  - Prosimy o określenie rodzaju oznakowania poziomego grubowarstwowego. Według pkt. 8 opisu technicznego do SOR oznakowanie poziome należy wykonać jako chemoutwardzalne, natomiast wg kosztorysów i pkt. 1.3 SST D.07.01.01 jako termoplastyczne. Z uwagi na różnicę cenową pomiędzy oznakowaniem chemoutwardzalnym a termoplastycznym konieczne jest jednoznaczne określenie rodzaju.

Odpowiedź:

Oznakowanie poziome należy wykonać jako grubowarstwowe, termoplastyczne.

  - Zgodnie z pkt. 1.3 SST D.07.01.01 przewidziany jest montaż punktowych elementów odblaskowych natomiast na planie sytuacyjnym SOR nie wskazano miejsca ich montażu. Prosimy o potwierdzenie, iż nie należy montować punktowych elementów odblaskowych.

Odpowiedź:

Nie przewiduje się montażu punktowych elementów odblaskowych.

  - Prosimy o zamieszczenie rysunków dotyczących wygrodzenia segmentowego U12a którego wypełnienie zgodnie z pkt. 1.3 SST D.07.06.02 ma stanowić płyta z tworzywa sztucznego np. pleksi.

Odpowiedź:

Na rysunku poniżej zamieszono typowy rysunek wygrodzenia segmentowego dla pieszych U-12a  z panelami z tworzywa sztucznego np. pleksi.

  - Prosimy o zamieszczenie rysunków dotyczących wygrodzenia segmentowego U-12b. Nadmieniamy, iż zgodnie ze „Szczegółowymi warunkami technicznymi dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach" wygrodzenie U-12b jest to wygrodzenie łańcuchowe, natomiast wg pkt. 1.3 SST D.07.06.02 ma to być wygrodzenie z kształtowników stalowych.

Odpowiedź:

Na rysunku poniżej zamieszono typowy  rysunek wygrodzenia segmentowego dla pieszych U-12b z panelami z kształtowników stalowych jaki przyjęto w dokumentacji projektowej.

  - Prosimy o podanie sztywności obwodowej rur do wykonania przepustów o średnicy 50cm i 80 cm z rur PEHD.

Odpowiedź:

Do wykonania przepustów z rur PEHD należy stosować rury o sztywności obwodowej ≥ 8 kN/m2.

  - Prosimy o odpowiedź, z czego mają być wykonane płotki naprowadzające dla zwierząt. Według SIWZ mogą być wykonane z siatki z tworzywa sztuczuego a zgodnie z pkt. 2.1 SST M.35.10.01 „Wykonanie murków naprowadzających" jako materiał do wykonania płotków naprowadzających przewidziane są tylko i wyłącznie elementy z polimerobetonu. Analizując rysunek „WD-4-przckroje typowe" zadanie płotka naprowadzającego jest również utrzymanie stateczności skarpy, więc nie może być wykonany z siatki. Prosimy o zmieszczenie szczegółów dotyczących ustawienia płotków naprowadzających dla płazów z polimerobetonów.

Odpowiedź:

Płotki naprowadzające należy wykonywać wyłącznie z polimerobetonu. Szczegół płotka naprowadzającego został zamieszczony w dokumentacji wykonawczej.

  - Prosimy o podanie ilości płotków naprowadzających dla płazów z siatki oraz z pilmerobetonu.

Odpowiedź:

Płotki naprowadzające należy wykonać z polimerobetonu. Ilość płotków została określona w dokumentacji projektowej.

  - Prosimy o informację, czy płyty ażurowe 40x60x10 cm należy układać bezpośrednio na gruncie?

Odpowiedź:

Płyty ażurowe stosowane do umocnienia skarp i dna rowów należy układać zgodnie z rysunkiem szczegółów konstrukcyjnych na gruncie. Płyty należy zamocować szpilkami stalowymi.

  - Prosimy o zamieszczenie brakującego rysunku SOR DW653_Suwalki-Sejny_ORD_ OR.24.

Odpowiedź:

Uzupełniono o rys. SOR DW653_Suwalki-Sejny_ORD_ OR.24.

  - Prosimy o potwierdzenie, że obowiązująca jest ilość drzew do wycinki z kosztorysu ofertowego na zad cz. II i III, a nie ilość z przedmiaru na wycinkę drzew zamieszczonego w uzupełnieniu z dnia 09.01.2013.

Odpowiedź:

Roboty, które wg oferenta są niezbędne do wykonania zadania, a nie zostały uwzględnione w kosztorysie ofertowym, oferent powinien ująć w ofertowej cenie ryczałtowej. O ostatecznej formie kosztorysu ofertowego decyduje oferent po zapoznaniu się z przedmiotem zamówienia.

Odcinek Smolany Dąb - Pawłówka (obejście Krasnopola)

Dotyczy robót drogowych

  - Zgodnie z punktem 6.2 „Konstrukcja nawierzchni ścieżki rowerowej" warstwa ścieralna gr. 4cm ma być wykonana z betonu asfaltowego, natomiast wg rysunku „Przekroje typowe" oraz wg kosztorysu warstwa ścieralna ścieżki ma. być wykonana z mieszanki BBTM grubości 3 cm koloru czerwonego. Prosimy o jednoznaczną odpowiedź, z jakiej masy i jakiej grubości ma być warstwa ścieralna na ścieżce rowerowej.

Odpowiedź:

Warstwa ścieralna ścieżki rowerowej ma być wykonana z mieszanki BBTM
 o grubości 3 cm koloru czerwonego.

  - W związku z brakiem przedmiarów prosimy o informację, czy wykonanie platformy roboczej przy realizacji kolumn CMC ujęto w pozycjach działu 2.2 dotyczącego wykonania nasypów.

Odpowiedź:

Roboty, które wg oferenta są niezbędne do wykonania zadania, a nie zostały uwzględnione w kosztorysie ofertowym, oferent powinien ująć w ofertowej cenie ryczałtowej. O ostatecznej formie kosztorysu ofertowego decyduje oferent po zapoznaniu się z przedmiotem zamówienia.

  - Zgodnie z pkt. 1.3 SST D.0l.02.04 przewidziana jest rozbiórka ogrodzeń z bramami i furtkami oraz wiat przystankowych, natomiast w kosztorysie brak jest pozycji odnoszących się do tych robót. Prosimy o potwierdzenie, iż w ramach niniejszego zamówienia na przedmiotowym odcinku przewidziana jest realizacja niniejszych robót.

Odpowiedź:

Na odcinku Smolany Dąb-Pawłówka nie występują ogrodzenia ani wiaty przystankowe przewidziane do rozbiórki.

  - Prosimy o podanie wymiaru płyt do rozbiórki z pozycji 1.4.1 kosztorysu.

Odpowiedź:

Wymiarów istniejących płyt betonowych do rozbiórki (zgodnie z punktem 1.4.2 kosztorysu) nie inwentaryzowano. Na drodze z płyt betonowych orientacyjne wymiary płyt wynoszą 1.5 x 2.0 m.

Roboty, które wg oferenta są niezbędne do wykonania zadania, a nie zostały uwzględnione w kosztorysie ofertowym, oferent powinien ująć w ofertowej cenie ryczałtowej. O ostatecznej formie kosztorysu ofertowego decyduje oferent po zapoznaniu się z przedmiotem zamówienia.

  - Prosimy o odpowiedź, czy w pozycjach 2.4.1, 2.6.1, 2.6.2, 2.7.1 oraz 2.7.2 dotyczących ułożenia geosyntetyków ujęto technologiczne zakłady materiału.

Odpowiedź:

Podczas układania geosyntetyków należy uwzględnić technologiczne zakłady materiału.

  - Prosimy o odpowiedź czy podłoże przed ułożeniem podbudowy bitumicznej powinno być oczyszczone i skropione emulsją asfaltową zgodnie z punktem 5.7 SST D.04,07,01 oraz 2.2 SST D.04.03.01 czy też nie. Jeżeli tak to prosimy o zmianę ilości w pozycji 4.2.1 i 4.2.2 kosztorysu ofertowego. Ponadto w pozycjach tych nie ujęto również oczyszczenia i skropienia podłoża przy wykonywaniu wjazdów o nawierzchni bitumicznej. Prosimy o dokonanie stosownych korekt kosztorysu uwzględniających zarówno oczyszczenie i skropienie podbudowy kruszywowej (na trasie zasadniczej jak i na wjazdach) jak również warstwy wiążącej na wjazdach. Według naszych wyliczeń ilość w pozycji 4.2.1 i 4.2.2 powinna wynosić 139.476,50m2 a nie jak to jest w kosztorysie 87.377,4m2.

Odpowiedź:

Podłoże przed ułożeniem podbudowy bitumicznej powinno być oczyszczone i skropione emulsją asfaltową zgodnie z SST D.04.07.01 i SST D.04.03.01.

  - Czy w pozycjach kosztorysu odnoszących się do robót ziemnych ujęto wymianę gruntów słabonośnych - wzmocnienie typu „B” które to zgodnie z dokumentacja wzmocnienia podłoża pod nasypami powinno być wykonane na odcinkach zgodnie z tabelą „Zestawienie typów wzmocnienia dla poszczególnych odcinków? Jeżeli Projektant w kosztorysie nic ujął wymiany gruntu prosimy o korektę kosztorysu.

Odpowiedź:

Dla odcinka Smolany Dąb – Pawłówka (obejście Krasnopola) wymiana gruntów słabonośnych w ramach wzmocnienia typu “B” została ujęta w robotach ziemnych.

  - Prosimy o podanie ilości sztuk i. rodzaju krzaków i pnączy, które należy wycenić w pozycji 9.1.1. kosztorysu.

Odpowiedź:

Uzupełniono o projekt nasadzeń, w którym są podane rodzaje oraz miejsca nasadzeń poszczególnych krzaków i pnączy.

  - W szczegółach konstrukcyjnych Zamawiający zamieścił szczegół odwodnienia na zjeździe za pomocą korytka liniowego natomiast w kosztorysie brak jest pozycji dotyczącej tych robót. W związku z brakiem legendy do planu sytuacyjnego Oferent nie jest w stanie stwierdzić czy Projektant przewidział czy też nie wykonanie odwodnienia liniowego. Prosimy o potwierdzenie, iż nie należy wykonywać odwodnienia liniowego na przedmiotowym odcinku.

Odpowiedź:

Na odcinku Smolany – Dąb Pawłówka zastosowano korytko liniowe do odwodnienia powierzchni zjazdów. Uzupełniono o legendę.

  - Zgodnie ze szczegółami konstrukcyjnymi ściek z kostki kamiennej należy ułożyć na podsypce piaskowej gr. 3 cm, natomiast według pkt. 5.4 SST D. 08.05.06a należy zastosować podsypkę cementowo - piaskową gr. 5 cm. Prosimy o podanie grubości jak również rodzaj podsypki jaką należy wycenić.

Odpowiedź:

Należy stosować podsypkę cementowo-piaskową grubości 3 cm.

  - Prosimy o uszczegółowienie pozycji 7.5.1 „ogrodzenia segmentowe" kosztorysu i podanie ilości wygrodzenia U-12a i U- 12b.

Odpowiedź:

Na odcinku Smolany Dąb – Pawłówka występują wyłącznie ogrodzenia segmentowe U-12a (z panelami z kształtowników stalowych). Przykładową konstrukcję ogrodzenia przedstawiono w odpowiedzi na pytanie 24.

  - Zgodnie z załączoną tabelą frezowania na odcinku od km 50+422 do km 55+350 należy rozebrać 2.476,56 m2 nawierzchni, natomiast wg poz. 5.3.1 kosztorysu przewidziana jest rozbiórka 2.044nT. Prosimy o podanie prawidłowej powierzchni rozbiórki nawierzchni bitumicznej.

Odpowiedź:

Roboty, które wg oferenta są niezbędne do wykonania zadania, a nie zostały uwzględnione w kosztorysie ofertowym, oferent powinien ująć w ofertowej cenie ryczałtowej. O ostatecznej formie kosztorysu ofertowego decyduje oferent po zapoznaniu się z przedmiotem zamówienia.

  - Prosimy o zmianę powierzchni zjazdów w pozycji 5.6.1 kosztorysu ponieważ Zamawiający nie uwzględnił w niej zjazdów na odcinku od km 50+500 do km 51+030 tj. 357,53 m . Sumaryczna wartość w pozycji 5.6.1 powinna wynosić 3.790,13 m2.

Odpowiedź:

Roboty, które wg oferenta są niezbędne do wykonania zadania, a nie zostały uwzględnione w kosztorysie ofertowym, oferent powinien ująć w ofertowej cenie ryczałtowej. O ostatecznej formie kosztorysu ofertowego decyduje oferent po zapoznaniu się z przedmiotem zamówienia.

- Prosimy o wprowadzenie do kosztorysu pozycji dotyczącej rozbiórki nawierzchni wjazdu w km 50+583,80 z kostki polbruk.

Odpowiedź:

Roboty, które wg oferenta są niezbędne do wykonania zadania, a nie zostały uwzględnione w kosztorysie ofertowym, oferent powinien ująć w ofertowej cenie ryczałtowej. O ostatecznej formie kosztorysu ofertowego decyduje oferent po zapoznaniu się z przedmiotem zamówienia.

- Prosimy o wprowadzenie do kosztorysu pozycji dotyczącej rozbiórki nawierzchni bitumicznej i żwirowej zgodnie z wykazem skrzyżowań. W kosztorysie nie uwzględniono rozbiórki l.107,8m2 nawierzchni bitumicznej oraz 1.386,94 nawierzchni żwirowej zgodnie z wykazem skrzyżowań.

Odpowiedź:

Roboty, które wg oferenta są niezbędne do wykonania zadania, a nie zostały uwzględnione w kosztorysie ofertowym, oferent powinien ująć w ofertowej cenie ryczałtowej. O ostatecznej formie kosztorysu ofertowego decyduje oferent po zapoznaniu się z przedmiotem zamówienia.

- Czy w pozycji 6.2.3 kosztorysu ujęto umocnienie skarp i dna rowu przy przepustach pod zjazdami.

Odpowiedź:

Roboty, które wg oferenta są niezbędne do wykonania zadania, a nie zostały uwzględnione w kosztorysie ofertowym, oferent powinien ująć w ofertowej cenie ryczałtowej. O ostatecznej formie kosztorysu ofertowego decyduje oferent po zapoznaniu się z przedmiotem zamówienia.

- Prosimy o zmieszczenie rysunku dotyczącego wykonania przepustu z rur PEHD średnicy 80cm.

Odpowiedź:

Na rysunku WD.5 (Szczegóły konstrukcyjne zjazdów) zamieszczono przekrój podłużny A-A przez rów kryty z rur PEHD dla zjazdu publicznego. Przepusty z rur PEHD o średnicy 80 cm na wlotach drogi powiatowej 1173B należy wykonać w sposób analogiczny, przy czym przepust na północnym wlocie drogi powiatowej 1173B przepust należy poprowadzić z wpięciem do dwóch studni kanalizacyjnych, zgodnie z planem sytuacyjnym.

Dotyczy ekranów akustycznych

- Czy przy wykonywaniu ekranów akustycznych zamawiający dopuszcza wykonanie pali wierconych w technologii CFA?

Odpowiedź:

Nie dopuszcza się stosowania pali wierconych w technologii CFA.

- Zgodnie z zapisami D.07.08.01 pkt. 2.4.2 Słupy nośne: „Wymagania dla słupów stalowych zostały określona, zgodnie z STWiORB M. 14.01.03." Natomiast w STWiORB M.14.01.03 pkt. 5.2.1 Wymagania formalne w stosunku do Wytwórcy stalowych konstrukcji mostowych: „Konstrukcja stalowa może być wytwarzana jedynie w wytwórniach posiadających Świadectwo Kwalifikacji do wykonywania konstrukcji mostowych zgodnie z normą PN-S-/0050: /989....". Czy zamawiający dopuszcza wykonanie konstrukcji stalowych ekranów akustycznych w wytwórni nie posiadającej w/w Świadectwa Kwalifikacji?

Odpowiedź

Dopuszcza się wykonanie konstrukcji stalowych ekranów akustycznych w wytwórni nie posiadającej Świadectwa Kwalifikacji do wykonywania konstrukcji mostowych zgodnie z normą PN-S-10050:1989.

- Zgodnie z zapisami D.07.08.01 pkt. 2.4. Materiały zastosowane do wykonania ekranów: elementy stalowe paneli i słupy stalowe należy zabezpieczyć antykorozyjnie zgodnie z STWiORB M. 14.03.01. STWiORB M.14.03.01 przewiduje zabezpieczenie antykorozyjne jedynie w postaci powłok malarskich. Zgodnie z naszą wiedzą na rynku nie istnie je producent „Zielonej Ściany" posiadający aprobatę techniczną z w/w zabezpieczeniem antykorozyjnym. Technologia produkcji ,,Zielonej Ściany" przewiduje zabezpieczenie w formie cynkowania konstrukcji stalowej panelu. W przypadku konstrukcji stalowych ekranów ich gabaryty pozwalają na wykonanie zabezpieczenia w formie cynkowania zanurzeniowego. Czy Zamawiający dopuści konstrukcje stalowe zabezpieczone antykorozyjnie jedynie pr/.ez cynkowanie ogniowe zgodnie z Aprobatami Technicznymi i Normami?

Odpowiedź:

Dopuszcza się wykonanie zabezpieczenia antykorozyjnego stalowych elementów panela akustycznego typu „zielona ściana” poprzez ocynk ogniowy zgodnie z Aprobatami Technicznymi i Normami lecz nie mniej niż grubość 90μm

- Zgodnie z zapisami D.07.08.01 pkt. 5.. Fundamenty: „Fundamenty należy zaizolować przeciwwilgociowa na styku z gruntem smarując dwukrotnie preparatem bitumicznym zgodnie z STWiORB M. 15.01,01. Głowicą pala należy zabezpieczyć powloką akrylową zgodnie z STWiORB M. 13.07.01." Czy w/w zapis należy rozumieć następująco, iż izolację przeciwwilgociową należy wykonać na styku głowicy z gruntem (boczną).

Odpowiedź:

Izolację przeciwwilgociową należy wykonać na styku głowicy pala fundamentowego z gruntem.

- Zgodnie z zapisami D.07.08.01 pkt. 5.4. Słupy: „Ze względu na stosowanie elementów prefabrykowanych tolerancja ustawienia słupów w poziomie nie. może przekraczać ±2mm" Natomiast w PW pkt. 3.9. Szczegółowe dyspozycje wykonawcze: „Tolerancja osiowego rozmieszczenia slupów stalowych wynosi ±lcm,... ". Czy zamawiający potwierdza wykonanie słupów zgodnie z tolerancją podaną w PW, to jest ±lcm ?

Odpowiedź:

Tolerancja osiowego rozmieszczenia słupów stalowych ekranów akustycznych wynosi 1cm. (zmiana zapisu w SST D.07.08.01 pkt. 5.4 na „Ze względu na stosowanie elementów prefabrykowanych tolerancja ustawienia słupów w poziomie nie może przekraczać 1cm…”).

- Czy wypełnienie bramy przesuwnej w ekranie El należy wykonać z takiego samego materiału co ekran - panele pochłaniające nieprzezroczyste?

Odpowiedź:

Wypełnienie bramy przesuwnej należy wykonać z takiego samego materiału co ekran akustyczny.

- Czy otwieranie i zamykanie bramy przesuwnej w ekranie E1 ma odbywać się ręcznie?

Odpowiedź:

Otwieranie i zamykanie bramy w ekranie E1 odbywać się będzie ręcznie. Mechanizm otwierająco-zamykający zgodnie z wytycznymi producenta bramy.

- Czy w bramie przesuwnej w ekranie El należy zastosować automatykę do otwierania i zamykania? Jeśli tak, to czy Zamawiający zapewni doprowadzenie sieci zasilającej na etapie wykonania oraz pokryje koszty zasilania?

Odpowiedź:

W bramie przesuwnej na ekranie E1 nie należy stosować automatyki do otwierania i zamykania bramy.

- Czy Zamawiający dopuszcza inny sposób montażu wypełniania (podwalin oraz paneli) niż podany w PW, lecz zalecany przez producenta wyrobu?

Odpowiedź:

Dopuszcza się inny sposób montażu wypełnienia (podwaliny, panele akustyczne) niż podane w projekcie wykonawczym lecz zalecane przez producenta wyrobu. Sposób montażu wypełnienia musi być zaakceptowany przez Projektanta.

Dotyczy budowy zbiornika infiltracyjnego

- W której pozycji kosztorysu należy uwzględnić wycenę wykonania bramy wjazdowej do zbiornika. Czy w związku z brakiem jakichkolwiek wymagań dotyczących bramy, Wykonawca ma dowolność, jeżeli nie prosimy o zamieszczenie wymagań odnośnie bramy.

Odpowiedź:

Wyceną wykonania bramy wjazdowej do zbiornika należy uwzględnić w poz. 3.1.10 – „Wykonanie ogrodzenia z siatki…” kosztorysu budowa zbiorników infiltracyjnych odc. II. Należy przyjąć po 1 bramie  wjazdowej do każdego zbiornika. Według SST D.03.05.01a Zbiorniki infiltracyjne – „Bramy należy wykonać zgodnie z dokumentacją projektową lub STWiORB, a w przypadku braku wystarczających ustaleń ich lokalizację, konstrukcję i wymiary ustala Inspektor Nadzoru”.

- Prosimy o potwierdzenie, iż cokół betonowy przy wygrodzeniu zbiornika ma być wykonany jedynie pod słupki.

Odpowiedź:

Cokoły betonowe powinny być wykonane jedynie pod słupki.

- Zgodnie z opisem technicznym do projektu wykonawczego - branża odwodnieniowa w pobliżu schodów planowane jest wykonanie „bram wejściowych". Prosimy o odpowiedź ile bram w ogrodzeniu zbiornika należy wykonać.

Odpowiedź:

Należy wykonać po 1 bramie w ogrodzeniu każdego zbiornika.

- Na rysunku „KD.9.7 - zbiornik" Zamawiający zamieścił schemat zakotwienia geomembrany, która to nie występuje w konstrukcji nawierzchni zbiornika (w konstrukcji nawierzchni przewidziana jest geowłóknina). Prosimy o odpowiedź, czy przy realizacji zbiornika należy ułożyć geomembranę, jeżeli tak to dokonanie stosownych korekt.

Odpowiedź:

Przy realizacji zbiornika należy ułożyć wyłącznie geowłókninę.

Na rysunku powinno być – SCHEMAT KOTWIENIA GEOWŁÓKNINY.

W SST D.03.05.01a Zbiorniki infiltracyjne w pkt. 5.8 Wykonanie schodów – zamiast „geomembrany” należy przyjąć „geowłókniny”.

Odcinek Pawłówka — Sejny

- W kosztorysie na roboty drogowe poz. 58 powołuje się na SST 05.03.26a, której nie zamieszczono w dokumentacji, zamieszczono natomiast SST 05.03.16. Prosimy o wyjaśnienia o zamieszczenie właściwej SST.

Odpowiedź:

W pozycji 5.8 mylnie podano numer i nazwę STWiORB. Pozycję tą należy skalkulować na podstawie STWiORB D.05.03.16 WZMOCNIENIE WARSTW ASFALTOWYCH GEOKOMPOZYTEM.

- Prosimy o informację na temat budynku do rozbiórki (poz. 1.4.16 kosztorysu na roboty drogowe): podanie kubatury i rodzaju pokrycia dachowego.

Odpowiedź:

Uzupełniono o projekt rozbiórki budynku.

- W kosztorysie poz. 4.5.2 „Warstwa z gruntu stabilizowanego spoiwem hydraulicznym o Rm=2.5 MPa wykonywana sprzętem mechanicznym, grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm" podano ilość 39 578,00 m2. W opisie pozycji podano sumy częściowe 1.483,6 (chodnik) + 5.266,20 (ciąg pieszo-rowerowy), co daje łącznie 6.749,80 m2. W pozycji tej powinna być również ujęta warstwa z gruntu stabilizowanego z konstrukcji: zjazdów z kostki betonowej, nawierzchni pierścienia ronda i zatok autobusowych, zatok do ważenia pojazdów oraz nawierzchni poza zespołem najazdowym. Poza tym w pozycji tej należy ująć wzmocnienia gruntu typu C3 w ilości 33.543,50 m2 (ilość z poz. 2.3.1). Prosimy o informację, czy w poz. tej został}7 ujęte powyższe warstwy oraz poprawienie ilości, ponieważ naszym zdaniem ilość w poz. 4.5.2 jest za mała.

Odpowiedź:

Roboty, które wg oferenta są niezbędne do wykonania zadania, a nie zostały uwzględnione w kosztorysie ofertowym, oferent powinien ująć w ofertowej cenie ryczałtowej. O ostatecznej formie kosztorysu ofertowego decyduje oferent po zapoznaniu się z przedmiotem zamówienia.

- Prosimy o podanie wymiaru płyt do rozbiórki z pozycji 1.4.1 kosztorysu.

Odpowiedź:

Nie inwentaryzowano wymiarów płyt betonowych na zjazdach.

- Na rysunku „Szczegóły konstrukcyjne" zamieszczono szczegół odwodnienia: korytko liniowe na zjeździe. Pozycji takiej nie ma w kosztorysie, natomiast poz. 8.5.8 mówi o ścieku liniowym z elementów prefabrykowanych. Prosimy o wyjaśnienia, czy wymieniona pozycja kosztorysu obejmuje korytko liniowe, jeżeli nie, prosimy o uzupełnienie kosztorysu o ww. korytko a rysunku o ściek liniowy.

Odpowiedź:

Pozycja 8.5.8 dotyczy i obejmuje korytko liniowe z elementów prefabrykowanych na zjazdach.

- Prosimy o podanie wymagań, jakie mają spełniać elementy odwodnienia liniowego.

Odpowiedź:

Minimalna klasa obciążenia D400.

- Według rysunków „Szczegóły konstrukcyjne" ścieki z kostki kamiennej układane są na podsypce piaskowej gr. 4 cm, natomiast SST mówią o podsypce cementowo- piaskowej gr. 3 cm, natomiast kosztorys poz. 8.6.1 - 8.6.3 mówi o podsypce cementowo-piaskowej bez podania grubości. Prosimy o podanie, jaką należ)' zastosować podsypkę, o jakiej grubości i ujednolicenie zapisów w dokumentacji przetargowej.

Odpowiedź:

Należy stosować podsypkę cementowo-piaskową grubości 3 cm.

- Według zamieszczonych 09.01.2013 tabel robót ziemnych należy wykonać: Wykopy na odkład (poz. 2.1.1 kosztorysu4):

25.210,0 m3 (tabela główna) + (2.592,0-1.906,1) (wykaz miejsc dostępu do drogi) +

(2.312,0-32) (skrzyżowania), co daje łącznie 28.175,9 m3

Wykop z tymczasowym składowaniem (poz. 2.1.2)

21.226,53 m3 + 1.906.1 + 32, co daje łącznie 23.164,63 m3

Nasyp z gruntu składowanego (poz. 2.2.1) - j.w.

Prosimy wyjaśnienia oraz ewentualne poprawienie ilości.

Odpowiedź:

Roboty, które wg oferenta są niezbędne do wykonania zadania, a nie zostały uwzględnione w kosztorysie ofertowym, oferent powinien ująć w ofertowej cenie ryczałtowej. O ostatecznej formie kosztorysu ofertowego decyduje oferent po zapoznaniu się z przedmiotem zamówienia.

- Według rysunku „Szczegóły konstrukcyjne' zamieszczonego dnia 09.01.2013 konstrukcja nawierzchni miejsca dostępu do przyległych posesji i pól w ciągu ścieżki rowerowej i poboczy posiada 4 cm warstwę ścieralną i 6 cm warstwę wiążącą betonu asfaltowego. W kosztorysie brak jest warstwy wiążącej. Prosimy o uzupełnienie kosztorysu.

Odpowiedź:

Roboty, które wg oferenta są niezbędne do wykonania zadania, a nie zostały uwzględnione w kosztorysie ofertowym, oferent powinien ująć w ofertowej cenie ryczałtowej. O ostatecznej formie kosztorysu ofertowego decyduje oferent po zapoznaniu się z przedmiotem zamówienia.

- Zgodnie z zamieszczoną dnia 09.01.2013 tabelą robót w miejscach dostępu do drogi, należy wykonać rozbiórkę zjazdów o nawierzchni betonowej w ilości 23,13 m2 oraz o nawierzchni gruntowej w ilości 783,97 m2. Robót tych nie ma w kosztorysie. Prosimy o wyjaśnienia oraz wprowadzenie do kosztorysu ww. pozycji.

Odpowiedź:

Roboty, które wg oferenta są niezbędne do wykonania zadania, a nie zostały uwzględnione w kosztorysie ofertowym, oferent powinien ująć w ofertowej cenie ryczałtowej. O ostatecznej formie kosztorysu ofertowego decyduje oferent po zapoznaniu się z przedmiotem zamówienia.

Białystok, dn. 2013.01.29