# DANE WYJŚCIOWE DO PROJEKTOWANIA

##### Opracowanie dokumentacji projektowej

PRZEBUDOWA MOSTU M. GROCHY W CIĄGU DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 681 W KM 12+127

#### JNI 1090004

A. PARAMETRY ISTNIEJĄCEGO MOSTU:

Most drogowy jednoprzęsłowy, żelbetowy. Układ statyczny swobodnie podparty. Obiekt posiada następujące parametry: długość 9,05 m, szerokość 9,59 m, rozpiętość podporowa 9,60 m, szerokość jezdni 6,34 m. Brak chodników na obiekcie. Konstrukcję dźwigara stanowią belki żelbetowe typu „Gromnik”. Nawierzchnia jezdni - bitumiczna.

Most zlokalizowany jest w km 12+127 drogi woj. Nr 681.

Rok budowy - 1973. Aktualna nośność obiektu: 300 kN.

B. OPRACOWANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ MOSTU:

Zamiarem Zamawiającego jest przebudowa mostu na przepust. Jeżeli w wyniku szczegółowej analizy warunków terenowych oraz obliczeń hydrologicznych okaże się, iż przebudowa mostu na przepust nie jest możliwa, wówczas należy opracować dokumentację na przebudowę mostu z podwyższeniem nośności min do kl. B (400kN) wg PN-85/S-10030.

Dokumentacja projektowa przebudowy mostu na przepust powinna uwzględniać:

Przebudowę istniejącego mostu na przepust celem podwyższenia parametrów technicznych, eksploatacyjnych i użytkowych oraz podwyższenie nośności odpowiadającej kl. A obciążeń (500kN) wg PN-85/S-10030 z uwzględnieniem:

  - rozbiórki istniejącego obiektu,

  - wykonania wykopów i nasypów,

  - ułożenia części przelotowej,

  - wykonania nawierzchni na przepuście,

  - wprowadzenia elementów poprawiających bezpieczeństwo ruchu kołowego i pieszych zgodnie z rozporządzeniami MTiGM:

    - z dnia 30.05.2000r. w sprawie warunków, jakim powinny odpowiadać drogowe obiekty inżynierskie i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 63 z 03.08.2000r. z późn. zm.),

    - z dnia 02.03.1999r. w sprawie warunków, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowania (Dz. U. Nr 43 z 14.05.1999r. z  późn. zm.).

  - przebudowa dojazdów w zakresie:

    - od strony m. Łapy ok. 50 m od krawędzi płyty mostu,

    - od strony m. Poświętne ok. 40 m od krawędzi płyty mostu.

w zależności od warunków terenowych – uzgodnione z Zamawiającym po dokonaniu szczegółowej niwelacji stanu istniejącego nawierzchni i poboczy,

Dokumentacja projektowa przebudowy mostu powinna uwzględniać:

Przebudowę istniejącego mostu celem podwyższenia parametrów technicznych, eksploatacyjnych i użytkowych oraz podwyższenie nośności min. do kl. B (400kN) 
wg PN-85/S-10030 lub budowę nowego obiektu o nośności – kl. A (500kN), z uwzględnieniem:

- naprawy lub wymiany wszystkich uszkodzonych elementów konstrukcji mostu oraz wyposażenia,

- naprawy i zabezpieczenia antykorozyjnego konstrukcji, elementów stalowych i żelbetowych,

- wymiany izolacji,

- wymiany dylatacji,

- właściwego i zgodnego z obowiązującymi przepisami odwodnienia mostu,

- wykonania nawierzchni na moście,

- wykonania nawierzchni na chodnikach,

  - wprowadzenia elementów poprawiających bezpieczeństwo ruchu kołowego i pieszych zgodnie z rozporządzeniami MTiGM:

    - z dnia 30.05.2000 r. w sprawie warunków, jakim powinny odpowiadać drogowe obiekty inżynierskie i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 63 z 03.08.2000r. z późn. zm.),

    - z dnia 02.03.1999 r. w sprawie warunków, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowania (Dz. U. Nr 43 z 14.05.1999r. z  późn. zm.).

  - przebudowa dojazdów w zakresie:

    - od strony m. Łapy ok. 50 m od krawędzi płyty mostu,

    - od strony m. Poświętne ok. 40 m od krawędzi płyty mostu.

w zależności od warunków terenowych – uzgodnione z Zamawiającym po dokonaniu szczegółowej niwelacji stanu istniejącego nawierzchni i poboczy,

Dokumentację należy opracować zgodnie z załącznikiem – WYMAGANIA DOTYCZĄCE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ DLA DROGOWYCH OBIEKTÓW INŻYNIERSKICH.