# DANE WYJŚCIOWE DO PROJEKTOWANIA

PRZEBUDOWA PRZEPSUTU W CIĄGU DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 693 W KM 2+263 W M. KLEBANKA

#### JNI 1301099

A. PARAMETRY ISTNIEJĄCEGO PRZEPUSTU:

Przepust drogowy rurowy, żelbetowy, jednootworowy o następujących parametrach: długość: 9,10 m, średnica: 1,0 m. Przepust zlokalizowany jest w km 2+263 drogi woj. Nr 693.

Rok budowy - 1977. Aktualna nośność obiektu: 300 kN.

B. OPRACOWANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ:

Dokumentacja projektowa powinna uwzględniać:

  - rozbiórkę istniejącego obiektu,

  - wykonanie wykopów i nasypów,

  - ułożenie części przelotowej,

  - wykonanie nawierzchni na przepuście,

  - wprowadzenie elementów poprawiających bezpieczeństwo ruchu kołowego i pieszych zgodnie z rozporządzeniami MTiGM:

    - z dnia 30.05.2000r. w sprawie warunków, jakim powinny odpowiadać drogowe obiekty inżynierskie i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 63 z 03.08.2000r. z późn. zm.),

    - z dnia 02.03.1999r. w sprawie warunków, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowania (Dz. U. Nr 43 z 14.05.1999r. z  późn. zm.).

  - przebudowę dojazdów w niezbędnym zakresie (w zależności od warunków terenowych uzgodnione z Zamawiającym po dokonaniu szczegółowej niwelacji stanu istniejącego nawierzchni i poboczy),

- podwyższenie parametrów technicznych, eksploatacyjnych i użytkowych oraz podwyższenie nośności obiektu do kl. A (500kN) wg PN-85/S-10030,

- zaprojektowania kanału technologicznego na potrzeby realizacji projektu "Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej - województwo podlaskie":

- w terenie zabudowanym – 2 rury Ø 110 mm, w których należy umieścić łącznie 4 rury Ø 40 mm wraz ze studniami SK2 i przejściami pod jezdnią (lokalizacja przejść do uzgodnienia z Zamawiającym).

- w terenie niezabudowanym – 4 rury Ø 40 mm wraz ze studniami SK2 i przejściami pod jezdnią (lokalizacja przejść do uzgodnienia z Zamawiającym).

Dokumentację należy opracować zgodnie z załącznikiem – WYMAGANIA DOTYCZĄCE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ DLA DROGOWYCH OBIEKTÓW INŻYNIERSKICH.